мИНИСТЕРСТВО образования нОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области

«Венгеровский центр профессионального обучения»

Согласовано                                                      УТВЕРЖДАЮ:	___________________
на заседании

Методической комиссии                               ГБПОУ НСО  «Венгеровский

центр профессионального обучения»

заместитель директора по учебно-

производственной работе

О.В. Щербицкая

Протокол №___ от «__»_______2023 г.         «____» ___________ 2023 г.

Комплект контрольно-оценочных средств по общепрофессиональному предмету:

ОП. 02 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»

профессиям: 35.01.27 «Мастер сельскохозяйственного производства»

обучения 1года 10месяцев

с. Венгерово, 2023 год

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных  достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины общепрофессионального цикла ОП.02. «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ».

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля по предмету. КОС разработан на основании:

- Программы подготовки по профессии 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства.

- Рабочей программы дисциплины общепрофессиональго цикла «Основы материаловедения и технологии общеслесарных работ».

Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Венгеровский  центр профессионального обучения».

Разработчик: Коршунов Александр Геннадьевич, преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

2.Результаты освоения предмета, подлежащие проверке

2.1 Задания для проведения текущего контроля

2.3. Тестовые задания для контроля разделов

2.3. Экзаменационные билеты для проведения промежуточной аттестации

3.Критерии оценки

4. Литература

1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения дисциплины общепрофессионального цикла «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по профессии 35.01.27 «Мастер с/х производства» следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:

Таблица 1.

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1; У 1.1.02 Осуществлять выбор инструментов, приспособлений для разборки и сборки сельскохозяйственных машин и оборудования; 3 1.1.02 Назначение и конструктивное устройство сельскохозяйственных машин и оборудования. | У 1.1.02 Осуществлять выбор инструментов, приспособлений для разборки и сборки сельскохозяйственных машин и оборудования. | 3 1.1.02 Назначение и конструктивное устройство сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | У 1.1.03 Использовать инструменты, приспособления, пневматическое, электрическое, слесарно-механическое оборудование при разборке и сборке сельскохозяйственных машин и оборудования. | 3 1.1.03 Технологическая последовательность разборки и сборки сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | У 1.1.04 Производить операции по разборке и сборке сельскохозяйственных машин и оборудования при ремонте | 3 1.1.04 Назначение и правила применения слесарных инструментов и приспособлений для разборки и сборки сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | У 1.1.05 Использовать нормативно-техническую документацию по разборке и сборке сельскохозяйственных машин и оборудования | 3 1.1.05 Наименование и маркировка металлов, масел, топлива, смазок и моющих составов |
|  | У 1.1.06 Подбирать технологическое оборудование и оснастку | 3 1.1.06 Назначение и виды стандартизованных и унифицированных деталей |
|  | У 1.1.07 Пользоваться технической документацией на монтаж сельскохозяйственного оборудования | 3 1.1.01 Назначение и правила применения и контрольно-измерительных инструментов и приборов |
|  | У 1.1.08 Пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с инструкциями и правилами охраны труда | 3 1.1.07 Способы и параметры оценки качества проведенных разборочно-сборочных работ |
| ПК 1.2 | У 1.2.01 Использовать контрольно-измерительный инструмент для выявления неисправных узлов и механизмов | 3 1.2.01 Назначение и конструктивное устройство узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | У 1.2.02 Осуществлять выбор оборудования, оснастки для ремонта узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования | 3 1.2.02 Основные приемы слесарных работ по ремонту узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | У 1.2.02 Использовать оснастку, пневматическое, электрическое, слесарно-механическое оборудование и инструмент при ремонте узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования | 3 1.2.03 Технические условия на ремонт узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | У 1.2.04 Использовать нормативно-техническую документацию по ремонту узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования | 3 1.2.04 Методы выявления и способы устранения дефектов в работе узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | У 1.2.05 Пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с инструкциями и правилами охраны труда | 3 1.2.05 Инструкции и правила охраны труда, в том |
| ПК 1.3 | У 1.3.01 Использовать контрольно-измерительный инструмент при восстановлении деталей сельскохозяйственных машин и оборудования | 3 1.3.01 Назначение и конструктивные особенности деталей сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | У 1.3.02 Осуществлять выбор оборудования, оснастки для восстановления деталей сельскохозяйственных машин и оборудования | 3 1.3.02 Основные приемы слесарных работ при восстановлении деталей сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | У 1.3.03 Использовать оснастку и пневматическое, электрическое, слесарно-механическое оборудование при восстановлении деталей сельскохозяйственных машин и оборудования | 3 1.3.03 Технические условия на восстановление деталей сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | У 1.3.04 Производить ремонтные операции по устранению дефектов деталей при восстановлении сельскохозяйственных машин и оборудования | 3 1.3.04 Методы выявления и устранения дефектов деталей сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | У 1.3.05 Пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с инструкциями и правилами охраны труда | 3 1.3.05 Методика контроля геометрических параметров деталей сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  |  | 3 1.3.06 Системы допусков и посадок, классы точности, шероховатость, допуски формы и расположения поверхностей |
|  |  | 3 1.3.07 Основные механические свойства обрабатываемых материалов |
|  |  | 3 1.3.08 Способы восстановления и упрочнения изношенных деталей согласно техническим требованиям |
|  |  | 3 1.3.09 Инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте |
| ОК 01 | Уо 01.02 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; | Зо.01.02 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  | Уо 01.03 определять этапы решения задачи; | Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |
|  | Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; | Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  | Уо 01.05 составлять план действия; | Зо 01.05 структуру плана для решения задач; |
|  | Уо 01.06 определять необходимые ресурсы; | Зо 01.06 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
|  | Уо 01.07 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; |  |
|  | Уо 01.08 реализовывать составленный план; |  |
|  | Уо 01.09 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |  |
| ОК 02 | Уо 02.01 определять задачи для поиска информации; | Зо 02.01 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  | Уо 02.02 определять необходимые источники информации; | Зо 02.02 приемы структурирования информации; |
|  | Уо 02.03планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; | Зо 02.03 формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; |
|  | Уо 02.07использовать современное программное обеспечение; | Зо 02.04 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
|  | Уо 02.08использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |
| ОК 04 | Уо.04.01 организовывать работу коллектива и команды; | Зо.04.01 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; |
| ОК 05 |  | Зо.05.02 правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК 06 | Уо.06.01 описывать значимость своей профессии; | Зо.06.01 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; |
|  |  | Зо.06.02 значимость профессиональной деятельности по профессии; |
|  |  | Зо.06.03 стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Уо 07.01 соблюдать нормы экологической безопасности | Зо 07.01 правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; |
|  | Уо 07.02 определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности), осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства;. | Зо 07.02 основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; |
| ОК 09 | Уо 09.01 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; | Зо 09.01 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; |
|  | Уо 09.05 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Зо 09.05 правила чтения текстов профессиональной направленности. |

Формой аттестации по дисциплине общепрофессиональному цикла является: экзамен

2.Результаты освоения предмета, подлежащие проверке

2.1. В результате аттестации по дисциплине общепрофессионального цикла осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций.                                                                                              Таблица 2

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результата | Тип задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| У 1.Выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и сплавов | Демонстрация умений выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и сплавов. | Практические задание Устный опрос |
| У2. Выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание; нарезание резьбы | Демонстрация умений выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание; нарезание резьбы |  |
| У 3. Подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов | Демонстрация знаний подбору материалов и выполнение смазки деталей и узлов |  |
| З 1. Знать основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов и сплавов | Демонстрация знаний по выполнению основных видов работ из основных конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов и сплавов материалов | Устный опрос, тестирование |
| З 2. Основные сведения о наличии и свойствах металлов и сплавов | Демонстрация знаний по выполнению основных видов работ из металлов и сплавов | Устный опрос, тестирование |
| З 3. Виды слесарных работ | Демонстрация знаний выполнять слесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание; нарезание резьбы | Устный опрос |
| З 4. Правила выбора и применения инструментов | Демонстрация знаний по правилам подборки и применения инструмента. |  |
| З 5. Последовательность слесарных операций | Демонстрация знаний последовательного выполнения слесарных работ | Устный опрос |
| З 6. Приемы выполнения общеслесарных работ | Демонстрация приемов выполнения общеслесарных работ: разметки, рубки, правки, гибки, резки, опиливания, шабрения металла, сверления, зенкования и развертывания отверстий, клепки, пайки, лужения и склеивания; нарезания резьбы | Практическое занятие |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3 7. Требования к качеству обработки деталей | Демонстрация знаний выполнения обработки деталей с соблюдением требуемого качества обработки деталей | Устный опрос, тестирование |
| 3 8. Виды износа деталей и узлов | Демонстрация знаний точности измерения износа деталей и узлов | Устный опрос, тестирование |
| 3 9. Свойства смазочных материалов | Демонстрация знаний в области свойств и области применения топливо-смазочных материалов | Устный опрос |

Таблица 3

| Общие компетенции | Показатели оценки результатов |
| --- | --- |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - наличие практического опыта, выбора способов решения задач в профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; - умение обосновывать выбранный способ решения задач профессиональной деятельности, его преимущества и значимость в различных контекстах; -знание возможности трудоустройства и варианты построения трудовой карьеры на базе профессии обучения; видов и типов предприятий, форм занятости для трудоустройства по профессии обучения; возможности использования умений и навыков, приобретенных в ходе изучения учебного курса (дисциплины) в будущей профессионально-трудовой деятельности. |
| ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - наличие практического опыта самостоятельного поиска информации с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимых для решения профессионально-трудовых задач; обработки и предоставление информации в различных форматах для различных групп пользователей (в т. ч. администрации, коллег, клиентов и т.д.); -умение осуществлять поиск, обработку и предоставление информации в различных форматах с использованием компьютерных программ (электронные таблицы, графики, диаграммы, текст и т.д.); - знание основ работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, мультимедийным оборудованием; способов работы с информацией при разрешении профессионально-трудовых проблем. |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - наличие практического опыта планирования и реализации собственного и личностного развития, оценки достигнутых результатов и внесение корректив в деятельность на их основе; - использование знаний по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях - умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; -знание видов и типов проблем в профессиональной деятельности, обобщенных способов их разрешения; особенности системы самоуправления личности; способов самоконтроля и коррекции; |
| ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - наличие практического опыта организации эффективного взаимодействиями с коллегами и руководством; распределения обязанностей и согласования позиций совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач. - умение участвовать в коллективной и командной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; применять правила и нормы делового общения в различных производственных ситуациях; - знание общих правил и норм делового общения. |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - наличие практического опыта по осуществлению коммуникации устной и письменной на государственном языке Российской Федерации -умение общения на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста - знания устной речи и правила правописания государственного языка |
| ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных человеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - наличие практического опыта поведения на основе традиционных человеческих ценностей, с учетом межнациональных и межрегиональных отношений - умение применять стандарты антикоррупционного поведения - знать национальные традиции |
| ОК7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - наличие практического опыта в организации соблюдения требований охраны труда. - умение выбирать критерии экологической безопасности в своей производственной деятельности и объективно оценивать ее результаты; - применять обоснованные решения в рабочей ситуации при соблюдении требований охраны труда и экологической безопасности; - нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции; выбирать оптимальный способ решения проблемы при наличии альтернативы. |
| ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - наличие практического опыта при использовании документации на государственном и иностранных языках в процессе полученных профессиональных знаний; - умение применять профессиональную документацию на государственном и иностранных языках |

2.1 Задания для проведения текущего контроля

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

1 . Из указанных свойств металлов н сплавов выберите те, которые не являются эксплуатационными:

а)	плотность;            б)	износостойкость;          г) жаропрочность

2.  Чем больше светлых звездочек в искрах, тем больше, какого химического элемента присутствует в стали (при определении марки стали по искре) ?

а)	вольфрам;               б)	углерод;                  в)	хром.

3.  Укажите вид деформации, на который испытывают заклепки, стяжные болты.

а)   сжатие;       б)	растяжение;         в) кручение;         г)	сдвиг;             д)	  изгиб.

4.  Пластичность - это...

а)	температура, при которой металл полностью переходит из твердого состояния
в жидкое;

б)	свойство металла или сплава сопротивляться. разрушению под действием
внешних сил (нагрузок);

в)	способность металла, не разрушаясь, изменять форму под действием нагрузки
и сохранять измененную форму после того, как нагрузка будет снята.

г)	свойство металла, характеризующее способность его подвергаться обработке
резанием.

д) способность металла или сплава в расплавленном состоянии заполнять литейную форму.

5. Укажите свойство металлов, противоположное хрупкости.

а)	ударная вязкость

б)	пластичность

в)	относительное удлинение

г)	твердость

д) прочность.

6. Выносливость металлов — это...

а)	явление разрушения при многократном действии нагрузки

б)	свойство, противоположное усталости металлов

в)	способность металлов и сплавов без разрушения изменять свою форму при
обработке давлением.

7. Какое из перечисленных ниже свойств металлов не является механическим?

а)	жидкотекучестъ

б)	пластичность

в)	твердость

г)	ударная вязкость.

8. Из указанных свойств металлов выберите те, которые не являются технологическими:

а)	прочность, жидкотекучестъ. ударная: вязкость

б)	ударная вязкость, выносливость, температура плавления

в)	прокаливаемость усадка, жидкотекучесть

г)	цвет, температура плавления, усадка

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2

  - Закончите предложение.

Изгиб, растяжение, сжатие, кручение-это виды…

Свойство металла сопротивляться проникновению в него более твёрдого
металла, называется…

2.   Выберите из перечисленных свойств химические свойства

а) цвет;     	б) свариваемость;	  в) электропроводность;.

г) окисляемость;    д) теплопроводность;	         е) прочность;

ж) ковкость;       з) коррозионностойкость;        и) твёрдость.

- Среди перечисленных металлов назовите металл с наименьшей плотностью

а)   алюминий;    б) титан;      в)   бериллий;        г)   магний.

- Какой легирующий элемент входит в состав литейного сплава алюминий-силумин?

а)  магний;            б)   титан;         в)    кремний.

- Какие легирующие элементы, входят в состав деформируемого сплава дюралюминий?

а)  магний;      б) титан;    в)  медь;    г) кремний;    д) марганец.

- Среди перечисленных металлов назовите металл с наибольшей коррозионной стойкостью

а) алюминий;     б) магний;       в)   медь.

- Среди перечисленных ниже металлов и сплавов назовите металл с наибольшей прочностью

а)  медь;      б)   никель;     в)   алюминий;    г) латунь.

- В марке сплава Л 68 число 68 означает

а)  68% цинка;     б)  6,8 % цинка;      в)  68%  меди;     г)  порядковый номер.

- К силуминам относится сплав

АК64;       АС14;       АЛ2;      САС

- Буквой М в марках сплавов цветных металлов обозначают

а)  Магний             б)    Марганец         в)    Медь                г)  Молибден

- Среди перечисленных металлов изготовьте имеющий наибольшую удельную плотность

а)    алюминий;      б)  магний;      в)  титан.

- Какой легирующий элемент входит в состав литейного сплава алюминий-силумин?

а)   магний;      б)титан;      в)кремний.

- Среди перечисленных металлов назовите металл g наибольшей коррозионной стойкостью:

а)  алюминий;     б)   магний;        в)   титан.

- Почему чистый магний не  используют в качестве конструкционного металла?

а) низкие прочностные свойства;    б) огнеопасность;     в) низкая коррозионная стойкость.

Критерии оценивания тестовых заданий:

«5» баллов – 100-90 %  – правильных ответов

«4» балла – 89-80 % - правильных ответов

«3» балла – 79-70 % правильных ответов

«2» балла – 69 % и менее правильных ответов

Задания для проведения текущего контроля

Устный опрос

Тема 1.1. Металловедение.

- Что такое кристаллическая решетка?

- Какое влияние на свойства металлов оказывают дефекты кристаллического строения?

- Какие виды кристаллических решеток существуют?

- Какое влияние оказывает рабочая среда на свойства материала?

- Какие свойства относятся к механическим?

- Что такое технологичность материала?

- Как определяют характеристики прочности материала?

- С какой целью определяют ударную вязкость материала?

- Что характеризует твердость материала?

- Какой вид разрушения (хрупкое или вязкое) наиболее опасен?

Тема 1.2. Технология производство металлов и сплавов.

- Назовите основные виды металлургических процессов.;

- Назовите основные способы получения стали.

- В чем заключается  сущность конверторного способа получения стали?

- Особенности мартеновского способа получения стали.

- Назовите основные способы получения стали в электропечах.

- Опишите основные способы получения чугуна.

7. Какие металлы относятся к цветным?

8.Какие из цветных металлов относятся к легким?

9.Как принято классифицировать сплавы цветных металлов по технологическим              свойствам?

10.Что такое латунь?

11.Какие сплавы относятся к бронзам?

12.Какие сплавы называют силуминами?

13.Что называют сталью и чугуном?

14.Классификация и маркировка стали и чугуна.

15.Как легирующие элементы влияют на структуру сталей?

16. Какие стали относятся к легированным, их классификация?

17. Какое влияние оказывают примеси на структуру и свойства чугуна?

18. Виды чугунов, их применение и классификация.

19.Применение и маркировка инструментальных сталей.

20. Получение быстрорежущих сталей, особенности их обработки.

Тема 1.3.  Методы получения и обработки изделий из металлов и сплавов .

- Что понимают под режимами термической обработки?

- Какие существуют виды термической обработки?

- Каковы особенности химико-термической и термомеханической обработки?

- Какие виды термообработки применяют для сталей?

Тема 1.5. Композиционные материалы.

- Какие материалы называют композиционными?

- Какова природа упрочняющего эффекта в композиционных материалах?

- Какие материалы используют в качестве упрочняющих волокон?

- Что такое нанокомпозиты? Каковы их разновидности?

Критерии оценивания решения устного опроса и ситуационной задачи –

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся  свободно, с глубоким знанием материала,  правильно, последовательно  и полно выберет тактику действий,  и ответит на дополнительные вопросы по материаловедению.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие погрешности в ответе.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся  недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике

Тест 1

- Возможность успешной обработки металлов давлением обеспечивает их:

- высокая прочность;

- высокая теплопроводность;

- высокое электросопротивление;

- высокая пластичность;

- хорошие литейные свойства.

- Максимальное (теоретически) содержание углерода в сталях составляет (в %):

- 6,67;           2) 0,8;            3) 2,14;            4) 4,3.

- Для придания ответственным стальным изделиям оптимальных механических и эксплуатационных свойств, применяются:

- отжиг;        2) закалка;   3) нормализация;

4) закалка + отпуск;     5)горячая пластическая деформация

4.  Основное достоинство быстрорежущих сталей:

1) высокая твердость;   2) коррозионная стойкость;   3) высокая прочность;

4) низкая стоимость;   5)  высокая теплостойкость

5.  Возможность применения баббита, серого чугуна и свинцовой бронзы для подшипников скольжения обеспечивает их:

1)  гетерогенная (неоднородная) структура;

2)  высокая твердость;

3)  низкая твердость;

4) высокая пластичность;

5) низкая температура плавления.

ТЕСТ 2

- Наклёп (нагартовка) – это:

- упругая деформация;

- пластическое деформирование металла;

- холодная пластическая деформация;

- горячая пластическая деформация;

- упрочнение металла в результате холодной пластической деформации.

- Укажите все кристаллические фазы, присутствующие в железоуглеродистых сталях:

- перлит;   2) феррит;    3)  цементит;   4)  ледебурит;  5) аустенит.

- «Улучшением» стальных изделий называется:

1) закалка +низкий отпуск;

2) высокий отпуск;

3) закалка + высокий отпуск;

4) шлифовка поверхности;

5) дробеструйная обработка.

- Для изготовления инструмента, обрабатывающего детали на больших скоростях резания, следует использовать сталь:

- ХВГ;     2)  08;      3)  У8;      4)  Р6М5;      5)  45

- В любой латуни обязательно присутствует:

- Fe;         2)  С;        3)   Zn;       4)  Al;        5)   Sn;

ТЕСТ 3

- В наибольшей степени сопротивление материала хрупкому разрушению характеризует:

1)  твердость;

2)   предел прочности;

3)   относительное удлинение;

4) ударная вязкость;

5)  теплостойкость.

- Для получения изделий из ковкого чугуна применяется:

- холодная штамповка;

- горячая пластическая деформация;

- термомеханическая обработка;

- литье с применением модифицирования;

- длительный отжиг отливок из белого чугуна.

- Для полной ликвидации наклепа в металле обычно применяют:

1) низкий отпуск;

2)  закалку;

3)  рекристализационный  отжиг;

4) старение;

5)   нормализацию

- Режущий хирургический инструмент многоразового использования следует изготовить из сплава:

- У8;       2)  Д16;        3)  12Х189Н10Т;       4)   40Х13;       5)   ВЧ100.

- Принципиально не упрочняется термической обработкой сплав:

- Д16;        2)  АМц;         АКЧ-1;       4)  В95;        5)   Ал8.

ТЕСТ 4

- Высокую пластичность металлов обеспечивают:

- вакансии;

- дислокации;

- атомы примесей;

- дислоцированные (междоузельные)  атомы;

- границы зёрен.

- Перечислите все типовые структуры металлической основы различных видов серых чугунов:

1)  феррит;

2)   ледебурит;

3)   феррит+ перлит;

4)  мартенсит+феррит;

5)  аустенит.

- Структура доэвтектоидных сталей, получаемая при полной закалке, это:

- мартенсит+ цементит вторичный;

- мартенсит;

- феррит+ перлит;

- мартенсит+феррит;

- аустенит.

- Для сварных конструкций, работающих в агрессивных средах, следует применить сталь:

- У8;         2)  08;         3)   12Х18Н10Т;      4)   12Х18Н9;      5)   Ст1.

- Максимально  возможное содержание  Zn (в %) в однофазных (α) латунях:

- 0,8;           2)  2,14;         3)   6,67;          4)  39;          5)   45

ТЕСТ 5

- К полному возвращению свойств наклепанного металла в исходное положение (до деформации) состояние приводит процесс:

1) нормализации;    2)   аустенизации;      3)    возврата;

4)   рекристаллизации;    5) сфероидизации.

- Цель модифицирования высокопрочных чугунов – это:

- измельчение пластинок графита;

- получение перлитной структуры металлической основы;

- придание графитным включениям шаровидной формы;

- уменьшение количества цементита в структуре;

- Устранение ледебурита в структуре.

- Нагруженная ответственная деталь из среднеуглеродистой стали, работающая при динамических  (ударных) нагрузках, должна иметь структуру:

- мартенсит;

2)  феррит+ перлит;

3)   мартенсит+ цементит вторичный;

4)   мартенсит отпуска;

5)   сорбит отпуска.

- Для изготовления недорогого изделия методом холодной штамповки следует использовать сталь:

- 0,8;           2)  Ст. 6;             3)   У8;            4)   12Х18Н10Т

- Заключительная операция термической обработки, сообщающая сплаву Д16 максимальную прочность, - это:

- закалка;

- низкий отпуск;

- искусственное старение;

- естественное старение;

- рекристаллизационный отжиг

ТЕСТ 6

- Какое из перечисленных утверждений неверно?  Холодная пластическая деформация….

- повышает прочность металла;

- повышает электросопротивление;

- снижает пластичность;

- повышает ударную вязкость;

- повышает твердость.

- Принципиально структура серых чугунов отличается от белых наличием:

- феррита;    2) графита:    3)  цементита;

4)  аустенита;   5) мартенсита

- Максимальную твердость доэвтектоидной  стали обеспечивает структура:

- перлит+феррит;   2) троостит;   3) мартенсит отпуска;

4)  мартенсит;   5)  сорбит отпуска.

- Теплостойкость сплава – это…

- способность выдерживать высокие температуры;

- способность не изменять размеры изделия при нагревании;

- способность сохранять высокую твердость при длительном нагревании;

- способность не окисляться при высоких температурах;

- жаропрочность.

- Для эффективного упрочнения сплавов типа дуралюмин используется последовательность операций:

- отжига;   2) отпуска;    3) закалки;

4)  обработки холодом;   5)  старения.

ТЕСТ 7

- Какой тип решетки имеет железо при комнатной температуре?

- тетрагональная;

- простая кубическая;

- объемно-центрированная кубическая;

- гранецентрированная кубическая;

- гексагональная.

- Наибольшей прочностью должен обладать чугун со структурой…

- шаровидный графит (Г)+феррит (Ф);

- шаровидный Г+ перлит  (П);

- пластинчатый Г+П;

- хлопьевидный Г+Ф+П;

- хлопьевидный Г+Ф.

- При температуре нагрева стали под закалку в её структуре обязательно должен присутствовать

- мартенсит;    2)  цементит;   3)  феррит;   4)  аустенит;   5) перлит.

- Для деталей подшипников качения следует использовать сплав:

- сталь 45;     2)  У7;     3)  ШХ15;      4)  Д16;       5)  ВЧ120.

- Наибольшей пластичностью обладают латуни, имеющие структуру:

- однофазную α;

- однофазную β;

- двухфазную α+β;

- однофазную аустенитную;

- однофазную ферритную.

ТЕСТ 8

- Равновесная структура углеродистых сталей и белых чугунов при нормальных температурах формируется из фаз:

- аустенит;   2) феррит;   3)  цементит;   4)  мартенсит;  5)   перлит.

- Сталь У12 после грамотно проведенной закалки имеет структуру:

- перлит+ цементит вторичный (П+ЦII);

- мартенсит (М);

- аустенит+ ЦII

- М+ЦII;

- М+феррит;

- Для экспресс-контроля качества термической обработки обычно используют измерения:

- прочности;

- твердости;

- пластичности;

- ударной вязкости;

- износостойкости.

- Для обшивки самолетов следует использовать сплав:

- латунь;

- углеродистая сталь;

- высокопрочный чугун;

- дуралюмин;

- силумин.

- В качестве подшипникового (антифрикционного) материала используют сплав:

- У8;      2)  Л90;       3)   Бр С30;        4)  Д16;       5)   ШХ15.

ТЕСТ 9

- С увеличением содержания углерода в углеродистых сталях…

- твердость и пластичность растут;

- твердость и пластичность падают;

- твердость растет, пластичность падает;

- твердость падает,  пластичность растет;

- твердость растет,  пластичность не изменяется.

- Основная структурная составляющая углеродистых сталей в равновесном (отожженном) состоянии при комнатной температуре:

- феррит;    2)  цементит;    3)   перлит;  4)  аустенит;   5)  ледебурит.

- С повышением температуры отпуска стали…

- прочность и пластичность увеличиваются;

- прочность растет,  пластичность падает;

- прочность падает,  пластичность растет;

- прочность не изменяется,  пластичность растет;

- прочность  и пластичность уменьшаются.

- Серые чугуны выгодно отличаются от углеродистых сталей (указать все признаки):

- стоимостью;

- антифрикционными свойствами;

- литейными свойствами;

- обрабатываемостью резанием;

- прочностью.

- Для литых деталей самолетов, переносных приборов и т.п. следует использовать сплав:

- СЧ10;        2)  У10;           3)  Д16;        4)   АЛ2;          5)  Л62.

ТЕСТ 10

- В чем причина роста твердости сталей в равновесном  (отожженном) состоянии при увеличении содержания в них углерода:

- уменьшается размер зерна;

- увеличивается наклеп;

- в структуре появляется ледебурит;

- возрастает количество цементита в структуре;

- при большом количестве углерода в структуре  появляется мартенсит.

- Наибольшей пластичностью обладает:

- эвтектоидная сталь;

- доэвтектоидная сталь;

- заэвтектоидная сталь;

- доэвтектоидный серый чугун;

- техническое железо.

- В коррозионоостойкой стали обязательно присутствует:

- Mn;          2)  Ni;            3)   Cr;        4)  C;        5)   Ti.

- Расположите необходимые операции обработки стальных шестерен в правильной последовательности:

- закалка;

- цементация;

- высокий отпуск;

- средний отпуск;

- низкий отпуск.

- Укажите два наиболее важных достоинства  сплавов типа дуралюмин,  обусловивших их широкое применение  в качестве конструкционных авиационных материалов:

- высокая прочность;

- высокая твердость;

- хорошая ударная вязкость;

- высокая удельная прочность;

- коррозионная стойкость.

ТЕСТ 11

- Материал для изготовления деталей методом холодной штамповки должен обладать высокими значениями:

- твердости;

- предела текучести;

- предела прочности;

- относительного удлинения;

- модуля упругости.

- Какой химический элемент преобладает в сталях:

- углерод;

- хром;

- железо;

- никель;

- кислород.

- Максимальную износостойкость инструмента из стали У10 обеспечивает структура:

- мартенсит (М);

- перлит+цементит (ЦII)$

- троостит;

- М+ ЦII;

- сорбит отпуска.

- Наибольшей удельной прочностью обладает сплав:

- Л90;          2) Д16;          3)  У12;        4)  12Х18Н10Т;        5)   ВЧ120.

- Для деталей крупногабаритных роликовых подшипников следует использовать сталь:

- 45;        2)   У8;          3)   ШХ 6;         4)   ШХ15;        5)  40Х.

ТЕСТ 12

- В результате сплавления химических элементов А и В сплав не может быть:

- многофазным;

- многокомпонентным;

- однофазным;

- твердым раствором;

- химическим соединением.

- Наибольшей прочностью обладает чугун:

- ковкий на ферритной основе;

- ковкий на перлитной основе;

- ковкий на ферритно-перлитной основе;

- серый на  ферритно-перлитной основе;

- серый на перлитной основе;

- Изделия из улучшаемых сталей после стандартной термической обработки имеют структуру:

- тростит;

- мартенсит+феррит;

- мартенсит отпуска;

- сорбит отпуска;

- мартенсит+цементит вторичный.

- Основная цель легирования наиболее экономичных (мало- и среднелегированных)  сталей:

- повышение твердости;

- повышение износостойкости;

- повышение ударной вязкости;

- увеличение прокаливаемости;

- снижение стоимости;

- Для ответственных зубчатых колес сечением  > 100 мм следует использовать сталь:

- 45;       2) 40Х;          3)  30ХГСА;    4)   40ХН;         5)36Х2Н2МФА.

Ответы

| № задания | Номер вопроса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 2 3 5 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | 2 | 1 3 5 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 5 |
| 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | 2 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 1 2 3 4 | 4 |
| 10 | 4 | 5 | 3 | 1 2 5 | 4 5 |
| 11 | 2 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |

Критерии оценивания тестовых заданий

90-100%  – отметка «Отлично»

70-90% – отметка «Хорошо»

50-70% – отметка «Удовлетворительно»

Менее 29 – отметка  «Неудовлетворительно».

2.3. Тестовые задания по разделу: «Материаловедение»

ВАРИАНТ№1

1. Технически чистые металлы преимущественно применяются в следующих отраслях промышленности:

1 сельхозмашиностроении; 2. электронике; 3 станкостроении

2 . Нагрев до 860гр, выдержка при этой температуре, а затем быстрое     охлаждение в         воде или масле:

1 закалка   2 отпуск   3 нормализация     4 отжиг

3. К природным абразивным материалам относится:

1  электрокорунд   2 карбид кремния  3 синтетический алмаз   4 корунд

4.Сплав железа с углеродом, содержащий  2-6% С называют:

1  сталь    2 Свинец    3 чугун

5. Какие качества в полной мере характеризуют древесину лиственной

породы – берёзу?

1. обладает низкой прочностью на изгиб, но высокой ударной стойкостью.

2. имеет низкую прочность и ударную стойкость.

3. имеет высокую прочность на изгиб и ударную стойкость.

6. Какие материалы относят к группе уплотнительных ?

1. резина, стекловолокно, изоляционная лента

2. алюминий, жесткий поливинилхлорид или асбестоцемент.

3. Картон, паронит, асбест.

7. Цементация детали проводиться на глубину:

1  2,5- 4,5 мм         2   на всю глубину           3 0,5-2,5 мм

8. Сталь - это сплав железа:

1 азота   2 кислорода   3 цинка      4углерода

9. Буквами СЧ маркируют вид чугуна:

1 ковкий 2 легированный 3 серый 4 высокопрочный

10. Какой элемент при изготовлении чугунов в сплаве с железом

является основным?

1 кремний 2 углерод 3 марганец 4 магний

11. К каким свойствам относиться стойкость металла против коррозии?

1. механическим 2. химическим 3. технологическим

12. Технологические свойства металлов и сплавов характеризуют:

1. поведение материалов в процессе изготовления деталей

2. способность материалов сопротивляться давлению

3. подвижность внутренних слоев относительно внешних

13.Что относят к основным технологическим процессам, применяемым при изготовлении деталей:

1. литьё, обработка давлением, обработка резанием, сварка

2. вытягивание , сжимание, скручивание

3. склеивание, стягивание, сдавливание

14. От чего зависит обрабатываемость металлов ( прокат, ковка)-?

1. от пластичности 2. от массы 3. от плотности

15. К физическим свойствам металлов относят:

1. твердость, упругость, пластичность

2 свариваемость , обработка давлением, обработка резанием

3 плотность, теплопроводность , электропроводность

16. Латунь - это сплав меди с добавлением:-?

1. олова 2. железа 3. цинка

17. Бронза – это сплав меди с добавлением:-?

1. олова 2. свинца 3. алюминия 4. цинка 5. Любого из указанных, кроме цинка.

18. Укажите высоко востребованные свойства алюминия в промышленности.

1. электропроводность 2. свариваемость 3. Прочность

19. Назовите наиболее распространенный сплав, наиболее подходящий для производства подшипников скольжения (вкладышей)?

1. баббиты 2. латуни 3. дюралюминии

20. Что принято называть охлаждающими, низкозамерзающими жидкостями?

1 дистиллированная вода, технически очищенная вода.

2 охлаждающие жидкости, тормозные жидкости, амортизаторные жидкости

3 антифризы, тосолы

Варианты правильных ответов:

| №воп. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №отв. | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| №воп. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| №отв. | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |

Вариант №2

1. Материаловедение-это наука, которая изучает:

1 строение, свойства, состав материалов в их взаимосвязи.

2 детали машин и их способы соединений

3 способы получения заготовок из материалов.

2. Из какого материала изготовляют коленчатый вал?

1 высококач. сталь 2 латуни 3 бронзы 4 алюминий

3. В качестве антифрикционных /скользких/ материалов применяют:

1 чугуны 2 бронзы, графиты 3 дюрали

4. Укажите, какой из металлов относится к черным?

1 цинк, 2 олово, 3 железо 4 марганец.

5. Укажите, какой из металлов или их сплавов относится к цветным?

1 чугун 2 железо 3 медь 4 сталь

6. Что принято называть охлаждающими жидкостями?

1 моторное и трансмиссионное масло, гидравлические жидкости, тормозные жидкости

2 жидкости, тормозные жидкости, амортизаторные жидкости

3 вода, антифризы, тосолы

7.Операция  химико-термической обработки?

1 отпуск	  2 закалка    3 цементация    4 нормализация

8. Легированные стали – это?

1. стали имеющие элементы изменяющие её свойства и строение.

2. стали имеющие элементы удешивляюшие её производство.

3. стали имеющие элементы изменяющие её цвет

9. В маркировке металлов и сплавов, буквами «Бр» обозначают:

1. бронзу, 2. медь, 3. латунь

10. Буквами ВЧ маркируют вид чугуна:

1 ковкий 2 серый 3 высокопрочный

11. Какие группы свойств металлов и сплавов применяют в производстве:

1 механические, физические, технологические, химические

2 молекулярные, трибологические, профилактические

3 кристаллические, криптические, морфологические.

12. Свойство металла сопротивляться внедрению в него другого более твердого тела называется:

1. пластичность 2. твердость 3. Вязкость

13. Способность металла или сплава воспринимать действующие нагрузки не разрушаясь называется:

1. пластичность 2. вязкость 3. Прочность

14. К какой группе свойств относится прочность ?

1. механическим 2. технологическим 3. Химическим

15. Свойство металлов и сплавов противостоять коррозии называют:

1. протекторным . 2. защитным. 3. коррозионной стойкостью

16. Способность металла хорошо заполнять литейную форму в расплавленном состоянии получать плотные отливки называется:

1. пластичность 2. жидкотекучесть 3. Вязкость

17. Материал с характерными свойствами, состоящий из двух и более компонентов, один из которых металл называется:

1. сплав 2. продукт 3. Деталь

18. Свойство металла или сплава под действием удара получать новую форму называется:

1. литье 2. ломкость 3. Ковкость

19. Какой компонент из списка является лишним:

1. сталь 2. чугун 3. бронза 4. железо 5. дюральюминий

20. Свойства металлов и сплавов сопротивляться внешним нагрузкам называют:

1. механическими 2. химическими 3. кристаллическими.

Варианты правильных ответов:

| №воп. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № отв. | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| № вопр | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| № отв. | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |

Тестовые задания по разделу: «Технология общеслесарных работ»

Вариант№ 1

1. Какой инструмент применяется для плоскостной разметки металла?

1) Чертилка       2) Надфиль     3) Сверло       4)   Молоток

2.  Какие слесарные операции выполняют при резке металла?

1) Разметка    2) Сверление       3) Шабрение     4) Развертывание

3.  Как удаляют опилки со слесарного станка?

1) Ветошью    2)  Рукой   3) Щеткой       4) Сдуванием

4.  При опиливании металла не используют…

1)Рашпили     2)Надфили       3) Напильники

5.  Каким инструментом делают  углубление в центре отверстия перед сверлением?

1) Чертилкой      2) Керном           3) Оправкой             4) Зубилом

6.  Какие слесарные операции можно выполнять на сверлильном станке?

1) Нарезание резьбы     2) Развертывание    3) Зенкование  4) Все перечисленные операции

7. Как называется специальное зубило для прорубания канавок?

1)рейер;      2) майзель;       3) крейцмейсель.

8. Какой инструмент применяется при рубке металла?

1) Зубило        2).  Напильник        3) Ножовка по металлу      4) Шабер

9. Какие работы выполняют крейцмейселем?

1)  Разрубают металл

2)  Выполняют углубление перед сверлением

3)  Вырубают узкие канавки

10. Как называются три вида метчиков для выполнения  внутренней резьбы в цилиндрической заготовке или детали

1) Черновой , чистовой, завершающий

2) Черновой, средний, чистовой

3) Первый,  второй, третий

11.  Какой инструмент не применяется для плоскостной разметки металла?

1) Чертилка       2) кернер      3) штангенцркуль       4)   Молоток

12.  Какая часть зубила является лишней из указанных:

1)  рабочая      2)  средняя   3)  ударная     4) фиксирующая

13.   Угол заострения зубила выбирают с учетом твердости обрабатываемого материала.

т.е.  чем тверже   материал тем:

1)  больше угол заострения       2) меньше угол заострения   3) одинаков для всех материалов.

14. Укажите не верный способ при выполнении правки металла:

1.  Выгибание           2. Скручивание     3. Вытянивание       4. Выглаживание.

15. Выглаживанию поддается листовой металл толщиной не более:

1)   0.1мм.                  2)  0.5мм.              3)   2-3мм.

16.  Наиболее распространены ножовочные полотна длиной:

1)   80-120мм         2)   250-300мм.            3) 500-600мм.

17.  Ручными слесарными ножницами допускается резать листовую сталь толщиной до:

1)   0.1мм.                  2)  0.7мм.              3)   3-5мм.

18.  Какие виды опиливания принято выделять?

1)  черновое и чистовое          2)  основное и вспомогательное  3)  начальное и окончательное

19. Какой инструмент не применяется при выполнении опиливания?

1)   надфиль.    2)  рашпиль    3) напильник   4) наждак.

20.  Рашпили применяют для обработки заготовок из:

1)мягких материалов( свинец, дерево, резина)

2)особо твердых материалов( закаленная сталь, алмаз, гранит)

3) материалов не поддающимся резанию.

ВАР.№1

| №воп. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №отв. | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| №воп | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| №отв | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |

Вариант№ 2

1. Каким инструментом режут тонкий листовой металл?

1) Напильник      2) Ножницы      3) Ножовка       4) Надфиль

2.  В чем зажимают сверло чтобы запустить дрель в работу?

1) Оправка      2) Тиски      3) Патрон

3.  Что называют рубкой металла?

1)обработка металла ударным и режущим инструментом;

2) обработка металла ударным инструментом;

3) обработка металла режущим инструментом.

4.  Рубку металла выполняют:

1)Надфилем     2) Кернером        3) Зубилом           4) Зенкером

5. От чего зависит угол заострения режущей кромки зубила?

1) от твердости обрабатываемого металла;

2) от ширины зубила;        3) от длины зубила

6. Из какого металла изготавливают зубила?

1) из чугуна;   2)из дюралюминия;     3) из инструментальной углеродистой стали.

7. Как называется приспособление для удержания плашки  при нарезании внешней

резьбы?

1) клупп       2) тиски    3)  струбцина

8. Какие приборы и приспособления применяются для установки заклепок?

1) поддержка,  натяжка,  обжимка.

2) натяжка,  обжимка,  отбойник

3)  пробойник,  забойник,  набойник.

9.  При выполнении склеивания  деталей быстровысыхающими составами, решающим условием является:

1)  время выдержки соединяемых  материалов

2) сила сдавливания  соединяемых  материалов

3)  температура  окружающего воздуха.

10. Как называют материал используемый в качестве соединяющего две детали  при выполнении  паяния?

1)  закрепитель       2)  припой          3)  отвердитель   4) флюс

11.  Какую функцию выполняют флюсы при паянии мягкими припоями?

1)   способствуют быстрому прогреву деталей при паянии

2)   очищают место паяния от окислов

3)  верно п.1 и 2

12. К какой операции обработки относят притирку?

1)  подготовительной       2)  отделочная     3)  окончательная (пригоночная)

13. К какой операции обработки относят доводку?

1)  подготовительной       2) окончательная    3)   отделочная

14. В каком ответе правильно указаны швы при клепке или пайке?

1)  прочный, плотный, прочноплотный.

2)  прямой,  криволинейный, плотный.
   3)  прочный,  слабый,  г-образный.

15.  Какой инструмент используют для нарезания внутренней резьбы?

1)  плашки          2) метчики       3) сверла.

16.   Какой инструмент используют для нарезания наружной  резьбы?

1)  плашки          2) метчики       3) сверла.

17.  Какую операцию по обработке отверстий нельзя отнести к верной?

1)  сверление    2) зенкование    3) зенкерование   4) строгание

18.  Спиральное сверло  состоит из трех частей.

1)  рабочая часть, хвостовик  и шейка

2)  режущая часть,  фиксирующая часть,  шейная  часть

3)  лапка,  шейка,  ножи.

19. Что в разметке заготовок принято называть -базой?

1)  поверхность или специальные риски от которых производят отсчеты размеров.

2) поверхность обработанная с помощью грубых инструментов

3)  первые риски для обозначения контура

20.  Окрашивание поверхности для разметочных операций относят?

1) к подготовительным

2) к чистовым

3) к окончательным.

ВАР.№2

| №воп. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №отв. | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| №воп. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| №отв | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |

Тестовые задания за курс обучения

ГБПОУ НСО «Венгеровский центр

Профессионального обучения»

Тестовые задания по «Материаловедению

и технологии общеслесарных работ»

Группа №__________________________

Профессия «Тракторист-машинист

с/х производства»

ФИО____________________________

Вариант №1

1. Из скольких частей состоит слесарное зубило?

А) из 4- рабочей, промежуточной, средней, ударной

Б)  из 2- рабочей, ударной

В)  из 3- рабочей, средней, ударной

2. Каким молотком правят детали с обработанной поверхностью?

А) стальным

Б) деревянным

В) из мягких материалов

3. Какую форму принимает заготовка при гибки металла?

А) требуемую

Б)  первоначальную

В) изогнутую

4. Какой длины полотна изготавливаются для ручных ножовок?

А) 300– 400 мм

Б)  150- 200 мм

В)  250- 300 мм

5. Для обработки каких материалов применяют рашпили?

А)  твёрдых

Б)  мягких

В)  труднообрабатываемых

6. Скольких номеров могут быть зенкеры в зависимости от точности?

А) двух

Б) трёх

В) четырёх

7. Когда может получиться  изгиб стержня заклёпки?

А) если диаметр, просверленного отверстия велик

Б) если диаметр, просверленного отверстия мал

В) если неправильно выбран материал заклёпки

8. Выберете цветной металл:

А) латунь

Б)  бронза

В) олово

9. Что называется сваркой?

А) процесс получения неразборных соединений

Б) процесс получения разборных соединений

В) процесс получения неразборных соединений в результате сплавления

10. Какая резьба относится к специальной?

А) метрическая

Б)  дюймовая

В) трапецеидальная

11. Какой массы должен быть молоток при диаметре заклёпки 2-3 мм?

А) 400 грамм

Б)  500 грамм

В) 200 грамм

12. Технологическим свойством металлов и сплавов является?

А) твердость

Б)  прочность

В)  ковкость

Г) упругость

13. Можно ли при слесарных работах использовать инструменты, имеющие неисправности?

А) да

Б) нет

В) можно с небольшими неисправностями

14. Какой металл относится к цветным?

А) сталь

Б) чугун

В) вольфрам

15.Операция  химико-термической обработки?

А) отпуск

Б) закалка

В) цементация

Г) нормализация

16. Сталь - это сплав железа:

А) азота

Б) кислорода

В) цинка

Г) углерода

17. Нагрев до 860гр, выдержка при этой температуре, а затем быстрое     охлаждение в воде или масле:

А) закалка

Б) отпуск

В) нормализация

Г) отжиг

18. Цементация детали проводиться на глубину:

А) 2,5- 4,5 мм

Б) на всю глубину

В) 0,5-2,5 мм

19. Процесс химического или электрохимического разрушения металлов, называют:

А) гниение

Б) коррозия

В) окисление

20.Основным оборудованием рабочего места слесаря является:

А) сварочный аппарат

Б) металлорежущий станок

В) верстак с тисками

ГБПОУ НСО «Венгеровский центр

профессионального обучения»

Тестовые задания по предмету

«Основы материаловедения и технологии общеслесарных работ»

Группа №________________________

Профессия «Тракторист-машинист с/х производста»

ФИО_________________________

Вариант №2

1.  Какая операция не является слесарной?

А) рубка

Б) шабрение

В) хонингование

2. Какой вид разметки не применяется в слесарном деле?

А) плоскостная разметка

Б)  объёмная разметка

В)  пространственная разметка

3. Для какой слесарной операции применяется кернер?

А) рубки

Б) закрепления разметочных линий

В) притирки

4. Достижимая точность при рубке?

А) 0,5- 1 мм

Б) 0,1- 0,5 мм

В) 1 – 1,5 мм

5. От чего зависит величина угла заточки инструмента для рубки металла?

А) пластичности

Б) твёрдости

В) прочности

6. Для резки какого материала применяются ручные ножницы для металла?

А) листового металла толщиной 0,5- 0,7 мм

Б) листового металла толщиной до 4 мм

В) проволоки до 3 мм

7. Для обработки каких материалов применяются алмазные напильники и надфили?

А) мягких

Б)  твёрдых

В) труднообрабатываемых

8. Сверлением называется операция по ?

А) изготовлению отверстий

Б)  обработки отверстий

В) для увеличения размера отверстий

9. Зенкерование выполняется на?

А) сверлильных станках

Б) фрезерных станках

В) токарных станках

10. Внутренние резьбы нарезаются?

А) плашками

Б)  метчиками

В) развёртками

11.  Что называется паянием?

А) процесс получения разъёмного соединения

Б) процесс получения неразъёмного соединения

В)  процесс получения неразъёмного соединения с помощью промежуточного материала

12. Для шабрения плоскостей применяют?

А) плоские шаберы

Б) полукруглые шаберы

В) ложкообразные шаберы

13. Притирка и доводка обеспечивают обработку с точностью:

А) 0,001 мм

Б) 0,0001 мм

В) 0,01 мм

14. Материалы для притирок должны быть?

А) твёрже обрабатываемого металла

Б)  мягче обрабатываемого металла

В) таким же

15. Механическим свойством металлов и сплавов является?

А) вязкость

Б) свариваемость

В) теплопроводность

Г) обрабатываемость

16. Сплав железа с углеродом, содержащий  2-6% С называют:

А) сталь

Б) Свинец

В) чугун

17. Нагрев до 860 гр и после выдержки медленное охлаждение вместе с печью:

А) закалка

Б) нормализация

В) отпуск

Г) отжиг

18.Выберете неметаллический материал:

А) свинец

Б) паронит

В) бронза

19. К природным абразивным материалам относится:

А) электрокорунд

Б) карбид кремния

В) синтетический алмаз

Г) корунд

20. Какие тиски предназначены для тяжелых работ и больших ударных нагрузок:

А) стуловые

Б) параллельные поворотные

В) параллельные неповоротные

Таблица правильных ответов:

Вариант   1                                                              Вариант    2

1 В                                                                             1 В

2 Б                                                                              2  Б

3 А                                                                              3  Б

4 В                                                                              4  А

5 Б                                                                              5  Б

6 Б                                                                              6  А

7 А                                                                             7 В

8 В                                                                              8  А

9 В                                                                              9 А

10 А                                                                            10 Б

11 В                                                                            11 В

12 В                                                                            12 А

13 А                                                                            13  Б

14 Б                                                                            14  Б

15 В                                                                            15  А

16 Г                                                                            16 В

17 А                                                                            17 Г

18 В                                                                             18 Б

19 Б                                                                             19 Г

20 В                                                                             20 А

5.Критерии оценок к заданию для оценки освоения ОП 02. Основы материаловедение и технология общеслесарных работ:

- Оценка «5» выставляется при  90% и более правильных ответов,

- Оценка «4» выставляется при 80-89 % правильных ответов,

- Оценка «3» выставляется при 70-79% правильных ответов,

- Оценка «2»  выставляется при менее 70%  правильных ответов

2.3.  Экзаменационные билеты для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена:

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

Учебная дисциплина: ОП.02 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» профессия: «Мастер сельскохозяйственного производства»

- Роль металлов и сплавов в современной технике. Наука металловедение.

- Чугун. Свойства чугуна, применение.

- Опиливание металла. Техника безопасности при выполнении работы.

Согласовано: зам директора по УПР   ______________ /_______________/

Протокол МК от"____" __________________ 20    г. №_____

Преподаватель ___________/____________________/

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

Учебная дисциплина: ОП.02 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» профессия: «Мастер сельскохозяйственного производства»

1. Технические характеристики металлов и сплавов, применяемых в машиностроении.

2. Сталь. Свойства стали, применение.

3. Сверление металла. Техника безопасности при выполнении работы

Согласовано: зам директора по УПР   ______________ /_______________/

Протокол МК от"____" __________________ 20    г. №_____

Преподаватель ___________/____________________/

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

Учебная дисциплина: ОП.02 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» профессия: «Мастер сельскохозяйственного производства»

1. Связь между структурой и свойствами металлов и сплавов.

2. Коррозия. Металлические защитные покрытия.

3. Пайка, лужение, склеивание. Техника безопасности при выполнении работы.

Согласовано: зам директора по УПР   ______________ /_______________/

Протокол МК от"____" __________________ 20    г. №_____

Преподаватель ___________/____________________/

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

Учебная дисциплина: ОП.02 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» профессия: «Мастер сельскохозяйственного производства»

1. Легированные стали.

2. Термообработка. Закалочные среды, способы закалки.

3. Резка металла. Техника безопасности при выполнении работы.

Согласовано: зам директора по УПР   ______________ /_______________/

Протокол МК от"____" __________________ 20    г. №_____

Преподаватель ___________/____________________/

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

Учебная дисциплина: ОП.02 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» профессия: «Мастер сельскохозяйственного производства»

1. Роль металлов и сплавов в современной технике. Наука металловедение.

2. Классификация сталей по качеству. Применение стали.

3. Нарезание резьбы. Техника безопасности при выполнении работы.

Согласовано: зам директора по УПР   ______________ /_______________/

Протокол МК от"____" __________________ 20    г. №_____

Преподаватель ___________/____________________/

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

Учебная дисциплина: ОП.02 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» профессия: «Мастер сельскохозяйственного производства»

1. Производство чугуна. Доменный процесс.

2. Древесные, асбестовые, текстильные и бумажные материалы.

3. Гибка металла. Техника безопасности при выполнении работы.

Согласовано: зам директора по УПР   ______________ /_______________/

Протокол МК от"____" __________________ 20    г. №_____

Преподаватель ___________/____________________/

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

Учебная дисциплина: ОП.02 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» профессия: «Мастер сельскохозяйственного производства»

1. Производство стали в электропечах.

2. Механические свойства металлов и сплавов.

3. Разметка плоских поверхностей.

Согласовано: зам директора по УПР   ______________ /_______________/

Протокол МК от"____" __________________ 20    г. №_____

Преподаватель ___________/____________________/

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

Учебная дисциплина: ОП.02 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» профессия: «Мастер сельскохозяйственного производства»

1. Химико-термическая обработка: азотирование, цианирование, диффузия.

2. Виды слесарных работ

3. Шабрение. Техника безопасности при выполнении работы.

Согласовано: зам директора по УПР   ______________ /_______________/

Протокол МК от"____" __________________ 20    г. №_____

Преподаватель ___________/____________________/

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

Учебная дисциплина: ОП.02 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» профессия: «Мастер сельскохозяйственного производства»

1. Способы получения чугуна. Серый чугун.

2. Абразивные материалы.

3. Правила выбора инструмента для различных видов слесарных работ.

Согласовано: зам директора по УПР   ______________ /_______________/

Протокол МК от"____" __________________ 20    г. №_____

Преподаватель ___________/____________________/

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

Учебная дисциплина: ОП.02 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» профессия: «Мастер сельскохозяйственного производства»

1.  Производство стали. Процессы получения сталей.

2. Неметаллическое покрытие. Защита от коррозии.

3. Распиливание и припасовка.

Согласовано: зам директора по УПР   ______________ /_______________/

Протокол МК от"____" __________________ 20    г. №_____

Преподаватель ___________/____________________/

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

Учебная дисциплина: ОП.02 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» профессия: «Мастер сельскохозяйственного производства»

1. Закалка и отпуск сталей.

2. Притирка и доводка.

3. Организация рабочего места слесаря.

Согласовано: зам директора по УПР   ______________ /_______________/

Протокол МК от"____" __________________ 20    г. №_____

Преподаватель ___________/____________________/

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

Учебная дисциплина: ОП.02 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» профессия: «Мастер сельскохозяйственного производства»

1. Цветные металлы и их сплав. Свойства и применение.

2. Типы деформации. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла.

3. Правила безопасности труда при слесарных работах.

Согласовано: зам директора по УПР   ______________ /_______________/

Протокол МК от"____" __________________ 20    г. №_____

Преподаватель ___________/____________________/

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

Учебная дисциплина: ОП.02 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» профессия: «Мастер сельскохозяйственного производства»

1. Классификация сталей. Применение в машиностроении.

2. Неметаллические материалы, свойства, применение древесины, бумаги и ткани.

3. Рубка металла. Техника безопасности при выполнении работы.

Согласовано: зам директора по УПР   ______________ /_______________/

Протокол МК от"____" __________________ 20    г. №_____

Преподаватель ___________/____________________/

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

Учебная дисциплина: ОП.02 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» профессия: «Мастер сельскохозяйственного производства»

1. Химико-термическая обработка: цементация, азотирование.

2. Строение и назначение резины. Влияние температуры на свойства резины.

3. Правила безопасности труда при слесарных работах.

Согласовано: зам директора по УПР   ______________ /_______________/

Протокол МК от"____" __________________ 20    г. №_____

Преподаватель ___________/____________________/

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

Учебная дисциплина: ОП.02 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» профессия: «Мастер сельскохозяйственного производства»

1. Стали со специальными свойствами.

2. Неметаллические материалы. Их свойства и применение.

3. Правка металла. Техника безопасности при выполнении работы.

Согласовано: зам директора по УПР   ______________ /_______________/

Протокол МК от"____" __________________ 20    г. №_____

Преподаватель ___________/____________________/

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

Учебная дисциплина: ОП.02 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» профессия: «Мастер сельскохозяйственного производства»

1. Термообработка. Отжиг и закалка.

2. Физические свойства металлов и их сплавов.

3. Зенкование, зенкерование металла. Техника безопасности при выполнении работы.

Согласовано: зам директора по УПР   ______________ /_______________/

Протокол МК от"____" __________________ 20    г. №_____

Преподаватель ___________/____________________/

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

Учебная дисциплина: ОП.02 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» профессия: «Мастер сельскохозяйственного производства»

- Производство сплавов цветных металлов.

- Строение и назначение пластических масс.

- Правила безопасности труда при слесарных работах.

Согласовано: зам директора по УПР   ______________ /_______________/

Протокол МК от"____" __________________ 20    г. №_____

Преподаватель ___________/____________________/

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

Учебная дисциплина: ОП.02 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» профессия: «Мастер сельскохозяйственного производства»

- Классификация сталей. Применение в машиностроении.

- Механические свойства металлов и сплавов.

- Клепка металла. Техника безопасности при выполнении работы.

Согласовано: зам директора по УПР   ______________ /_______________/

Протокол МК от"____" __________________ 20    г. №_____

Преподаватель ___________/____________________/

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

Учебная дисциплина: ОП.02 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» профессия: «Мастер сельскохозяйственного производства»

1. Виды износа. Способы предохранения.

2. Неметаллические материалы. Их свойства и применение.

3. Развертка. Техника безопасности при выполнении работы.

Согласовано: зам директора по УПР   ______________ /_______________/

Протокол МК от"____" __________________ 20    г. №_____

Преподаватель ___________/____________________/

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

Учебная дисциплина: ОП.02 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» профессия: «Мастер сельскохозяйственного производства»

- Отжиг и нормализация стали.

- Цвета каления и побежалости.

- Правила безопасности труда при слесарных работах.

Согласовано: зам директора по УПР   ______________ /_______________/

Протокол МК от"____" __________________ 20    г. №_____

Преподаватель ___________/____________________/

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

Учебная дисциплина: ОП.02 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» профессия: «Мастер сельскохозяйственного производства»

1. Технические характеристики металлов и сплавов, применяемых в машиностроении.

2. Подшипниковые материалы (баббиты). Их свойства. Область применения.

3. Рассверливание металла. Техника безопасности при выполнении работы.

Согласовано: зам директора по УПР   ______________ /_______________/

Протокол МК от"____" __________________ 20    г. №_____

Преподаватель ___________/____________________/

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

Учебная дисциплина: ОП.02 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» профессия: «Мастер сельскохозяйственного производства»

1 .Влияние режимов термообработки на структуру и свойства сплавов стали.

2. Определение твердости, пластичности, ударной вязкости металлов

3. Организация рабочего места слесаря.

Согласовано: зам директора по УПР   ______________ /_______________/

Протокол МК от"____" __________________ 20    г. №_____

Преподаватель ___________/____________________/

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

Учебная дисциплина: ОП.02 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» профессия: «Мастер сельскохозяйственного производства»

- Антифрикционные сплавы. Производство и применение.

- Неметаллы. Отличая металлов от неметаллов.

- Рубка металла. Техника безопасности при выполнении работы.

Согласовано: зам директора по УПР   ______________ /_______________/

Протокол МК от"____" __________________ 20    г. №_____

Преподаватель ___________/____________________/

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24

Учебная дисциплина: ОП.02 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» профессия: «Мастер сельскохозяйственного производства»

- Физические свойства металлов и сплавов.

- Медь и ее сплавы. Свойства и применение.

- Гибка металла. Техника безопасности при выполнении работы.

Согласовано: зам директора по УПР   ______________ /_______________/

Протокол МК от"____" __________________ 20    г. №_____

Преподаватель ___________/____________________/

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

Учебная дисциплина: ОП.02 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» профессия: «Мастер сельскохозяйственного производства»

- Классификация сталей.

- Коррозия, виды. Способы защиты от коррозии.

- Сверление металла. Техника безопасности при выполнении работы.

Согласовано: зам директора по УПР   ______________ /_______________/

Протокол МК от"____" __________________ 20    г. №_____

Преподаватель ___________/____________________/

3.  Критерии оценивания контроля знаний

| Оценка | Условия оценивания |
| --- | --- |
| Отлично (5) | ответ полный и правильный на основании изученных знаний и умений, материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ самостоятельный, соответствует основным показателям оценки |
| Хорошо (4) | ответ полный и правильный на основании изученных знаний и умений, материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные при наводящих вопросах преподавателя |
| Удовлетворительно (3) | ответ полный, но при этом допущены две-три существенные ошибки или ответ неполный, несвязный |
| Неудовлетворительно (2) | При ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует |

4. Список литературы:

Основные источники:

- Черепахин А.А. Материаловедение ( для студ.учреждений СПО ) . М.: Академия. 2019;  382с.

- Макиенко Н.И. Слесарное дело с основами материаловедения М.: «Высшая школа» 2017; 462 с.

- Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2017 – 80 с.

- Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ «Академия», 2018.

- Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2017. – 272 с.

Дополнительные источники:

- Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ «Академия», 2005. – 30 шт.

- Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru

- Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие для проф. техн. училищ. – М.: 1982. – 208 с.

- Солнцев Ю.П. «Материаловедение» [Текст]: Для студентов СПО/ Ю П. Солнцев, С.А. Вологжанина. - М.: Издательство «Академия», 2007.

- Арзаасов В.И. «Материаловедение» [Текст]: Учеб. для вузов / В.И. Арзаасов. - М: МГТУ им.Н. Баумана, 2002.

- Заплатин В.Н. «Основы материаловедения (металлообработка)>> [Текст]: Учеб. пособие для начального профессионального образования/ В.Н. Заплатин. - М.: Издательство «Академия», 2009.

- ГОСТ 1412-85 Отливки из серого чугуна.

- ГОСТ 1215-79 Отливки из ковкого чугуна.

- ГОСТ 380-94 Сталь углеродистая обыкновенного качества

10. ГОСТ 1050-88 Сталь углеродистая качественная конструкционная,

11 .ГОСТ 4543-71 Сталь легированная конструкционная.

12 .ГОСТ 1435 -90 Сталь инструментальная углеродистая

1 З .ГОСТ 493-79 Бронзы безоловянистые.

14. ГОСТ 613-79 Бронзы оловянистые

15 .ГОСТ 1020-97 Латуни.