мИНИСТЕРСТВО образования нОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области

«Венгеровский центр профессионального обучения»

Согласовано                                                      УТВЕРЖДАЮ:	___________________
на заседании

Методической комиссии                               ГБПОУ НСО  «Венгеровский

центр профессионального обучения»

заместитель директора по учебно-

производственной работе

О.В. Щербицкая

Протокол №___ от «__»_______2023г.         «____» ___________ 2023г.

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

ПМ.01 «Выполнение работ по ремонту и наладке сельскохозяйственных машин и оборудования»

по профессии 35.01.27 «Мастер сельскохозяйственного производства»

срок обучения 1год 10месяцев

Венгерово 2023г.

КОС для текущего контроля разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО)  по профессии 35.01.27 «Мастер сельскохозяйственного производства».

Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области  «Венгеровский  центр профессионального обучения».

Разработчик:

1.Коршунов Александр Геннадьевич, преподаватель

2. Мазнев Борис Викторович

3. Пентюков Николай Владимирович, мастер п/о

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств………………………………………4

2. Комплект материалов для контроля и оценки освоения умений и усвоения знаний по междисциплинарному курсу…………………………………………………………………...11

2.1. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний………………………………11

2.1.1. Раздел 1. Устройство и техническое обслуживание тракторов………...11

2.1.2. Раздел 2. Устройство сельскохозяйственных машин…………………...28

2.1.3. Раздел 3. Технология технического обслуживания и проведение ремонта сельскохозяйственных машин…………………………………………………..45

2.2. Критерии оценки…………………………………………………………………………..75

3. Оценка по учебной (или) производственной практике…………………………………...76

4. Литература …………………………………………………………………………………..101

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Паспорт содержит информацию о комплекте контрольно-оценочных средств. Он может использоваться как самостоятельный документ и в составе комплекта контрольно-оценочных средств. Паспорт помогает сориентироваться в выборе того или иного комплекта, в т.ч. оценить его полноту (наличие материалов для проведения экзамена (квалификационного), аттестации по междисциплинарному(ым) курсам(у), учебной и производственной практике, текущего контроля), используемые показатели оценки, формы и методы контроля и оценки, необходимое материально-техническое обеспечение контрольно-оценочных мероприятий и т.д). Паспорт может размещаться в базах данных контрольно-оценочных средств, в т.ч. в открытых. Кроме этого он играет роль «путеводителя по комплекту».

1.1. Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств (далее КОС) предназначен для проверки результатов освоения «МДК 01.01. Технология выполнение работ по ремонту и наладке сельскохозяйственных машин и оборудования», в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по ремонту и наладке сельскохозяйственных машин и оборудования.

Формой текущего контроля по дисциплине является тестирование .

Итогом этого тестирования является оценка индивидуальных образовательных достижений  производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать уровень освоения профессионального модуля:

| Владеть навыками | Н 1.1.01/ ПО 1.1.01 Очистка и мойка машин, агрегатов, узлов и деталей Н 1.1.02/ ПО 1.1.02 Снятие агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования Н 1.1.03/ ПО 1.1.03 Разборка агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования на детали Н 1.1.04/ ПО 1.1.04 Сборка агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования Н 1.1.05/ ПО 1.1.05 Установка узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования Н 1.1.06/ ПО 1.1.06 Оценка качества проведенных разборочных и сборочных работ Н 1.1.07/ ПО 1.1.07 Подготовка к демонтажу сельскохозяйственного оборудования Н 1.1.08/ ПО 1.1.08 Демонтаж сельскохозяйственного оборудования Н 1.1.09/ ПО 1.1.09Проверка комплектности монтируемого сельскохозяйственного оборудования Н 1.1.10/ ПО 1.1.10 Подготовка к монтажу сельскохозяйственного оборудования Н 1.1.11/ ПО 1.1.11 Монтаж сельскохозяйственного оборудования Н 1.1.12/ ПО 1.1.12 Оценка качества демонтажных и монтажных работ |
| --- | --- |
|  | Н 1.2.01/ ПО 1.2.01 Выявление неисправных узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования Н 1.2.02/ ПО 1.2.02 Ремонт узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования Н 1.2.03/ ПО 1.2.03 Комплектация узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования Н 1.2.04/ ПО 1.2.04 Проверка комплектности узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования Н 1.2.05/ ПО 1.2.05 Оценка качества работ по ремонту узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования |
|  | Н 1.3.01/ ПО 1.3.01 Выявление неисправных деталей сельскохозяйственных машин и оборудования Н 1.3.02/ ПО 1.3.02 Слесарные работы по восстановлению деталей сельскохозяйственных машин и оборудования |

|  | Н 1.3.03/ ПО 1.3.03 Оценка качества и параметров восстановленных деталей сельскохозяйственных машин и оборудования |
| --- | --- |
|  | Н 2.8.01/ ПО 2.8.01 Проверка технического состояния трактора, комбайна перед началом работы |
|  | Н 2.8.02/ ПО 2.8.02 Выполнение операций ежесменного технического обслуживания трактора, комбайна, сельскохозяйственной машины |
|  | Н 2.8.03/ ПО 2.8.03 Выполнение всех видов периодического технического обслуживания трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины |
|  | Н 2.8.04/ ПО 2.8.04 Выполнение сезонного обслуживания трактора |
|  | Н 2.8.05/ ПО 2.8.05 Выполнение технического обслуживания при хранении |
|  | Н 2.8.06/ ПО 2.8.06 Получение горюче-смазочных материалов и выполнение заправки тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин |
| Уметь | У 1.1.01 Подбирать технологическое оборудование и режимы для очистки и мойки машин, узлов и деталей У 1.1.02 Осуществлять выбор инструментов, приспособлений для разборки и сборки сельскохозяйственных машин и оборудования У 1.1.0 3 Использовать инструменты, приспособления, пневматическое, электрическое, слесарно-механическое оборудование при разборке и сборке сельскохозяйственных машин и оборудования У 1.1.04 Производить операции по разборке и сборке сельскохозяйственных машин и оборудования при ремонте У 1.1.05 Использовать нормативно-техническую документацию по разборке и сборке сельскохозяйственных машин и оборудования У 1.1.06 Пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с инструкциями и правилами охраны труда У 1.1.07 Подбирать технологическое оборудование и оснастку У 1.1.08 Использовать пневматическое, электрическое, слесарно- механическое оборудование и оснастку У 1.1.09 Пользоваться технической документацией на монтаж сельскохозяйственного оборудования У 1.1.10 Пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с инструкциями и правилами охраны труда У 1.2.1 Использовать контрольно-измерительный инструмент для выявления неисправных узлов и механизмов У 1.2.2 Осуществлять выбор оборудования, оснастки для ремонта узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования У 1.2.3 Использовать оснастку, пневматическое, электрическое, слесарно-механическое оборудование и инструмент при ремонте узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования У 1.2.4 Использовать нормативно-техническую документацию по ремонту узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования У 1.2.5 Пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с инструкциями и правилами охраны труда У 1.3.1 Использовать контрольно-измерительный инструмент при восстановлении деталей сельскохозяйственных машин и оборудования У 1.3.2 Осуществлять выбор оборудования, оснастки для восстановления деталей сельскохозяйственных машин и оборудования У 1.3.3 Использовать оснастку и пневматическое, электрическое, слесарно-механическое оборудование при восстановлении деталей сельскохозяйственных машин и оборудования |

|  | У 1.3.4 Производить ремонтные операции по устранению дефектов деталей при восстановлении сельскохозяйственных машин и оборудования У 1.3.5 Пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с инструкциями и правилами охраны труда У 2.1.01 Настраивать и регулировать плуг на заданный режим работы У 2.1.02 Настраивать и регулировать лущильник на заданный режим работы У 2.1.03 Настраивать и регулировать плоскорез на заданный режим работы У 2.1.07 Настраивать и регулировать агрегаты для выполнения культивации, боронования, прикатывания и выравнивания почвы на заданный режим работы У 2.1.08 Настраивать и регулировать комбинированный агрегат для выполнения предпосевной подготовки почвы на заданный режим работы У 2.2.01 Настраивать и регулировать агрегат для внесения удобрений на заданный режим работы У 2.2.03 Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов У 2.3.01 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для посева зерновых, зернобобовых культур и трав на заданный режим работы У 2.3.02 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для посева пропашных культур на заданный режим работы У 2.3.03 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для посева и посадки овощных культур на заданный режим работы У 2.3.04 Настраивать и регулировать рассадопосадочный агрегат на заданный режим работы У 2.3.06 Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов У 2.3.07 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для опрыскивания посева на заданный режим работы У 2.3.08 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для междурядной обработки почвы на заданный режим работы У 2.3.10 Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов У 2.5.05 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных агрегатов У 2.6.04 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для устройства и содержания каналов на заданный режим работы У 2.6.05 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для корчевания пней, удаления кустарников и уборки камней на заданный режим работы У 2.6.06 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для планировки поверхности поля на заданный режим работы У 2.7.02 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для разгрузки и раздачи кормов У 2.7.03 Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов У 2.7.05 Выполнять настройку и регулировку машинно-тракторных агрегатов для уборки навоза и отходов животноводства |
| --- | --- |
|  | У 2.8.01 Выполнять мойку и чистку трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины |

|  | У 2.8.02 Выполнять проверку крепления узлов и механизмов трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины У 2.8.03 Выполнять смазочно-заправочные операции для трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины У 2.8.04 Выполнять регулировочные операции для трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины У 2.8.05 Выполнять операции по подготовке к работе навесного оборудования У 2.8.06 Выполнять работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения машин, в соответствии с требованиями нормативно- технической документации У 2.8.07 Пользоваться топливозаправочными средствами У 2.8.08 Заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований и требований безопасности У 2.8.09 Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов У 2.8.10 Обеспечивать экономное расходование горюче-смазочных материалов |
| --- | --- |
| Знать | З 1.1.01 Виды и принцип действия моечного оборудования, способы очистки и мойки сельскохозяйственных машин и оборудования, виды моечных средств З 1.1.02 Назначение и конструктивное устройство сельскохозяйственных машин и оборудования З 1.1.03 Технологическая последовательность разборки и сборки сельскохозяйственных машин и оборудования З 1.1.04 Назначение и правила применения слесарных инструментов и приспособлений для разборки и сборки сельскохозяйственных машин и оборудования З 1.1.05 Наименование и маркировка металлов, масел, топлива, смазок и моющих составов З 1.1.06 Назначение и виды стандартизованных и унифицированных деталей З 1.1.07 Назначение и правила применения и контрольно- измерительных инструментов и приборов З 1.1.08 Способы и параметры оценки качества проведенных разборочно-сборочных работ З 1.1.09 Назначение, конструктивное устройство монтируемого сельскохозяйственного оборудования и взаимодействие его основных узлов З 1.1.10 Методы монтажа и демонтажа сельскохозяйственного оборудования З 1.1.11 Способы применения механизированного инструмента при монтаже и демонтаже сельскохозяйственного оборудования З 1.1.12 Способы и параметры оценки качества проведенных работ по монтажу и демонтажу сельскохозяйственного оборудования З 1.2.1 Назначение и конструктивное устройство узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования З 1.2.2 Основные приемы слесарных работ по ремонту узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования З 1.2.3 Технические условия на ремонт узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования З 1.2.4 Методы выявления и способы устранения дефектов в работе узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования З 1.2.5 Инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте |

|  | З 1.3.1 Назначение и конструктивные особенности деталей сельскохозяйственных машин и оборудования З 1.3.2 Основные приемы слесарных работ при восстановлении деталей сельскохозяйственных машин и оборудования З 1.3.3 Технические условия на восстановление деталей сельскохозяйственных машин и оборудования З 1.3.4 Методы выявления и устранения дефектов деталей сельскохозяйственных машин и оборудования З 1.3.5 Методика контроля геометрических параметров деталей сельскохозяйственных машин и оборудования З 1.3.6 Системы допусков и посадок, классы точности, шероховатость, допуски формы и расположения поверхностей З 1.3.7 Основные механические свойства обрабатываемых материалов З 1.3.8 Способы восстановления и упрочнения изношенных деталей согласно техническим требованиям З 1.3.9 Инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте |
| --- | --- |
|  | З 2.1.06 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка сельскохозяйственных машин для выполнения вспашки, лущения, дискования и безотвальной обработки почвы З 2.2.04 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин для внесения минеральных удобрений З 2.2.05 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин для внесения органических удобрений З 2.3.06. Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка сельскохозяйственных машин для выполнения посева и посадки сельскохозяйственных культур З 2.3.07. Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировки рассадопосадочных машин З 2.3.14 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка сельскохозяйственных машин для выполнения междурядной обработки почвы З 2.3.20 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин для защиты растений З 2.5.03 Типы и принцип работы сцепных устройств З 2.6.01 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин для корчевания пней, уборки камней и удаления кустарников З 2.6.03 Принцип действия, устройство и технологические регулировки машин для устройства и содержания каналов З 2.6.05 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин для планировки поверхности поля З 2.7.01 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин для разгрузки и раздачи кормов З 2.7.05 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин для уборки навоза и отходов животноводства |
|  | З 2.8.01 Порядок подготовки трактора, комбайна к работе З 2.8.02 Перечень операций ежесменного технического обслуживания трактора, комбайна, сельскохозяйственной машины З 2.8.03 Перечень операций сезонного технического обслуживания трактора З 2.8.04 Виды и способы хранения техники З 2.8.05 Порядок подготовки техники к хранению и снятия с хранения З 2. 8.06 Основные материалы применяемые при постановке на хранение З 2.8.07 Виды и периодичность технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин З 2.8.08 Перечень операций, выполняемых при проведении периодического технического обслуживания З 2.8.09 Технология технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин З 2.8.10 Перечень и технические характеристики оборудования для выполнения операций технического обслуживания З 2.8.11 Причины несложных неисправностей тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин З 2.8.12 Правила и нормы охраны труда З 2.8.13 Требования к топливно-смазочным материалам и специальным жидкостя З 2.8.14 Свойства, правила хранения и использования горюче- смазочных материалови технических жидкостей З 2.8.15 Правила эксплуатации и технического обслуживания оборудования нефтескладов З 2.8.16 Технические средства для транспортирования, приема, хранения и выдачи нефтепродуктов З 2.8.17 Способы уменьшения потерь горюче-смазочных материалов |

2. Комплект материалов для контроля и оценки освоения умений и усвоения знаний по междисциплинарному курсу.

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний могут представлять собой задачи, перечни вопросов, задания с выбором ответа (с одним или несколькими правильными ответами), задания на установление соответствия, сравнение, анализ, ситуационные задания (задачи, кейсы), в зависимости от этого изменяется форма их представления.

2.1. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний

2.1.1. Раздел 1. Устройство и техническое обслуживание тракторов

Тестовые задания по теме: «Общие сведения об устройстве тракторов».

ВАРИАНТ 1

1.Какими могут быть двигатели по расположению цилиндров?

А. Оппозитные, рядные,V- образные;

Б. Рядные,   V- образные, W- образные, оппозитные;

В. Оппозитные, рядные,  V- образные, горизонтальные;

Г. Вертикальные, оппозитные, многорядные, двухрядные.

2. Степень сжатия дизельного двигателя колеблется  в интервале:

А. 6……10

Б. 10……15

В. 15……20

3. Сколько полных оборотов совершает коленчатый вал четырёхтактного двигателя за рабочий цикл?

А. 2 оборота.

Б. 1 оборот.

В. 4 оборота.

4.Какой порядок работы 6ти цилиндрового рядного двигателя?

А. 1-4-2-5-3-6

Б. 1-5-3-6-2-4

В. 1-6-2-5-3-4

5. По какому признаку не классифицируются с/х тракторы?

А. По назначению

Б. По конструкции ходовой части

В. По типу остова

Г. По виду работ

6.Установите соответствие: марка трактора – тяговый класс (типаж):

А.Т-40                      1. 1,4

Б. МТЗ-80                2. 5

В. К-701                   3. 3

Г. ДТ-75                   4. 0,9

7.Наименьшее удаление поршня от оси коленвала, называется-……..?

А. ВМТ

Б. НМТ

В. Ход поршня

8. Пространство между головкой цилиндра и поршнем в положении ВМТ, называется - …….?

А. Ход поршня

Б. Рабочий объем цилиндра

В. Объем камеры сгорания

9. Двигатель, у которого рабочий цикл происходит за 4 хода поршня, называется - …..?

А. Двухтактный

Б. Однотактный

В. Четырехтактный

10. При такте впуск, клапаны в цилиндре в положении:

А. Оба закрыты

Б. Оба открыты

В. Выпускной - открыт, впускной – закрыт

Г. Выпускной - закрыт, впускной – открыт

11. Последовательность чередования одноименных тактов в цилиндрах, называют:

А. Литраж двигателя

Б. Порядок работы двигателя

В. Степень сжатия двигателя

ВАРИАНТ 2

1.Какими могут быть двигатели по числу цилиндров?

А. 1-цилиндровые, 4-х цилиндровые;

Б. 1-цилиндровые, многоцилиндровые;

В.Многоцилиндровые, 4-х цилиндровые;

2. При каком такте работы двигателя совершается полезная работа?

А. Выпуск

Б. Сжатие.

В. Впуск.

Г. Рабочий ход.

3. К какой группе по назначению относятся тракторы, предназначенные для выполнения определенной работы или в определенных условиях?

А.Общего назначения

Б.Специальные

В.Универсально-пропашные

4.Какой порядок работы 6ти цилиндрового V-образного двигателя?

А. 1-4-2-5-3-6

Б. 1-5-3-6-2-4

В. 1-6-2-5-3-4

5. Рамные тракторы в классификации по признакам относятся:

А. По типу движителя

Б. По назначению

В. По типу остова

6.Установите соответствие: марка трактора – тяговый класс (типаж):

А.Т-25                      1. 1,4

Б. МТЗ-80                2. 3

В. МТЗ-1221           3. 0,6

Г. ДТ-75                   4. 2

7.Наибольшее удаление поршня от оси коленвала, называется-……..?

А. ВМТ

Б. НМТ

В. Ход поршня

8. Пространство, освобождаемое поршнем при  перемещении из ВМТ в НМТ, называется - …?

А. Ход поршня

Б. Камера сгорания

В. Рабочий объем цилиндра

Г. Полный объем цилиндра

9. При такте выпуск, клапаны в цилиндре в положении:

А. Оба закрыты

Б. Оба открыты

В. Выпускной - открыт, впускной – закрыт

Г. Выпускной - закрыт, впускной – открыт

10. Источником механической энергии для трактора, является:

А. Трансмиссия

Б. Электрооборудование

В. Ходовая часть

Г. Двигатель

11. Средний  механический КПД дизельного двигателя:

А. 0,7 – 0,8

Б. 0,9 – 1

В. 0,6 – 0,7

Варианты правильных ответов:

1 Вариант:                                                                                       2 Вариант:

1. А                                                                                                    1. Б

2. В	                                                                                          2. Г

3. А                                                                                                    3. Б

4. Б	                                                                                          4. А

5. Г	                                                                                          5. В

6. А-4; Б-1; В-2;.г-3	                                                                       6. А-3;Б-1;В-4;Г-2

7. Б	                                                                                          7. А

8. В	                                                                                          8. В

9.В 	                                                                                          9.В

10.Г                                                                                                   10. Г

11.Б 	                                                                                         11. А

Тестовые задания по теме: «Устройство и техническое обслуживание тракторов»

1 вариант

1. Какая из деталей относится к КШМ?

А. Маховик.

Б. Коромысло.

В. Клапан.

Г. Штанга.

2. Основу двигателя составляет:

А. Головка цилиндров

Б. Картер

В. Блок цилиндров

Г. Коленчатый вал

3. Проявление признаков износа цилиндро-поршневой группы дизеля.

А. Угар масла при исправном  турбонаддуве, дымление  сапуна.

Б. Перебои в работе двигателя, хлопки в воздухоочиститель.

В. Двигатель перегревается снижается давление масла в системе смазки.

4. Какая из деталей относится к ГРМ?

А. Поршень.

Б. Толкатель.

В. Шатун.

Г. Гильза цилиндра.

5. Тарелка какого клапана больше:

А. Выпускного

Б. Впускного

Г. Одинаковые

6. Какое устройство делит систему охлаждения на два круга?

А. Радиатор

Б. Водяной насос.

В. Термостат.

Г. Теплообменник.

7. Система охлаждения двигателя полностью заполнена, насос исправен работает, но циркуляции охлаждающей жидкости нет. Как восстановить циркуляцию?

А. Удалить воздушную пробку у водяного насоса.

Б.  Увеличить обороты двигателя.

В. Заменить водяной насос.

8. Как называют полости для охлаждающей жидкости в блоке и головке цилиндров?

А. Водяная магистраль

Б. Водяная рубашка

В. Водяные каналы

9. Где происходит очистка масла двигателя?

А. Центрифуга.

Б. Масляный насос.

В. Масляный радиатор.

Г. Масляная магистраль.

10. Почему система смазки двигателя - комбинированная?

А. Детали смазываются под давлением

Б. Детали смазываются самотеком

В. Детали смазываются разбрызгиванием

Г. Всеми перечисленными

11.На современных двигателях теплообменник выполняет функции?

А. Масляного радиатора

Б. Жидкостного радиатора

В. Центрифуги

12. Где происходит процесс смесеобразования в дизельном двигателе?

А. В карбюраторе.

Б. В топливном насосе.

В. В камере сгорания.

13. Какое устройство нагнетает воздух в цилиндр под давлением?

А. Воздухоочиститель.

Б. Турбокомпрессор.

В. Воздушный коллектор.

Г. Впускной клапан.

14. Как обнаружить неисправность фильтра-патрона воздухоочистителя?

А. Двигатель начинает троить.

Б. Видны следы пыли на предохранительном (внутреннем ) патроне.

В. Двигатель глохнет.

15.  Как определить на работающем двигателе неработающую форсунку?

А. Не снимая форсунку с двигателя ее работоспособность определить нельзя.

Б. При отключении неисправной форсунке изменений не происходит.

16. Допускается ли эксплуатация самоходной машины при подтекании топлива (одна-две капли в минуту)?
 А. Допускается.

Б. Не допускается.

В. Допускается в зимний период.

17. Какой способ не подходит для запуска дизельного двигателя?

А. Стартером.

Б. С буксира.

В. Пусковым двигателем.

Г. С рукоятки.

18. Зачем в пусковом двигателе  бензин смешивают с маслом?

А. Для увеличения октанового числа

Б. Для плавности сгорания

В. Для смазывания деталей

19.Каким  прибором измеряют плотность электролита в аккумуляторной батареи?

А. Спидометром

Б. Манометром

В. Ареометром

Г. Тахометром

20. Какой из световых приборов может быть неисправен или не установлен?

А. 1.

Б. 2.

В. Должны быть установлены и исправны оба.

Г. Могут не устанавливаться оба.

21.Маркировка 6СТ-50ЭМ. Что означает цифра 50 ?

А. Число секций

Б. Напряжение

В. Номинальную емкость

22.Вращающаяся часть генератора:

А. Статор

Б. Ротор
В. Выпрямитель

Г. Регулятор напряжения

23.После пуска двигателя «разнос» якоря стартера предотвращает:

А. Тяговое реле

Б. Бендикс

В. Пластинчатый коллектор

24. Для чего изоляцию проводов окрашивают в разные цвета?

А. Для красоты

Б. По техническим требованиям

В. Для облегчения нахождения провода в пучке

25. Какой рассеиватель устанавливают на фары?

А. Стандартный рассеиватель (а).

Б. Оконное стекло (б).

В. Без стекла (в).

26. Какой диск не входит в корзину сцепления?

А. Опорный

Б. Промежуточный

В. Ведомый с накладками

Г. Нажимной

27.Какова величина свободного хода педали сцепления ?

А. 20 – 35 мм

Б. 40 -45 мм

В. 45 -55 мм

Г. 55 – 60 мм

28.Механизм привода сцепления трактора ДТ?

А. Механический

Б. Гидравлический

В. Пневмотический

29. При включении педали сцепления, она должна:
А. Перемещаться с трудом.

Б. Плавно включаться.

В. Перемещаться на половину хода.

30. При нажатии на педаль сцепления промежуточный вал мгновенно останавливается:

А. Сила трения

Б. Сопротивления валов трансмиссии

В. Остановочного тормозка

31. При эксплуатации трактора свободный ход педали сцепления:

А. Не меняется

Б. Уменьшается

В. Увеличивается

32.Фиксаторы какого типа установлены в крышке КПП гусеничного трактора?

А. Шариковые

Б. Пружинные

В. Конусные

Г. Роликовые

33. Карданная передача обеспечивает передачу крутящего момента под углом:

А. до 10 град

Б. до 15 град

В. До 35 град

Г. до 24 град

34. В чем отличие коробки передач оборудованной реверсом?

А. Большое количество передач

Б. Обратный ход на все передачи

В. Отсутствие механизма фиксации

35.Сколько положений у рычага управления раздаточной коробки МТЗ?

А. Одно положение

Б. Два положение

В. Три положение

36. Какой механизм позволяет ведущим колесам моста вращаться одновременно?

А. Главная передача

Б. Дифференциал

В. Конечная передача

Г. Блокировка

37. Как называется передача для соединения коробки с ведущим мостом?

А. Конечная

Б. Промежуточная

В. Главная

38. Схождение управляемых колес трактора регулируют в пределах:

А. 0……8 мм

Б. 8……15 мм

В. 15 ….20 мм

39.  Какое устройство в ходовой части гусеничного трактора предотвращает провисание и раскачивания гусеничной цепи:

А. Ведущая звездочка

Б. Поддерживающий ролик

В. Каретка

Г. Направляющее колесо

40. Ступица направляющих колес с коническими подшипниками:

А. Не регулируемая

Б. Саморегулирующаяся

В. Регулируемая

41. Чем смазывается ходовая гусеничного трактора?

А. Трансмиссионным маслом

Б. Консистентной смазкой

В. Моторным маслом

Г. Всем перечисленным

42. При каких условиях допускается эксплуатация самоходной машины?

А. Отсутствие одной гайки крепления колеса со ступицей (а).

Б. Отсутствие двух гаек крепления колеса со ступицей (б).

В. Одно переднее колесо вращается с трудом, при вращении слышен хруст и шум в ступице (в).

Г. При надежном креплении колеса к ступице на двух гайках помяты (сорваны) грани под ключ (г).

43. Давление в пневматических шинах контролируют прибором:

А. Термометр

Б. Ареометр

В. Манометр

44. Автоматический датчик блокировки дифференциала устанавливается:

А. 2 положения

Б. 3 положения

В. 4 положения

Г. 1 положение

45. Рулевая трапеция позволяет направляющим колесам поворачиваться:

А. Под одинаковым углом

Б. Под разными углами

В. Всеми способами

46. Какое значение люфта рулевого колеса допускается на самоходной машине при работающем двигателе?

А. Не более 35 град.

Б. Не более 45 град.

В. Не более 25 град.

Г. Более 25 град.

47.  На тракторе МТЗ-80 устанавливают тормозные механизмы:

А. Ленточные

Б. Барабанные

В. Дисковые

48.Если тормозной механизм установлен на вал трансмиссии то он:

А. Центральный

Б. Второстепенный

В. Колесный

49.Тормоза самоходной машины должны обеспечивать:

А. Одновременное торможение колес при блокированных педалях.

Б. Неодновременное торможение колес при блокированных педалях.

В. Неодновременное торможение колес при блокированных педалях, с разностью не более 2 м.

50. Какая схема навески на тракторе ДТ?

А. Двухточечная

Б. Трехточечная

В. Четырехточечная

Г.Комбинированная

51.  В механизме навески колесного трактора регулируют положение сельхозмашин в поперечном направлении:

А. Правым раскосом

Б. Центральной тягой

В. Левым раскосом

Г. Растяжкой

52. Боковое раскачивания навесной с\х машины по концам продольных тяг не более:

А. 40 мм

Б. 10 мм

В. 20 мм

Г. 30 мм

53. Когда используют гидрофицированный прицепной крюк?

А. Для навесных машин

Б. Одноостного прицепа

В. Для полуновесных машин

Г. Двухостного прицепа

54.Что относится к гидравлической арматуре?

А. Гидробак

Б. Цилиндр

В. Трубки и шланги

Г. Распределитель

55.Сколько положений имеет золотник гидравлического распределителя?

А. Два

Б. Три

В. Четыре

Г. Пять

56. Что значит в маркировке насоса НШ-50У-Л буква (Л)?

А. Правого вращения

Б. Левого вращения

В. Универсальный

57. Для увеличения сцепного веса на механическом догружателе, необходимо точку крепления центральной тяги:

А. Повысить

Б. Оставить неизменной

В. Понизить

2 вариант

1. Какая из деталей относится к КШМ?

А. Клапан.

Б. Сухарь.

В. Вкладыш.

Г. Штанга.

2. Какие кольца КШМ отвечают за прорыв газов в картер двигателя?

А. Маслосъемные

Б. Компрессионные

В. Стопорные

3. Последствия длительной работы дизеля на холостом ходу?

А.Образование нагара на поршнях.

Б. Переохлаждение двигателя повышенный износ цилиндров.

В. Заклинивание масляного насоса.

4. Какая из деталей относится к ГРМ?

А. Коленвал.

Б. Блок.

В. Распредвал.

Г. Шатун.

5. Тепловой зазор между бойком коромысла и стержнем клапана должен быть?

А. 0,35- 0,55 мм

Б. 0,55- 1,00 мм

В. 0,05 – 0,10 мм

Г. Отсутствует

6. Где в системе охлаждения, охлаждающая жидкость отдаёт тепло?

А. Водяная рубашка.

Б. Термостат.

В. Радиатор.

Г. Патрубок.

7. Из системы охлаждения ушла жидкость, двигатель очень нагрет, что необходимо предпринять?

А. Заглушить двигатель.

Б. Заполнить систему после того, как температура двигателя снизится.

В. При необходимости заливать воду при работе двигателя на холостом ходу.

8. Сколько сливных кранов на блоке V- образного двигателя?

А.1

Б. Нет кранов

В. 3

Г. 2

9. Какое устройство создаёт циркуляцию масла в двигателе?

А. Масляный радиатор.

Б. Масляный шестерёнчатый насос.

В. Центрифуга.

Г. Масляная магистраль.

10. Как проверить работу масляной центрифуги?

А. После остановки двигателя шум от вращения ротора сразу прекращается состояние центрифуги нормальное.

Б. Установить средние обороты двигателя, если давление масла при этом достигает  2,5 кг/см, то состояние нормальное.

В. После остановки двигателя в течении 30 сек слышен легкий шум от вращения ротора. Состояние нормальное.

11. Когда заменяют масло в картере двигателя?

А. Один раз в полевой сезон.

Б. При проведения ТО№3.

В. Через каждые 240 (500) мото-ч работы.

12. На чём работает дизельный двигатель?

А. Бензин.

Б. Дизельное топливо.

В. Воздух.

Г. Горючая смесь.

13. Через какое  устройство подаётся топливо в камеру сгорания в мелкораспыленном состоянии?

А. Форсунка.

Б. Топливный насос.

В. Подкачивающая помпа.

14. Главный рабочий орган топливного насоса высокого давления?

А. Распылитель с иглой.

Б. Толкатель.

В. Нагнетательный клапан.

Г. Плунжерная пара.

15. Признаки неисправности уплотнений турбокомпрессора.

А. Двигатель резко меняет мощность.

Б. Угар масла, масло на стенках впускного коллектора.

В. При запуске двигателя резкий звук в выхлопную трубу.

16.  Признаки загрязнения фильтра-патрона воздухоочистителя?

А. Резкие хлопки во всасывающем коллекторе.

Б. Повышенный расход масла, появление черного дыма из выхлопной трубы.

В. Переохлаждение двигателя.

17.Сколько оборотов совершает коленвал двухтактного двигателя за рабочий цикл?

А. 2 оборота.

Б. 1 оборот.

В. 4 оборота.

18. Как в пусковом двухтактном двигателе рабочая смесь поступает в цилиндр?

А. Через впускной клапан

Б. Через окно продувочного канала

В. Через впускное окно

19. Основной потребитель электрической энергии?

А. Аккумуляторная батарея

Б. Генератор

В. Магнето

Г. Стартер

20. Какой системой проводки оборудован трактор?

А. Двухпроводной

Б. Однопроводной

В. Многопроводной

21. В чем измеряется емкость аккумуляторных батарей?

А. В амперах

Б. В вольтах

В. В омах

Г. В ампер-часах

22.В генераторе переменный ток преобразуется в постоянный:

А. В диодном выпрямителе

Б. В обмотке возбуждения

В. В обмотках статора

23. Для чего в магнето параллельно контактам подключают конденсатор?

А. Для увеличения напряжения первичной обмотки

Б. Для увеличения напряжения первичной обмотки

В. Для уменьшения искрения и подгорания контактов

24.Ток, идущий от аккумулятора на потребители, проходит через амперметр за исключением:

А. Дальнего света

Б. Звукового сигнала

В. Стеклоочистителей

25. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с поврежденной изоляцией электропроводов?

А. Допускается.

Б. Допускается , если провод не касается металлических деталей.

В. Допускается при отключенной массе.

Г. Не допускается.

26.Какова величина зазора между выжимным подшипником и рычагами?

А. 10мм

Б. 3 мм

В. 0 мм

Г. 5 мм

27. Какой диск в сцеплении изнашивается быстрее остальных?

А. Нажимной

Б. Опорный

В. Промежуточный

Г. Ведомый с фрикционными накладками

28.Механизм привода сцепления трактора МТЗ-80?

А. Механический

Б. Гидравлический

В. Пневмотический

Г. Комбинированный

29. В механизме двухдискового сцепления дополнительно устанавливают:

А. Опорный диск

Б. Ведомый с накладками

В. Ведомый с накладками и промежуточный

Г. Промежуточный

30.Можно ли работать на тракторе, у которого имеется такая неисправность, как пробуксовка муфты сцепления?

А. Можно.

Б. Можно, за исключением работ на склонах превышающих 8-9 градусов.

В. Можно при выполнении отдельных работ (например, транспортных).

Г. Нельзя.

31. Какое устройство отвечает за длительное отключение двигателя от трансмиссии?

А. Сцепление

Б. Коробка передач

В. Промежуточное соединение

32. Как должны располагаться вилки шарниров карданной передачи? Влияет ли их расположение на работу передачи?

А. Не влияет, поэтому взаиморасположение вилок значения не имеет.

Б. Влияет,  поэтому вилки должны обязательно располагаться в разных плоскостях.

В. Влияет,  поэтому вилки располагаются в общей плоскости.

33. Конструктивная особенность коробки передач МТЗ?

А. Все валы параллельны

Б. Все валы сплошного сечения

В. Первичный и вторичный вал лежат на одной оси

34. Работа каретки в коробки передач:

А. Вращается с валом

Б. Вращается с валом и перемещается

В. Стоит на месте

Г. Вращается отдельно от вала

35. Какой механизм позволяет ведущим колесам моста вращаться с разными угловыми скоростями?

А. Главная передача

Б. Дифференциал

В. Конечная передача

Г. Блокировка

36. Какой формы сателлиты в дифференциале гусеничного трактора?

А. Конические

Б. Круглые

В. Червячные

Г. Цилиндрические

37. Чем регулируют угол развала управляемых колес?

А. Изменение длины рулевых тяг

Б. Наклоном поворотных цапф

В. Не регулируется

38.  Натягивают гусеницу трактора, если провисание более:

А. 80 мм

Б. 120 мм

В. 30 мм

Г. 50 мм

39. В каком случае разрешается эксплуатация колесной самоходной машины?

А. Шина переднего колеса имеет несквозной разрыв, корд не обнажен (а).

Б. Шина заднего колеса имеет сквозной разрыв (б).

В. Давление в шинах задних колес выше рекомендованного значения (в).

40. Что в маркировке шин обозначает буква R?

А. Шина радиальная

Б. Шина диагональная

В. Шина многослойная

41.Можно гусеничную цепь трактора с левой стороны переставить на правую?

А. Можно

Б. Нельзя

В. Если переставить пальцы

42.В маркировке шин 15,5 R 38 вторая цифра(38) означает:

А. Ширину профиля

Б. Номер завода изготовителя

В. Посадочный диаметр

43. Можно ли накачивать шины задних колес самоходной машины выше указанного предельного значения?

А. Нельзя.

Б. Можно.

В. Можно только для транспортных работ.

44.На тракторе МТЗ-80 установлен рулевой механизм типа:

А. Червяк-сектор

Б. Винт-гайка

В. Червяк-ролик

45. В гидрообъемном рулевом управлении связь между рулевым колесом и приводом управляемых колес:

А. Механическая

Б. Пневматическая

В. Гидравлическая

46. Как буксируют колесную самоходную машину с неработающим гидроусилителем руля?

А. На жесткой сцепке с любой скоростью.

Б. Гибким тросом со скоростью не более 8 км/ч на расстояние до 7 км.

В. На жесткой сцепке или гибким тросом со скоростью не более 10 км/ч на расстояние до 5 км.

47.Какой тормозной системой не оборудуют тракторы?

А. Стояночной

Б. Ручной

В. Рабочей

48. На тракторе ДТ установлены тормозные механизмы:

А. Дисковые

Б. Барабанные

В. Ленточные

49. При какой толщине накладок тормозные колодки должны заменяться?
А. Если расстояние от поверхности накладок до заклепок менее 0,5 мм.

Б. Если расстояние от поверхности накладок до заклепок более 0,5 мм.

В. Если расстояние от поверхности накладок до заклепок менее 1 мм.

50.Какая схема навески на тракторе МТЗ?

А. Двухточечная

Б. Трехточечная

В. Четырехточечная

Г.Комбинированная

51.  В механизме навески гусеничного трактора регулируют положение сельхозмашин в продольном направлении:

А. Правым раскосом

Б. Центральной тягой

В. Левым раскосом

Г. Растяжкой

52.Для ограничения бокового раскачивания навесной с\х машины используют:

А. Раскосы

Б. прицепную серьгу

В. Подъемные рычаги

Г. Растяжки

53. Всегда ли нужно шплинтовать штырь прицепного или буксирного устройства при работе самоходной машины в агрегате с прицепными машинами?

А. Только при работе с прицепами.

Б. Со всеми прицепными машинами, работающими на скоростях более 10 км/ч.

В. Всегда.

54.Механизатор управляет навеской с помощью узла гидросистемы:

А. Распределитель

Б. Цилиндр

В. Насос

Г. Гидробак

55.Что обозначает цифра в маркировке насоса гидросистемы НШ-50?

А. Номер насоса

Б. Рабочее давление

В. Производительность

56.В гидроцилиндре на выходном штуцере установлен замедлительный клапан:

А. Для предотвращения нагрева масла

Б. Для снижения скорости опускания орудия

В. Для предотвращения вспенивания масла

57.Гидравлический догружатель сцепного веса включен в схему навесной системы распределителя и гидроцилиндра:

А. Перед ними

Б. После них

В. Между ними

Варианты правильных ответов:

| 1 вариант |  | 2 вариант |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №вопр | №отв | №вопр | №отв |
| 1 | А | 1 | В |
| 2 | В | 2 | Б |
| 3 | А | 3 | А |
| 4 | Б | 4 | В |
| 5 | Б | 5 | А |
| 6 | В | 6 | В |
| 7 | А | 7 | Б |
| 8 | В | 8 | Г |
| 9 | А | 9 | Б |
| 10 | Г | 10 | В |
| 11 | А | 11 | В |
| 12 | В | 12 | Г |
| 13 | Б | 13 | А |
| 14 | Б | 14 | Г |
| 15 | Б | 15 | Б |
| 16 | Б | 16 | Б |
| 17 | Г | 17 | Б |
| 18 | В | 18 | Б |
| 19 | В | 19 | Г |
| 20 | В | 20 | Б |
| 21 | В | 21 | Г |
| 22 | Б | 22 | А |
| 23 | Б | 23 | В |
| 24 | В | 24 | Б |
| 25 | А | 25 | Г |
| 26 | В | 26 | Б |
| 27 | Б | 27 | Г |
| 28 | Б | 28 | А |
| 29 | Б | 29 | В |
| 30 | В | 30 | Г |
| 31 | Б | 31 | Б |
| 32 | В | 32 | В |
| 33 | Г | 33 | В |
| 34 | Б | 34 | Б |
| 35 | В | 35 | Б |
| 36 | Г | 36 | Г |
| 37 | В | 37 | В |
| 38 | А | 38 | Г |
| 39 | Б | 39 | А |
| 40 | В | 40 | А |
| 41 | А | 41 | В |
| 42 | Г | 42 | В |
| 43 | В | 43 | А |
| 44 | Б | 44 | А |
| 45 | Б | 45 | В |
| 46 | В | 46 | В |
| 47 | В | 47 | Б |
| 48 | А | 48 | В |
| 49 | А | 49 | А |
| 50 | Г | 50 | В |
| 51 | А | 51 | Б |
| 52 | В | 52 | Г |
| 53 | Б | 53 | В |
| 54 | В | 54 | А |
| 55 | В | 55 | В |
| 56 | Б | 56 | Б |
| 57 | В | 57 | В |

Критерии оценивания:

- Оценка «5» выставляется при  90% и более правильных ответов,

- Оценка «4» выставляется при 80-89 % правильных ответов,

- Оценка «3» выставляется при 70-79% правильных ответов,

- Оценка «2»  выставляется при менее 70%  правильных ответов

2.1.2. Раздел 2. Устройство сельскохозяйственных машин

Тестовые задания по теме: «Обработка почвы».

ВАРИАНТ 1

1. Что обозначает цифра «4» в марке плуга ПЛН-4-35?

А)  Ширину захвата в м.

Б). Число корпусов

В). Высоту плуга

2. Ответьте на вопрос: «Что является целью вспашки?»

А) Цель вспашки разрыхлить обрабатываемый слой почвы, заделать в почву минеральные и органические удобрения, сорную растительность и пожнивные остатки.

Б) Цель вспашки разрыхлить почву и уничтожить сорную растительность на стерневых фонах с максимальным сохранением стерни и пожнивных остатков на поверхности поля для защиты пахотных земель от ветровой эрозии

В) Цель вспашки разрыхлить поверхностный слой почвы до мелкокомковатого состояния на заданную глубину и выровнять его, уничтожить проростки и всходы сорняков, улучшить воздушный, водный и тепловой режимы почв, препятствовать капиллярному подъему влаги и её интенсивному испарению.

3. С каким трактором агрегатируется плуг ПЛН-4-35?

А) ДТ-75М

Б) МТЗ-80

В) Т-150К

4. Продолжите правильно предложение: «К рабочим органам плуга относятся…»

А) … опорные колёса, корпус, предплужник и дисковый нож.

Б) … опорные колёса, корпус, почвоуглубитель, предплужник и дисковый нож.

В) … корпус, почвоуглубитель, предплужник и дисковый нож.

Г) … механизм для заглубления, корпус, почвоуглубитель, предплужник и дисковый нож.

Д) … опорные колёса, механизм для заглубления, корпус, почвоуглубитель, предплужник и дисковый нож.

5. Как называется устройство для присоединения плуга к трактору?

А). Автосцепка

Б). Поперечина

В). Раскос

6. Продолжите правильно предложение: «Для регулировки глубины обработки у тяжёлых дисковых борон…»

А) …изменяют угол атаки дисковых батарей.

Б) … батареи дисков поднимают, либо опускают специальными понизителями, смонтированными на брусьях секций.

В) …изменяют длину тяг и передвигают брусья секций в обоймах рамы, сохраняя при этом необходимый зазор, в стыке между дисками правых и левых секций.

Г) … сжимают пружины на штангах секций, дополнительно поднимают батареи, либо опускают специальными понизителями, смонтированными на брусьях секций, и изменяют длину тяг и передвигают брусья секций в обоймах рамы, сохраняя при этом необходимый зазор, в стыке между дисками правых и левых секций.

7. Чем разделены между собой диски батарей лущильника ЛДГ-5А?

А). Шпульками

Б). Гайками

В). Литыми шайбами

8. Укажите рабочие органы лущильника:

А). стрельчатые лапы

Б). Зубья

В). Сферические диски

9. Цифра 3 в марке машины 3БЗТС-1,0 обозначает:

А). Ширину захвата

Б). Производительность

В). Количество секций

10. Укажите рабочие органы бороны БДТ-7,0:

А). Диски

Б). Зубья

В). Лапы

ВАРИАНТ 2

1. Расшифруйте аббревиатуру ПЛН – 5 – 35

А) Плуг-лущильник навесной, пятикорпусный, ширина захвата корпуса 35 см.

Б) Пресс-подборщик луговых трав навесной, пять метров, ширина захвата, производительность 35 тонн в час.

В) Плуг лемешной навесной, пятикорпусный, ширина захвата корпуса 35 см.

2. Как называется запас металла, служащий для оттяжки изношенного лемеха?

А). Отвал

Б). Стойка

В). Магазин

3. Продолжите правильно предложение: «Лущильник дисковый гидрофицированный предназначен…»

А) …для разделки пластов и размельчения глыб после вспашки на глубину до 25см.

Б) …для лущения стерни и предпахотной обработки почвы, а также для обработки паров на глубину до 25см.

В) …для лущения стерни и предпахотной обработки почвы, для обработки паров, для разделки пластов и размельчения глыб после вспашки.

4. Чем регулируется глубина вспашки?

А).Опорным колесом

Б). Стойкой

В). Лемехом

5. Продолжите правильно предложение: «Зубовые бороны классифицируют на …»

А) … полевые, садовые и болотные.

Б) … тяжёлые, средние и лёгкие.

В) … навесные, прицепные и полуприцепные.

6. Буква «Г» в марке лущильника ЛДГ-5А обозначает:

А). Гидрофицированный

Б). Глубокорыхлитель

В). Гидросистемный

7. Как называется лемеха, у которых на тыльной стороне наплавлен твердый сплав?

А). Самозатачивающийся

Б). Скоростные

В). Магазинные

8. Чем выравнивают плуг в продольной плоскости?

1. Раскосом

2. Опорным колесом

3. Центральной тягой

9. Как называется деталь корпуса для оборачивания пласта земли?

А). Стойка

Б). Лемех

В). Отвал

10. Укажите расстояние между носками лемехов корпуса и предплужника в горизонтальной плоскости:

А). 250 мм

Б). 250 см

В). 250 дм.

Варианты правильных ответов:

| 1 вариант |  | 2 вариант |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| 1 | Б | 1 | В |
| 2 | А | 2 | В |
| 3 | А | 3 | В |
| 4 | В | 4 | А |
| 5 | А | 5 | Б |
| 6 | А | 6 | А |
| 7 | А | 7 | А |
| 8 | В | 8 | А |
| 9 | В | 9 | В |
| 10 | А | 10 | А |

Тестовые задания по теме:«Внесение удобрений».

Вариант № 1

- Какая из с\х машин  измельчает  слежавшиеся удобрения ?

А) РПП-4,2 ;

Б) АИР-20 ;

В)РОУ-6.

2. Какие удобрения разбрасывает  разбрасыватель 1РМГ-4?

А) твёрдые органические ;

Б) твёрдые минеральные ;

В) жидкие минеральные.

3. Откуда получает привод транспортёр  разбрасывателя 1РМГ-4А?

А) от ВОМ трактора :

Б) от правого ходового колеса ;

В) от левого ходового колеса .

4. Откуда получает движение левый диск  разбрасывателя 1 РМГ-4А?

А) от левого ходового колеса;

Б) от правого ходового колеса;

В) от гидромотора.

5.Чем прижимается ролик к ходовому  колесу  1-РМГ-4?

А) гидроцилиндром ;

Б) пружиной;

В) стабилизатором.

6. Какие удобрения разбрасывает РОУ-6?

А) органические твёрдые ;

Б) органические жидкие ;

В) минеральные  твердые .

7. Чем регулируется норма внесения удобрений  РОУ-6?

А) заслонкой

Б) диском кривошипа ;

В) редуктором.

8.У какого разбрасывателя имеется самосвальная  секция с подкатной тележкой ?

А) ПРТ-10 ;

Б)ПРТ-16 ;

В) РОУ-6.

Вариант № 2

1. Каким способом вносят в почву навоз?

А) основной

Б) прикорневой

В) подкормка

2.Откуда получают привод рабочие органы АИР-20?

А) от ВОМ  трактора;

Б) от ДВС;

В) от электродвигателя.

3. Какой зазор допускается  между измельчающим барабаном  и противорежущей      пластиной агрегата АИР-20?

А) 2-4 мм;

Б) 6-8 мм;

В) 3-6мм.

4. Откуда получает движение левый диск  разбрасывателя 1 РМГ-4А?

А) от левого ходового колеса;

Б) от правого ходового колеса;

В) от гидромотора.

5. Какие удобрения разбрасывает РОУ-6?

А) органические твёрдые ;

Б) органические жидкие ;

В) минеральные  твердые .

6. Чем регулируется норма внесения удобрений  разбрасывателя ПРТ-16?

А) Сменными звёздочками на приводе транспортёра  ;

Б) регулятором ;

В) диском кривошипа .

7.Под каким углом нужно установить  лоток  разбрасывателя РЖТ -16 для получения  наибольшей  ширины  разлива ?

А) 17* ;

Б) 27* ;

В)10*.

8.Для чего служит стабилизатор ,установленный  на разбрасывателе

1-РМГ-4?

А) уравновешивает давление в гидроцилиндре;

Б) направляет разбрасыватель по колее;

В) поддерживает постоянное усилие  прижатия ролика к ходовому колесу

Варианты правильных ответов:

| 1 вариант |  | 2 вариант |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| 1 | Б | 1 | А |
| 2 | Б | 2 | А |
| 3 | В | 3 | В |
| 4 | В | 4 | В |
| 5 | А | 5 | А |
| 6 | А | 6 | А |
| 7 | Б | 7 | В |
| 8 | Б | 8 | В |

Тестовые задания по теме: «Посевные  машины. Организация посева».

ВАРИАНТ 1

1. По способу соединения с трактором сеялка СЗ-3,6А:

А). прицепная

Б). навесная

В). полунавесная

2. Какими сошниками оснащена сеялка СЗ-3,6А?

А). Полозовидными

Б). Дисковыми

В). Стрельчатыми

3. Сколько зернотуковых ящиков установлено на сеялку СЗ-3,6А?

А). Один

Б). Два

В). Три

4. Как осуществляется привод на валы высевающих аппаратов зернотуковой сеялки СЗ-3,6?

А). От ВОМ трактора

Б). От гидросистемы трактора

В). От колес

5. Сколько установлено на сеялке СЗ-3,6А зерновых высевающих аппаратов?

А). 6

Б). 12

В). 24

6. Какое устройство зернотуковой сеялки СЗ-3,6А служит для прямолинейного вождения

посевного агрегата?

А). Сошник

Б). Колесо

В). Маркер

7. Чем изменяется длина рабочей части катушек зерновых высевающих аппаратов

зернотуковой сеялки СЗ-3,6А?

А). Рычагом регулятора

Б). Штифтом

В).Шайбами

8. Буква «П» в марке СУПН-8 обозначает:

А). пневматическая

Б). прицепная

В). полунавесная

9. Что обозначает буква «П» в марке зернотуковой сеялки СЗП-3,6?

А). Прицепная

Б). Полунавесная

В). Прессовая

10. Какого типа на  сеялке СУПН-8 установлены сошники?

А). Дискового

Б). Полозовидного

В). Трубчатые

ВАРИАНТ 2

1.С каким трактором агрегатируется зернотуковая сеялка СЗ-3,6А?

А). ДТ-75М

Б). МТЗ-80

В). Т-150К

2. Каким устройством оснащен вал контрпривода  сеялки СЗ-3,6А, чтобы осуществлять привод на валы зерновых и туковых аппаратов от обоих колес?

А). Муфтой обгона

Б). КПП

В). Гидроцилиндром

3. Сколько туковысевающих аппаратов установлено на сеялку СЗ-3,6А?

А). 6

Б). 12

В). 24

4. Как называется устройство сеялки СЗ-3,6А, которое делает бороздку и укладывает семена и удобрения?

А). Сошник

Б). Маркер

В). Следоуказатель

5. Какого типа установлены на сеялку СЗ-3,6А высевающие аппараты?

А). Дисковые

Б). Тарельчатые

В). Катушечные

6. Какое устройство сеялки СУПН-8 создаёт разрежение в крышках высевающих аппаратов?

А). Вентилятор

Б). Маркер

В). Сошник

7. Чем оснащена зернотуковая сеялка СЗ-3,6А для изменения частоты вращения валов высевающих аппаратов сеялки?

А). Редуктором

Б). Маркером

В). Гидроцилиндром

8. Чем изменяют глубину хода сошников зернотуковой сеялки СЗ-3,6А?

А). Опорными колесами

Б). Винтовым регулятором

В). Кулисой

9.Какое устройство сеялки СУПН-8 изменяет скорость вращения высевающего диска?

А). Редуктор

Б) . Маркер

В). Сошник

10. Что обозначает буква «Т» в марке сеялки СЗТ-3,6?

А). Туковая

Б). Травяная

В). Точечная

Варианты правильных ответов:

| 1 вариант |  | 2 вариант |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| 1 | А | 1 | Б |
| 2 | Б | 2 | А |
| 3 | Б | 3 | В |
| 4 | В | 4 | А |
| 5 | В | 5 | В |
| 6 | В | 6 | А |
| 7 | А | 7 | А |
| 8 | А | 8 | Б |
| 9 | В | 9 | Б |
| 10 | Б | 10 | Б |

Тестовые задания по теме: «Уход за культурами. Севообороты и их значение». «Химическая защита растений, машины для химической защиты растений».

ВАРИАНТ 1

1. Глубина обработки почвы навесным культиватором растениепитателем КРН-5,6 регулируется:

А) навеской трактора;

Б)шириной захвата;

В) скоростью трактора;

Г) рычагом регулировки;

Д) изменением положения основного бруса.

2.Как следует осуществлять заправку, слив и перелив ядохимикатов и жидких минеральных удобрений?

А) С помощью ведра (а).

Б) Закрытой струей (через шланг) (б).

В) Любым из указанных способов.

3. С каким трактором агрегатируется опрыскиватель ОП-2000?

А). МТЗ-80

Б). ДТ-75М

В). Т-150К

4. Укажите марку опрыскивателя:

А) . 1-РМГ-4, РУН-8

Б). РУН-15Б, РОУ-6

В). ОП-2000, ОПШ-15

5. Можно ли при работе трактора с культиватором - растениепитателем  сидеть или стоять на брусе или секциях  (см. рис.)?

А) Нельзя.

Б) Можно.

В) Можно сидеть, если изготовителем

предусмотрено место.

6. Допускается ли транспортирование культиваторов – растениепитателей  с  загруженными  туковысевающими аппаратами?

А) Допускается.

Б) Не допускается.

В) Допускается при загрузке туковых ящиков менее половины.

7.Чем регулируется норма расхода рабочей жидкости опрыскивателя?

А) . Насосом

Б). Заслонкой

В). маховичком редукционного клапана

8.Как называется емкость  для содержания рабочей жидкости?

А) . Бункер

Б) . Ящик

В) . Резервуар

9.По способу соединения с трактором опрыскиватель ОП-2000:

А)  . прицепной

Б). навесной

В). полунавесной

10.Химические препараты для борьбы с сорными растениями называются…

А) гербициды;

Б) пестициды;

В) инсектициды;

Г) фунгициды.

ВАРИАНТ 2

1.Чем  разрешается  проводить промывку  распылителей и их настройку на заданную норму внесения ядохимикатов?

А) Чистой водой.

Б) Мало концентрированным рабочим раствором.

В) Рабочим раствором.

Г)  Любой из перечисленных жидкостей.

2. Причина, по которой рабочие органы культиватора КРН-4,2 плохо заглубляются:

А) затупились рабочие органы.

Б) рабочие органы установлены на «пятку», повышенная твердость почвы;

В) рабочие органы залипают

почвой.

3. Можно ли пользоваться открытым  огнем вблизи  емкостей с жидкими азотными удобрениями?

А)  Можно.

Б)  Можно, только с подветренной стороны

В) Нельзя.

4.Что можно делать механизатору во время работы с ядохимикатами?

А) Принимать пищу (а).

Б) Пить воду (б).

В) Слушать радио (в).

5.Какое устройство опрыскивателя обеспечивает заданное давление в нагнетательной коммуникации?

А). Насос

Б) . Мешалка

В). Регулятор

6. Какое устройство опрыскивателя предназначено для рассева рабочей жидкости по поверхности обрабатываемого участка?

А) . Штанга

Б) . Коллектор

В). Насос

7. С какими неисправностями допускается работа агрегата для внесения ядохимикатов

А)  Повреждено стекло кабины (а).

Б) Неисправен манометр (б),

В) Повреждены  или негерметично  соединены  шланги (в),

Г) Не допускается ни с одним из  перечисленных.

8. В каком случае, показанном на рис. правильно установлен угол распыла опрыскивателя?

А)  Вариант а.

Б)  Вариант б.

В)  В обоих случаях правильно.

9. Химические препараты для борьбы с вредными насекомыми называются…

А) гербициды;

Б) пестициды;

В) инсектициды;

Г) фунгициды.

10. Где разрешается промывать баки, насос и коммуникации машины для внесения ядохимикатов и жидких удобрений?

А)  Вблизи водоемов (а).

Б)  На краю поля (б).

В) В специально отведенном месте (в).

Варианты правильных ответов:

| 1 вариант |  | 2 вариант |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| 1 | А | 1 | А |
| 2 | Б | 2 | А |
| 3 | А | 3 | В |
| 4 | В | 4 | В |
| 5 | А | 5 | В |
| 6 | Б | 6 | А |
| 7 | В | 7 | Г |
| 8 | В | 8 | А |
| 9 | А | 9 | В |
| 10 | А | 10 | В |

Тестовые задания по теме: Технология и машины для заготовки  кормов.

ВАРИАНТ 1

1. К грубым кормам относится:

А) Силос

Б) Сено

В) Кормовые корнеплоды

2.Какие травосмеси выращивают для заготовки сена?

А) Овес + горох

Б) Ячмень + вика

В)Тимофеевка + клевер

3.Можно ли менять ножи (1) у ротационной косилки без предварительного стопорения ротора?

А) Можно.

Б) Нельзя.

В) Можно при условии удержания ротора      вторым человеком.

4. Наклон режущего аппарата вперед или назад достигается:

А) Изменением длины центральной тяги навески трактора.

Б) Механизмом подъема режущего аппарата

В) Поворотом шарнира тяговой штанги

5. Какая из косилок имеет роторный режущий аппарат

А) КС-2,1

Б) КДП-4

В) КРН-2,1

6. Высота среза у косилки КС-2,1 регулируется

А) Шпренгелем

Б) Шатуном

В) Башмаками

7. Давление рабочих колес на почву у граблей ГВК-6 регулируется

А)Пружинами

Б) Вилкой

В)Растяжками

8. Какими граблями можно выполнять ворошение, сгребание в валки, оборот валка сена?

А) ГП-14А

Б) ГПП-6,0.

В) ГВК-6А

9. Из каких технологических операций состоит процесс заготовки сенажа?

А) Скашивание, измельчение,  погрузка в ТС, вывозка к траншее, распределение и уплотнение массы в траншее с внесением консервантов.

Б) Скашивание, укладка в валок, подбор из валка, измельчение, погрузка в ТС, вывозка к траншее, распределение и уплотнение массы в траншее.

В) Скашивание, ворошение, сгребание в валки, подбор из валков с копнением.

10.  Можно ли снимать скирдоправов со скирды с помощью стогометателя?

А) Можно.

Б) Нельзя

В) Можно, при надежном  креплении к решетке стогометателя.

ВАРИАНТ 2

1.Какой технологической операции нет при заготовке прессованного сена?

А) Скашивание

Б) Ворошение

В) Копнение

Г)Укладка в валки

Д) Прессование.

2. Цифра в марке косилки означает
А) Ширину захвата

Б) Производительность

В) Высоту среза

3. Как допускается транспортировать косилку?

А) В рабочем положении на первой передаче (а)

Б) При поднятом и зафиксированном подручными материалами в вертикальное положение режущем аппарате.(б)

В) При поднятом и зафиксированном специальной тягой в вертикальное положение режущем аппарате.(в)

4. Допускается ли скирдование сена, соломы в темное время суток?

А) Нет.

Б) Да.

В) Допускается при полностью исправном

5. Какая косилка хорошо скашивает полеглые травы

А) КС-2,1

Б) КРН-2,1

В) КДП-4

6. Какими граблями можно выполнять ворошение, сгребание в валки, оборот валка сена?

А) ГП-14А

Б) ГВК-6А

В) ГПП-6,0

7. Укажите марку косилки-плющилки:

А) КС-2,1

Б) КРН-2,1

В) КПС – 5Г

8. Наклон режущего аппарата вперед или назад достигается:

А) Изменением длины центральной тяги навесного устройства трактора

Б) Механизмом подъема режущего аппарата

В) Поворотом шарнира тяговой штанги

9. Какой тип режущего аппарата используется в косилке КРН-2,1А?

А) Сегментно- пальцевый

Б) Двухножевой беспальцевый

В) Ротационный

10. При работе на неровной почве пальцы режущего аппарата наклоняют?

А) В перед

Б) Назад

В)Оставляют на установленной высоте

Варианты правильных ответов:

| 1 вариант |  | 2 вариант |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| 1 | Б | 1 | В |
| 2 | В | 2 | А |
| 3 | Б | 3 | В |
| 4 | В | 4 | А |
| 5 | В | 5 | Б |
| 6 | В | 6 | Б |
| 7 | А | 7 | В |
| 8 | В | 8 | В |
| 9 | Б | 9 | В |
| 10 | Б | 10 | Б |

Тестовые задания по теме: «Технология и машины для уборки зерновых культур сплошного сева и зернобобовых культур» «Машины для послеуборочной обработки зерна, технологический процесс работы».

ВАРИАНТ 1

1. Как правильно установить мотовило на жатку?

А. Вал мотовила должен располагаться строго над ножом режущего аппарата жатки.

Б.Вал мотовила выносится впереди ножа в зависимости от хлебостоя на 60-70 см.

В. Вал мотовила в зависимости от высоты хлебостоя переносится назад от ножа ближе к шнеку жатки.

2. Каким должно быть взаиморасположение сегмента ножа и пальца режущего аппарата жатки? Поддается ли оно регулировке?

А. Не регулируется остается таким каким образуется после соединения головки ножа с шатуном.

Б. Не регулируется так как на качество скашивания не влияет.

В. Регулируется, если несовпадение центра сегмента с центром пальца превышает 5 мм.

3.Устанавливается ли на валу привода наклонного транспортера предохранительная муфта? На какую величину крутящего момента она регулируется?

А. Устанавливается величина крутящего момента 150 НМ.

Б. Не устанавливается. Наклонный транспортер останавливается при остановке шнека жатки и прекращения подачи массы к транспортеру.

В. Устанавливается и регулируется в зависимости от хлебной массы.

4. Неисправность в гидросистеме, вызывающая произвольное изменения оборотов мотовила барабана?

А. Неправильно отрегулирован предохранительный клапан.

Б. Низкий уровень масла в гидросистеме.

В. Неправильно отрегулирован предохранительный клапан.

5. Что нужно сделать, если обнаружены не обмолоченные колоски в полове?

А. Увеличить интенсивность потока воздуха от вентилятора.

Б. Открыть жалюзи верхнего решета очистки.

В. Открыть больше жалюзи удлинителя верхнего решета.

6. Что нужно сделать, если обнаружен недомолот в соломе?

А.  Уменьшить скорость движения комбайна.

Б. Уменьшить зазор между барабаном и декой.

В.  Отрегулировать натяжение питающего транспортера наклонной камеры.

7. Одна из причин появления шума в гидросистеме привода ГСТ-90 (комбайна ЕНИСЕЙ- 1200Н).

А. Наличие воздуха в гидросистеме.

Б. Заклинивание клапана подпитки гидросистемы.

В. Образование конденсата гидросистемы.

8. К чему может привести засорение радиатора охлаждения масла в гидросистеме ГСТ-90(комбайна ЕНИСЕЙ-1200 Н)?

А. Вспенивание масла в гидробаке.

Б. Падение давления всасывания.

В. Перегрев масла гидросистемы.

9. Назовите средства индивидуальной защиты необходимые на уборочных агрегатах.

А.  Очки, рукавицы, деревянные лопаты, спецодежда.

Б. Спецодежда, термос для воды, очки.

В. Очки, респиратор, аптечка.

10. На каких уклонах (А) запрещена работа на самоходных машинах?

А. На уклонах 10%.

Б. На уклонах более 18%.

В. На уклоне,  указанном в инструкции по эксплуатации машины.

ВАРИАНТ 2

1. Предусматривается ли регулировка зазора между спиралями шнека и днищем жатки между пальцами шнека и днищем?

А. Не предусматривается.

Б.Эти зазоры устанавливаются при ремонте и в дальнейшем не регулируются.

В.Изменяется в зависимости от состояния убираемой культуры способа уборки.

2. Какой величины крутящий момент должна передавать предохранительная муфта шнека жатки комбайна «НИВА»? Как осуществляется регулировка?

А . Шнек не оснащен предохранительной муфтой.

Б. Крутящий момент равный 500 Н-м устанавливается при сборке и в дальнейшем не регулируется.

В.Крутящий момент равный не более 300 Н-м регулируется равномерной затяжкой пружин.

3. Какой зазор устанавливается между гребенками транспортера и днищем наклонной камеры зерноуборочного комбайна?

А .Этот зазор не регулируется.

Б. Регулируется в месте расположения нижнего вала, зазор должен быть 5-10 мм.

В. Регулируется в центре наклонной камеры, нижняя ветвь транспортера должна свободно касаться ее днища.

4. Как правильно проверить уровень масла в гидравлической системе комбайна?

А. Для этого нужно удалить воздух из гидросистемы опустить в крайнее нижнее положение жатку и мотовило.

Б. Перед проверкой уровня масла необходимо удалить воздух из гидросистемы, поставить жатку и мотовило в среднее положение.

В. Уровень масла в гидросистеме только после того, как жатка и мотовило будут подняты в крайнее (верхнее) положение.

5. Что нужно сделать, если обнаружено дробленое зерно в бункере?

А. Уменьшить число оборотов барабана, увеличить зазор между барабаном и подбарабаньем.

Б. Увеличить число оборотов барабана и уменьшить зазор между барабаном и подбарабаньем.

В.Увеличить число оборотов барабана и зазоры между барабаном и под барабаньем.

6. Как регулируется интенсивность воздушного потока подаваемого вентилятором  очистки на комбайне «НИВА».

А. Изменением скорости движения комбайна.

Б. Открытием заслонок на боковине вентилятора.

В. Изменением частоты вращения крылача вентилятора с помощью вариатора.

7. Основная причина вызывающая большие усилия при поворотах комбайна?

А. Мало давления в шинах колес

Б. Утечка масла через неплотные соединения в шлангах гидросистемы.

В. Заклинивание предохранительного клапана гидросистемы рулевого управления.

8. Допускаются ли утечки масла, топлива и охлаждающей жидкости из двигателя зерноуборочного комбайна?

А. Допускается частичное каплепадение.

Б. Не допускается.

В. Допускается на невозгораемые части машины.

9. Можно ли проталкивать зерно в бункере комбайна если отсутствует деревянная лопата?

А. Нельзя.

Б. Можно.

В. Можно при полной остановке комбайна.

10. При каком состоянии рабочих мест, площадок и лестниц не разрешается приступать к работе на самоходной машине?

А. Захламлены посторонними предметами.

Б. Залиты маслом, топливом или другими технологическими жидкостями.

В. Во всех перечисленных случаях

Варианты правильных ответов:

| 1 вариант |  | 2 вариант |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| 1 | Б | 1 | В |
| 2 | В | 2 | В |
| 3 | А | 3 | Б |
| 4 | В | 4 | А |
| 5 | В | 5 | А |
| 6 | Б | 6 | В |
| 7 | А | 7 | В |
| 8 | В | 8 | Б |
| 9 | В | 9 | А |
| 10 | В | 10 | В |

2.1.3. Раздел 3. Технология технического обслуживания и проведение ремонта сельскохозяйственных машин

Тема 1.1. Общие вопросы технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин

Вариант 1

1.   Техническое обслуживание — это комплекс организационно-технических мероприятий, которые проводятся для...

1)   уменьшения интенсивности изнашивания деталей трактора.

2)   предупреждения неисправностей.

3)   поддержания надлежащего внешнего вида транспортного средства.

4)   обеспечения всех перечисленных показателей.

2.  Система технического обслуживания, принятая в нашей стране, направлена на...

1)   оперативное устранение выявленных в процессе эксплуатации неисправностей.

2)   своевременное выявление технического состояния и предупреждение неисправностей.

3)   уменьшение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, возникающих из-за технических неисправностей.

4)   достижение всех перечисленных целей.

3.   Техническое обслуживание проводится...

1)   принудительно в плановом порядке.

2)   по потребности после выявления неисправности трактора.

3).в плановом порядке или по потребности в зависимости от особенностей эксплуатации.

4. Объем операций, которые должны выполняться при каждом виде технического обслуживания, определяется...

1)   водителем   по   результатам   осмотра   трактора.

2)   механиком в зависимости от условий эксплуатации трактора.

3)   нормативным перечнем.

4)   характером выявленных неисправностей.

5.  Периодичность выполнения технического обслуживания ТО-1,  ТО-2  и ТО-3 измеряется...

1)   временем работы трактора.

2)   пробегом трактора под нагрузкой.

3)   общим пробегом трактора.

4)   объемом выполненной транспортной работы.

Вариант 2

I. Периодичность выполнения отдельных видов технического обслуживания зависит от...

1)   квалификации водителя.

2)   категории условий эксплуатации.

3)   объема выполненной транспортной работы.

4)   характера перевозимого груза.

II Периодичность какого из указанных ниже видов технического обслуживания не зависит от наработки трактора?

I)  ТО-1.         2)  ТО-2.         3)  СО.

III.   Для каких видов технического обслуживания периодичность измеряется в километрах пробега? .

I) ЕО.         2)  ТО-1.         3) ТО-2.         4)  СО.

IV.   Какой вид технического обслуживания имеет наименьшую трудоемкость?

I) СО.         2)  ТО-1.         3)  ТО-2.         4) ЕО.

V.   Несвоевременное или некачественное выполнение операций технического обслуживания в полном объеме ведет к...

1)   немедленному   возникновению   отказов   в   работе.

2)   преждевременному износу и уменьшению сроков службы.

3)   увеличению эксплуатационных затрат.

4)   увеличению вероятности появления неисправностей.

Вариант 3

Какие   виды   технического   обслуживания   включают операции по:

I.  Поддержанию надлежащего вида трактора?

II.  Подготовке трактора к летнему и к зимнему периоду эксплуатации?

III.   Углубленной проверке технического состояния?

IV.  Заправке трактора эксплуатационными материалами?

V.  Проверке и подтяжке мест креплений узлов и агрегатов?

1)   СО. -

2)   ТО-1.

3)   ТО-2.

4)   ЕО.

Вариант 4

1. «Неисправность» - это.

1: нарушения в технических нормах и требованиях не выводящие автомобиль из работоспособного состояния.

2: временный выход из строя узлов и агрегатов автомобиля.

3: нарушение в синхронности работы различных систем автомобиля.

4: временные нарушения в технических нормах не требующие вмешательства для их устранения.

2. «Работоспособное состояние» - это такое состояние, когда трактор удовлетворяет тем требованиям, которые.

1: позволяют использовать его по назначению.

2: позволяют использовать его по назначению без снижения экономических показателей.

3: предъявляет потребитель.

4: позволяют использовать его по назначению без угрозы безопасности движения.

3. Система технического обслуживания предусматривает следующие виды технического обслуживания:

1: ЕО;           2: ТО-1;                  3: ТО-2;               4: СО;

5: ТО-3;                  6: все перечисленные;

4. Вид ремонта, предназначенный для обеспечения назначенного ресурса трактора и его

составных частей путем восстановления их исправности и близкого к полному восстановлению ресурса, называется ...

1: Капитальный

2: Текущий

3: Средний

4: Обезличенный

5: Необезличенный

5. Вил ремонта, при котором не сохраняется принадлежность восстановленных составных частей к определенному экземпляру, к которому они принадлежали до ремонта, называется ...

1: Капитальный                         2: Текущий

3: Средний                                 4: Обезличенный

Вариант 5

1. Каждый вид ТО характеризуется:

1: периодичностью, 2: перечнем работ, 3: трудоемкостью,

4: цикличностью,

5: удельной трудоемкостью.

2. Регулировочные средства предназначены для диагностирования.

1: регулировочных параметров технического состояния агрегатов.

2: диагностических параметров технического состояния агрегатов.

3: размеров изношенных узлов и агрегатов. 4: размеров автомобиля.

3. Задача общей диагностики состоит в том, чтобы установить:

1: причину неисправности в трактора.                            2: исправен или неисправен трактор.

3: какой вид ремонта нужен автомобилю.                       4: какой вид ТО выполнять.

4. Сущностью   планово-предупредительного ремонта технологического оборудования является то, что.

1; и  ТО и ремонт выполняются по плану.

2: ТО выполняются по плану, а ремонт по необходимости.

3: и ТО и ремонт выполняются по потребности.

4: ремонт выполняются по плану, а ТО по необходимости.

5. Регулировочные средства предназначены для диагностирования.

1: регулировочных параметров технического состояния агрегатов.

2: диагностических параметров технического состояния агрегатов.

3: размеров изношенных узлов и агрегатов.

4: размеров трактора.

Тема 1.2.  Основные операции по техническому обслуживанию тракторов и сельскохозяйственных машин

Вариант 6

1. Какие диагностические работы выполняются при ежедневном   техническом   обслуживании   тракторов?

1)   Проверка комплектности, состояния кузова, номерных и опознавательных знаков.

2)   Проверка исправности механизмов дверей, запоров багажника и капота, приборов освещения сигнализации и контрольно-измерительных.

3)   Проверка исправности стеклоочистителя, устройств обмыва ветрового стекла.

4)   Проверка герметичности систем охлаждения, смазки, питания, гидравлического привода тормозов.

5)   Все перечисленные работы.

При каких видах технического обслуживания:

2.    Проверяют   свободный   ход   рулевого   колеса?

3.   Измеряют уровень масла в картере двигателя?

4.    Выполняют    дозаправку . топливом,     маслом. охлаждающей жидкостью                                                            I) EO.            3) ТО-2.

5.  Ежедневное обслуживание выполняется...

1)   после работы на линии.

2)   перед работой на линии.

3)   в рабочее время (вместо работы на линии).

4)   в любое из указанных периодов времени

Вариант 7

1. Разрешается ли проводить техническое обслуживание при работающем двигателе?

1)Разрешается во всех случаях.

2)Разрешается, если при проведении ТО требуется запуск двигателя.

3)Не разрешается.

2. Разрешается ли проводить диагностику трактора с навешенными сельскохозяйственными машинами?

1)Разрешается, если машины опустить на специальные подставки.

2)Не разрешается.

3)Разрешается.

3. Работа двигателя в закрытом помещении при техобслуживании гусеничной самоходной машины:

1)Запрещена.

2)Разрешена.

3)Допускается только с выводом выхлопных газов за пределы помещения.

4. Чем можно освещать топливные баки и другие емкости с топливом?

1)Открытым огнем.

2)Открытым огнем при отсутствии в них топлива.

3)Электрическим фонарем.

5. Ремонт, техническое обслуживание, чистку и устранение неисправностей проводят:

1)При отключенном приводе.

2)Заглушённом двигателе.

3)Достаточном освещении.

4)Правильно п.п. 1, 2.

6.По каким признакам можно сделать заключение установить соответствие:

1. О накоплении нагара на стенках камеры сгорания?                  '

2. О наличии накипи в системе охлаждения?

3.  Об увеличенных зазорах в клапанных механизмах?

4.  Об износе или потере упругости поршневых колец?

5.  Об отсутствии тепловых зазоров в клапанных механизмах?

1)   По повышенному расходу масла н дымному выхлопу.

2)   По стукам в верхней части двигателя..

3)   По перегреву.

4)   По снижению мощности.

5)   По неустойчивой работе.

Вариант 9

1.  Компрессия в цилиндрах двигателя в наибольшей мере зависит от технического состояния...

1)   цилиндро-поршневой группы.

2)  газораспределительного механизма.

3)  системы охлаждения.

4)  системы смазки.

2. Какая из перечисленных неисправностей не может явиться причиной снижения компрессии?

1)   Износ гильз и поршневых колец.

2)   Отсутствие тепловых зазоров в клапанном  механизме.

3)   Ослабление крепления головки блока цилиндров.

4)   Увеличенные тепловые зазоры в клапанном механизме.

5)   Повреждение  прокладки  между  головкой и  блоком цилиндров.

3. На   мощность двигателя   существенное   влияние оказывает техническое состояние...

1)   кривошипно-шатунного механизма.

2)   газораспределительного механизма.

3)   систем охлаждения и смазки.

4)   систем питания и зажигания.

5)   всех перечисленных механизмов и систем.

4.  Снижение мощности двигателя может быть вызвано...

1)   отсутствием тепловых зазоров в клапанном механизме.

2)   неплотным соединением впускной трубы с головкой блока.

3)   неплотным прилеганием тарелок клапанов к седлам.

4)   любой из перечисленных причин.

5.   Неисправностями каких механизмов и систем чаще всего обусловлена неустойчивая работа двигателя?

1)   Системы питания.

2)   Системы     зажигания.

3)   Системы  охлаждения.

4.)  Системы смазки.

5)  Газораспределительного механизма.

6)   Кривошипно – шатунного механизма.

Вариант 10

1. Компрессия в цилиндрах измеряется...

1)   на полностью прогретом двигателе.

2)   на холодном двигателе.

3)   при    закрытых   дроссельных    и    воздушной    заслонках.

4)   при полностью открытых дроссельных и воздушной заслонках.

5)   на прогретом или холодном двигателе при любом положении заслонок.

2.  При измерении компрессии...

1)   выворачивается свеча только на проверяемом цилиндре.

2)   выворачиваются свечи на всех цилиндрах.

3 . Прослушивание двигателя проводится...

1)   сразу же после его пуска.

2)   после прогрева до 70—85 °С.

3)   после прогрева до 40 °С.

4.   Давление   в   цилиндре   при   проверке   компрессии в двигателе Д-240 должно быть не менее...

I) 0,6 МПа.     2) 1,7 МПа.     3) 2,8 МПа. 4) 5,9 МПа.

5. Разность показаний манометра при проверке компрессии в цилиндрах одного и того же двигателя не может превышать...

I) 0,1 МПа.   2)  0,2 МПа.   3) 0.3 МПа.   4) 0,4 МПа.

Вариант 11

1.  Тепловые зазоры в клапанных механизмах обычно проверяют и регулируют на двигателе...

1)  холодном.         2)  полностью прогретом.

3) на холодном или прогретом в зависимости от конструктивных особенностей газораспределительного механизма.

2.  Тепловые зазоры проверяют и регулируют при неизменном положении коленчатого вала...

1)   на клапанах одного цилиндра.

2)   на клапанах различных цилиндров.

3)   любым из указанных способов.

3.   Какими щупами измеряют тепловые зазоры?

I)   Плоскими.         2)   Круглыми.         3)  Любыми.

4.   Каким способом не регулируют тепловые зазоры на двигателях изучаемых тракторов?

1)   Изменением положения коромысел относительно стержня клапана.    .

2)   Изменением взаимного расположения распределительного и коленчатого валов.

3)   Изменением расположения рычагов относительно кулачков распределительного вала.

4)   Изменением количества прокладок, на которые воздействуют кулачки распределительного вала.

5.  Тепловой зазор нормальный, если соответствующий щуп проходит в зазор и извлекается из него...

1) свободно.         2)  с усилием.

Вариант 12

1. Если при сливе масла будет обнаружено, что система смазки сильно загрязнена большим количеством механических примесей, необходимо промыть ее. При промывке в поддон картера заливают...

1)   индустриальное масло.

2)   веретенное масло.

3)   чистое моторное масло прежней вязкости.

4)   любое из перечисленных масел.

2. Промывка осуществляется...

1)   на неработающем двигателе путем сохранения масла в поддоне в течение 2—3 ч.

2)   путем пуска двигателя и его эксплуатации под нагрузкой в течение' 2—3 ч.

3)   работой двигателя на холостом ходу в течение 10 мин без строгания автомобиля с места.

4)   любым из указанных способов.

3.   После удаления осадка из ротора фильтра центробежной очистки его следует промывать в...

1)   бензине.                               3) дизельном топливе.

2)   керосине.                            4) любой   из   указанных жидкостей.

4.  Масло, сливаемое из поддона картера,...

1)   разрешается сливать в канализацию при наличии очистных сооружений.

2)   подлежит сбору для последующей переработки и применения.

3)   разрешается выливать или собирать для последующей переработки в зависимости от местных условий.

5.  Если после преодоления водной преграды в масле обнаружится вода,...

1)   следует масло слить и заправить двигатель новым маслом нужной марки.

2)   следует продолжить эксплуатацию до ближайшего планового технического обслуживания и затем заменить масло.

3)   можно действовать любым из этих способов.

Тема 1.3. Технология проведения ремонтных работ

Вариант 13

1.  Ремонт подвижного состава проводят...

1)   по потребности в зависимости от его технического состояния.

2)   в  плановом   порядке через определенный   пробег независимо от технического состояния:

3)   только по окончании установленного межремонтного пробега независимо от технического состояния.

2.  Ремонтные работы, как правило,...

1)   связаны с разборкой узла или агрегата.

2)   проводятся без разборки узла или агрегата.

3.   Различают два вида ремонта: текущий  и капитальный. Оба указанные вида могут выполняться...

1)   только при ремонте одного из агрегатов (узлов).

2)  только при ремонте трактора в целом.

3)   как при ремонте трактора в целом, так и при ремонте отдельных узлов и агрегатов.

4.   Какой метод ремонта требует меньших затрат времени и обеспечивает более высокое качество?

1)  Агрегатный.                    2)  Индивидуальный.

5.  При текущем   ремонте  агрегата  устраняются   неисправности...

1)   только данного агрегата.

2)   всех агрегатов, связанных с ремонтируемым.

Вариант 14

1. При каких условиях агрегат направляется на капитальный ремонт?

1) Базовая деталь нуждается в ремонте, требующем полной разборки агрегата.

2)   Большинство деталей изношено и не может быть восстановлено текущим ремонтом.

3)   При любом из указанных условий.

2.  Трактор направляется на капитальный ремонт, если...

1)   в нем нуждается только двигатель.

2)   в нем нуждается большинство агрегатов.

3)   трактор прошел установленную норму пробега до капитального ремонта.

4)   трактор прошел гарантийный пробег, установленный заводом-изготовителем для  новых автомобилей.

3.   Если после прохождения трактором установленной нормы пробега выявлено, что этот трактор  еще не требует ремонта, то...

1)   он допускается к дальнейшей эксплуатации.

2)   подлежит капитальному ремонту независимо от технического состояния.

4.   Капитальный ремонт трактора производится на...

I)  тракторных заводах-изготовителях.                             2), трактороремонтных заводах.

3)   крупных  с\х. предприятиях.                                      4)   всех перечисленных предприятиях.

5.Вид ремонта, предназначенный для обеспечения назначенного ресурса трактора и его составных частей путем восстановления их исправности и близкого к полному восстановлению ресурса, называется ...

1: Капитальный                         2: Текущий                               3: Средний

4: Обезличенный                       5: Необезличенный

Вариант 15

1.  Износам различных видов подвергаются детали...

1) только  в  процессе   работы   на   различных   режимах на протяжении всего периода эксплуатации.

2) только при работе машины в период обкатки и под максимальной нагрузкой.

3) на протяжении всего периода эксплуатации, включая хранение.

2.  Интенсивность механического износа деталей трактора определяется....

1)   абсолютной величиной изменения размеров деталей.

2)   отношением значения износа к наработки трактора.

3)   отношением износа к объему транспортной работы.

4)   отношением износа к номинальному размеру детали.

5)   любым из перечисленных параметров.

3.  Интенсивность механического износа тракторных деталей...

1) остается неизменной на протяжении всего периода эксплуатации.

2)  имеет наибольшее значение в период проведения обкатки

3) имеет наибольшее значение в период нормальной эксплуатации.

4) имеет наименьшее значение в период нормальной эксплуатации.

4.  Интенсивность   износа    тракторных   деталей различных сопряжений...

1)  одинакова.                      2)  неодинакова.

5.  Если износ деталей достиг предельного значения,...

1) допускается   продолжение   эксплуатации   при   отсутствии ударных нагрузок на деталь.

2) запрещается   дальнейшая   эксплуатация   во   всех случаях.

4) запрещается эксплуатация только при возникновении угрозы безопасности дорожного движения.

Вариант 16

1. Способ восстановления, который может привести к ее нагреву, который может вызвать структурные изменения в металле, называется ...

1: газотермическое напыление

2: слесарно-механическая обработка

3: сварка и наплавка

4: гальванические покрытия

2. Обработка поверхности детали под ремонтный размер эффективна в случае, если ...

1: на детали нет других дефектов

2: механическая обработка не приведет к ликвидации термически обработанного

поверхностного слоя детали

3: на предприятии отсутствует оборудование для восстановления дета.ли другими способами

4: поверхность после обработки будет иметь установленную техническими требованиями

чистоту

3. Способ пластического деформирования, при котором восстанавливаются наружные или внутренние диаметры деталей за счет уменьшения их высоты, называется ...

1: осадка

2: вдавливание

3: раздача

4: обжатие

5: накатка

4. На данном рисунке втулку верхней головки шатуна восстанавливают...

1: осадкой 2: обжатием

3: раздачей 4: вдавливанием

5. Способ, заключающийся в расплавлении металлической проволоки или порошка металлизатором и подачи потока жидких капель: на ремонтируемую поверхность в потоке газа называется ...

1) железнением                   2) гальваническим наращиванием

3) металлизацией                4) газовой сваркой

Вариант 17

1.  Процесс железнения применяют для ..

1: зашиты деталей от коррозии

2: придания поверхностям нужной чистоты

3: восстановления свойств детали

4: восстановления изношенных поверхностей

2. Пластмассы применяют для...

1: восстановления размеров деталей

2: герметизации соединении

3: придания нужной шероховатости

4: зашиты от коррозии

5: стабилизации неподвижных соединений

3. Имеется вал,  на котором располагаются центровые отверстия, два шипа, две подступицы

и резьбовой хвостовик. Все перечисленные поверхности имеют повреждения. В первую

очередь восстанавливают ...

1: два шипа

2: две подступицы

3: центровые отверстия

4: резьбовой хвостовик

4. При восстановлении корпусных деталей в первую очередь ...

1: обрабатывают рабочие поверхности под ремонтный размер

2: восстанавливаются базовые технологические поверхности

3: восстанавливаются плоские поверхности

4:устраняются трещины, обломы, сколы

5. При наличие трещин у гильз цилиндров их (гильзы) ...

1: восстанавливают наплавкой и последующим растачиванием

2: восстанавливают заваркой и обработкой «как чисто»

3: восстанавливают постановкой фигурных вставок

4: выбраковывают

Вариант 18

1. Хонингование гильз цилиндра применяется для

1: удаления части металла с поверхности

2: получения нужного профиля поверхности

3: увеличения прочности поверхности

4: увеличения износостойкости поверхности

2. Для предотвращения появления микротрещин на поверхности гильзы во время хонингования...

1: операцию производят с небольшой подачей

2: операцию производят при высокой окружной скорости

3: применяют обильное охлаждение

4: операцию производят с нагревом детали

3. Наиболее целесообразно устранять прогиб коленчатого вала ...

1: методом статического изгиба

2: методом горячего деформирования

3: методом чеканки

4: термической правкой

4. При шлифовании коренных шеек коленчатых валов базовыми поверхностями являются ...

1: крайние коренные шейки

2; центровые отверстия

3: шатунные шейки

4: фланец под маховик

5. При шлифовании шатунных шеек коленчатых валов базовыми поверхностями являются ...

1: крайние коренные шейки

2: центровые отверстия

3: первая шатунная шейка

4: фланец под маховик

Вариант 19

1. Усталостное изнашивание наиболее характерно для ...

1: распределительных валов

2: полуосей

3: пружин

4: гильз цилиндров

2. Для коренных шеек коленчатого вала естественным изнашиванием является ...

1: окислительное изнашивание

2: усталостное изнашивание

3: абразивное изнашивание

4: изнашивание при фреттинге

3. Естественное коробление поверхности сопряжения блока цилиндров с головкой блока происходит из-за ...

1: естественного старения материала блока и головки

2: затяжки крепления головки моментом, превышающим допустимый

3: изнашивание при фреттинге

4: перегрева блока при работе

4. Износ верхнего и нижнего посадочных отверстий в блоке цилиндров под гильзу является следствием ...

1: пластического деформирования

2: фреттинг-коррозии

3: окислительного изнашивания

4; износа при фреттинге

5. Износ посадочного места под подшипник первичного вала КПП является следствием ...

1: окислительного изнашивания

2: изнашивания при фреттинге

3: гидроабразивного изнашивания

4: усталостного изнашивания

Вариант 20

1. Окислительное изнашивание является результатом взаимодействия материала детали

с(со) ...

1: кислородом

2: коррозионной средой

3: потоком жидкости

4: смазочным материалом

2. Износ верхней части цилиндров в зоне верхней мертвой точке верхнего компрессионного кольца является следствием

1: наличия коррозионной среды

2: исчезновения масляного клина из-за остановки кольца при смене направления движения

3: высоких температур в процессе горения 4: механического воздействия

3. Износ рабочих поверхностей плунжерной пары ТНВД...

1: устраняют перешлифовкой

2: устраняют заменой

3: устраняют переукомплектованием

4: не устраняют, пару выбраковывают

4. Значительные вмятины на топливном баке ...

1: устраняют постановкой заплат

2: устраняют нравной через отверстие, вырезанное на противоположной стороне бака против вмятины

3: устраняют правкой специальным прутком, приваренным к центру вмятины

4: не устраняют (бракуют)

5. Отремонтированные топливопроводы низкого давления проверяют

1: только на герметичность

2: только на пропускную способность

3: на герметичность и пропускную способность

4: на максимальное давление

Вариант 21

1. Какие из перечисленных неисправностей тормозов- с пневматическим приводом, могут явиться причинами слабого торможения (тормозной путь, превышает установленные значения)?

1)  Ослабление натяжения приводного ремня компрессора.

2)   Отсутствие зазора между колонками и тормозным барабаном в расторможенном состоянии (при отпущенной тормозной педали).

3)   Свободный ход тормозной педали больше установленной нормы.

4)  Замасливание фрикционных  накладок тормозных колодок.

5)  Повреждение диафрагм в колесных тормозных камерах.

2.Какие   последствия   произойдут   в  тормозной   системе с пневматическим приводом при:

1.   Негерметичности привода передних колес?            1) Снижение, эффективности торможения.

2.   Негерметичностн привода задних колес?                 2)  Сохранение эффективности торможения.

3.  Аварийном   падении   давления                           3)  Автоматическое затормаживание.

в  контуре  стояночного  или  запасного

тормоза?

3. Проверка герметичности устройств, и соединительных трубок (шлангов) пневматического тормозного привода производится...

1)  по показаниям манометра.

2) по включению контрольных ламп на щитке приборов трактора

3)   на слух.

4)   с помощью специальных стендов и контрольных приборов (приспособлений).

5)  всеми указанными способами.

Тема 1.4. Хранение машин

Вариант 22

1. В каких местах с\х предприятий размещают трактора для хранения?

1)   На открытых площадках.

2)   Под навесом.

3)   В закрытых помещениях.

4)   Во всех названных.

2.  Крытые помещения могут быть манежного и боксового типа. Стоянку боксового типа чаще всего используют для хранения...

1)   легковых автомобилей общего назначения.

2)   грузовых автомобилей общего назначения.

3)   пожарных, специальных и других автомобилей спецназначения.

4)   автомобилей, принадлежащих работникам данного предприятия.

3.   При постановке трактора на стоянку...

1)   следует выключить двигатель.

2)   надежно затормозить автомобиль.

3)   выполнить оба указанных требования.

4.   Какой способ двухрядной расстановки тракторов  на стоянку позволяет сократить расстояние между рядом расположенными тракторми и сделать минимальной ширину проезда?

1)   Косоугольная.         2)  Прямоугольная.

5. Какой ширины проход следует оставлять для выезда тракторов?

1)  3~6 м.    2) 6—9 м. - 3) 9—12 м.    4)   12—15 м.

Вариант 23

I.   Какие сведения заносятся в карточку учета работы шины?

1)   Размер, модель, серийный номер.

2)   Пробег и техническое состояние шины.

3)   Причина снятия шины.

4)   Все перечисленные.

2.   В   карточке   учета   работы      шины указывают ее пробег...

1) за месяц.                               2) с    начала    эксплуатации.

3)  за оба периода

3.   Записи     в     карточке     учета     работы     шины... подписью водителя.

I)  подтверждаются.         2)   не подтверждаются.

4.  Хранить шины разрешается...

1)  в закрытом сухом помещении.

2)   вне помещений под навесом.

3)   в местах, защищенных от солнечных лучей.

4)   в   любых   местах,   защищенных   от   атмосферных осадков.

5.   Покрышки должны храниться...

1)   на стеллажах.                       4) в     горизонтальном положении.

2)   в штабелях.

3)   в вертикальном  положении.               5)  в   любом    положении.

Вариант 24

1. На каком удалении (А) от хлебных массивов должны располагаться временные площадки для хранения машин при проведении массовых полевых работ?

1.Не менее 100 м.

2.Не менее 80 м.

3.Не менее 50 м.

2. Какой ширины (А) должна быть вспаханная полоса вокруг площадки для временного хранения машин при проведении массовых полевых работ?

1.Не менее  4 м.

2.Не менее 3 м.

3.Не менее 2 м.

3. На каком удалении (А) от мест временного хранения ГСМ должны располагаться временные площадки для хранения машин при проведении массовых полевых работ?

1.Не менее 10 м.

2.Не менее 20 м.

3.Не менее 30 м.

4. Разрешается ли хранение химических веществ вместе с горючими и легко вспламеняющимися веществами?

1) Разрешается.

2) Запрещается.

3) Разрешается, если тара имеет плотно закрывающиеся крышки.

5. Каким образом должна быть подготовлена самоходная машина, подлежащая ремонту?

1)Очищена от грязи и высушена.

2) Очищена от грязи и технологических продуктов, вымыта и высушена.

3) Очищена от грязи, баки необходимо полностью заправить топливом.

Вариант 25

1. При каком виде хранения сеялки все механизмы и агрегаты остаются на своих местах?

1)При кратковременном.

2) При длительном.

3) В обоих случаях.

2. Обязательно ли восстанавливать поврежденную при эксплуатации окраску рабочей машины при подготовке ее к длительному хранению?

1)Обязательно.

2)Необязательно.

3)Обязательно хотя бы покрыть смазкой.

3. На сколько необходимо снизить давление воздуха в шинах сеялок при хранении их на специальных подставках?

1.70-80%.

2.60-70%.

3.50-60%.

4. Какова периодичность проверки состояния машин при открытом способе хранения?

1.Ежесменно.

2.Ежемесячно.

3.Через каждые два месяца.

5. Что необходимо сделать при постановке сеялки на хранение?

1.Установить ее на специальные подставки.

2.Опустить сошники на подложенную доску.

3.Снизить давление в шинах.

4.Выполнить все перечисленное.

Варианты правильных ответов:

|  | Ответы по заданиям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задание № 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Задание № 2 | 2 | 3 | 2.3 | 4 | 2.3.4 |
| Задание № 3 | 1.2.3.4 | 1 | 1.3 | 1.2.3.4. | 1.2.3 |
| Задание № 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 |
| Задание № 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Задание № 6 | 5 | 1.2.3 | 1.2.3 | 1.2.3 | 1.2 |
| Задание № 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2.3 |
| Задание № 8 | 3.4 | 3 | 2 | 1 | 4.5 |
| Задание № 9 | 1.2 | 5 | 4 | 1 | 1.2.5 |
| Задание № 10 | 1.4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Задание № 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Задание № 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Задание № 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Задание № 14 | 1.2 | 2.3 | 1 | 2 | 1 |
| Задание № 15 | 3 | 2 | 2.4 | 2 | 2 |
| Задание № 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Задание № 17 | 4 | 1.2.5 | 3 | 4 | 4 |
| Задание № 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Задание № 19 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Задание № 20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Задание № 21 | 1.3.4.5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Задание № 22 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Задание № 23 | 4 | 3 | 1 | 1.3 | 1.3 |
| Задание № 24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Задание № 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |

\

Тестовые задания по разделу.

ГБПОУ НСО «Венгеровский центр

профессионального обучения

Тестовые задания по «Выполнение

слесарных работ по ремонту

и техническому обслуживанию

сельскохозяйственных машин

и оборудованию»

Группа №___________________

Профессия «Тракторист-машинист

с\х производства»

Ф.И.О._______________________

_____________________________

Вариант 1

1.   Техническое обслуживание — это комплекс организационно-технических мероприятий, которые проводятся для...

1)   уменьшения интенсивности изнашивания деталей трактора.

2)   предупреждения неисправностей.

3)   поддержания надлежащего внешнего вида транспортного средства.

4)   обеспечения всех перечисленных показателей.

2.  Периодичность выполнения технического обслуживания ТО-1, ТО-2 и ТО-3 измеряется...

1)   временем работы трактора.

2)   пробегом трактора с нагрузкой.

3)   общим пробегом трактора.

4)   объемом выполненной транспортной работы.

3. «Неисправность» - это.

1: нарушения в технических нормах и требованиях не выводящие трактор из работоспособного состояния.

2: временный выход из строя узлов и агрегатов трактора.

3: нарушение в синхронности работы различных систем трактора.

4: временные нарушения в технических нормах не требующие вмешательства для их устранения.

4. Вид ремонта, предназначенный для обеспечения назначенного ресурса трактора и его

составных частей путем восстановления их исправности и близкого к полному восстановлению ресурса, называется ...

1: Капитальный

2: Текущий

3: Средний

4: Обезличенный

5: Необезличенный

5. Сущностью   планово-предупредительного ремонта технологического оборудования является то, что.

1; и  ТО и ремонт выполняются по плану.

2: ТО выполняются по плану, а ремонт по необходимости.

3: и ТО и ремонт выполняются по потребности.

4: ремонт выполняются по плану, а ТО по необходимости.

6. Разрешается ли проводить диагностику трактора с навешенными сельскохозяйственными машинами?

1)Разрешается, если машины опустить на специальные подставки.

2)Не разрешается.

3)Разрешается.

7. Чем можно освещать топливные баки и другие емкости с топливом?

1)Открытым огнем.

2)Открытым огнем при отсутствии в них топлива.

3)Электрическим фонарем.

8.  Компрессия в цилиндрах двигателя в наибольшей мере зависит от технического состояния...

1)   цилиндро-поршневой группы.

2)  газораспределительного механизма.

3)  системы охлаждения.

4)  системы смазки.                                    .    .

9.   Неисправностями каких механизмов и систем чаще всего обусловлена неустойчивая работа двигателя?

1)   Системы питания.                        2)   Системы     зажигания.

3)   Системы  охлаждения.                 4)  Системы смазки.

5)  Газораспределительного механизма.

6)   Кривошипно – шатунного механизма.

10. Компрессия в цилиндрах измеряется...

1)   на полностью прогретом двигателе.

2)   на холодном двигателе.

3)   при    закрытых   дроссельных    и    воздушной    заслонках.

4)   при полностью открытых дроссельных и воздушной заслонках.

5)   на прогретом или холодном двигателе при любом положении заслонок.

11. Прослушивание двигателя проводится...

1)   сразу же после его пуска.

2)   после прогрева до 70—85 °С.

3)   после прогрева до 40 °С.

12. Разность показаний манометра при проверке компрессии в цилиндрах одного и того же двигателя не может превышать...

I) 0,1 МПа.   2)  0,2 МПа.   3) 0.3 МПа.   4) 0,4 МПа.

13.  Тепловые зазоры проверяют и регулируют при неизменном положении коленчатого вала...

1)   на клапанах одного цилиндра.

2)   на клапанах различных цилиндров.

3)   любым из указанных способов.

14.  Тепловой зазор нормальный, если соответствующий щуп проходит в зазор и извлекается из него...

1) свободно.         2)  с усилием.

15.  Масло, сливаемое из поддона картера,...

1)   разрешается сливать в канализацию при наличии очистных сооружений.

2)   подлежит сбору для последующей переработки и применения.

3)   разрешается выливать или собирать для последующей переработки в зависимости от местных условий.

16.  Ремонт подвижного состава проводят...

1)   по потребности в зависимости от его технического состояния.

2)   в  плановом   порядке через определенный   пробег независимо от технического состояния:

3)   только по окончании установленного межремонтного пробега независимо от технического состояния.

17.   Различают два вида ремонта: текущий  и капитальный. Оба указанные вида могут выполняться...

1)   только при ремонте одного из агрегатов (узлов).

2)  только при ремонте трактора в целом.

3)   как при ремонте трактора в целом, так и при ремонте отдельных узлов и агрегатов.

18.  При текущем   ремонте  агрегата  устраняются   неисправности...

1)   только данного агрегата.

2)   всех агрегатов, связанных с ремонтируемым.

19.  Трактор направляется на капитальный ремонт, если...

1)   в нем нуждается только двигатель.

2)   в нем нуждается большинство агрегатов.

3)   трактор прошел установленную норму пробега до капитального ремонта.

4)   трактор прошел гарантийный пробег, установленный заводом-изготовителем для  новых автомобилей.

20.   Капитальный ремонт трактора производится на...

I)  тракторных заводах-изготовителях.                             2), трактороремонтных заводах.

3)   крупных  с\х. предприятиях.                                      4)   всех перечисленных предприятиях.

21.  Износам различных видов подвергаются детали...

1) только  в  процессе   работы   на   различных   режимах на протяжении всего периода эксплуатации.

2) только при работе машины в период обкатки и под максимальной нагрузкой.

3) на протяжении всего периода эксплуатации, включая хранение.

22.  Интенсивность   износа    тракторных   деталей различных сопряжений...

I)  одинакова.                      2)  неодинакова.

23. Способ восстановления, который может привести к ее нагреву, который может вызвать структурные изменения в металле, называется ...

1: газотермическое напыление

2: слесарно-механическая обработка

3: сварка и наплавка

4: гальванические покрытия

24. Способ пластического деформирования, при котором восстанавливаются наружные или внутренние диаметры деталей за счет уменьшения их высоты, называется ...

1: осадка                                  2: вдавливание

3: раздача                                 4: обжатие

5: накатка

25. Способ, заключающийся в расплавлении металлической проволоки или порошка металлизатором и подачи потока жидких капель: на ремонтируемую поверхность в потоке газа называется ...

1) железнением                   2) гальваническим наращиванием

3) металлизацией                4) газовой сваркой

26.  Процесс железнения применяют для ..

1: зашиты деталей от коррозии

2: придания поверхностям нужной чистоты

3: восстановления свойств детали

4: восстановления изношенных поверхностей

27. При восстановлении корпусных деталей в первую очередь ...

1: обрабатывают рабочие поверхности под ремонтный размер

2: восстанавливаются базовые технологические поверхности

3: восстанавливаются плоские поверхности

4:устраняются трещины, обломы, сколы

28. Хонингование гильз цилиндра применяется для

1: удаления части металла с поверхности

2: получения нужного профиля поверхности

3: увеличения прочности поверхности

4: увеличения износостойкости поверхности

29. Усталостное изнашивание наиболее характерно для ...

1: распределительных валов

2: полуосей

3: пружин

4: гильз цилиндров

30. Естественное коробление поверхности сопряжения блока цилиндров с головкой блока происходит из-за ...

1: естественного старения материала блока и головки

2: затяжки крепления головки моментом, превышающим допустимый

3: изнашивание при фреттинге

4: перегрева блока при работе

31. Износ посадочного места под подшипник первичного вала КПП является следствием ...

1: окислительного изнашивания

2: изнашивания при фреттинге

3: гидроабразивного изнашивания

4: усталостного изнашивания

32. Износ рабочих поверхностей плунжерной пары ТНВД...

1: устраняют перешлифовкой

2: устраняют заменой

3: устраняют переукомплектованием

4: не устраняют, пару выбраковывают

33. Окислительное изнашивание является результатом взаимодействия материала детали

с(со) ...

1: кислородом

2: коррозионной средой

3: потоком жидкости

4: смазочным материалом

34. Отремонтированные топливопроводы низкого давления проверяют

1: только на герметичность

2: только на пропускную способность

3: на герметичность и пропускную способность

4: на максимальное давление

35. Проверка герметичности устройств, и соединительных трубок (шлангов) пневматического тормозного привода производится...

1)  по показаниям манометра.

2) по включению контрольных ламп на щитке приборов трактора

3)   на слух.

4)   с помощью специальных стендов и контрольных приборов (приспособлений).

5)  всеми указанными способами.

36.  Крытые помещения могут быть манежного и боксового типа. Стоянку боксового типа чаще всего используют для хранения...

1)   легковых автомобилей общего назначения.

2)   грузовых автомобилей общего назначения.

3)   пожарных, специальных и других автомобилей спецназначения.

4)   автомобилей, принадлежащих работникам данного предприятия.

37.   Какой способ двухрядной расстановки тракторов  на стоянку позволяет сократить расстояние между рядом расположенными тракторми и сделать минимальной ширину проезда?

1)   Косоугольная.         2)  Прямоугольная.

38.  Хранить шины разрешается...

1)  в закрытом сухом помещении.

2)   вне помещений под навесом.

3)   в местах, защищенных от солнечных лучей.

4)   в   любых   местах,   защищенных   от   атмосферных осадков.

3.Не менее 50 м.

39. Какой ширины (А) должна быть вспаханная полоса вокруг площадки для временного хранения машин при проведении массовых полевых работ?

1.Не менее  4 м.

2.Не менее 3 м.

3.Не менее 2 м.

40. Разрешается ли хранение химических веществ вместе с горючими и легко вспламеняющимися веществами?

1) Разрешается.

2)Запрещяется.

3) Разрешается, если тара имеет плотно закрывающиеся крышки.

ГБПОУ НСО «Венгеровский центр

профессионального обучения

Тестовые задания по «Выполнение

слесарных работ по ремонту

и техническому обслуживанию

сельскохозяйственных машин

и оборудованию»

Группа №___________________

Профессия «Тракторист-машинист

с\х производства»

Ф.И.О._______________________

_____________________________

Вариант 2

1.  Система технического обслуживания, принятая в нашей стране, направлена на...

1)   оперативное устранение выявленных в процессе эксплуатации неисправностей.

2)   своевременное выявление технического состояния и предупреждение неисправностей.

3)   уменьшение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, возникающих из-за технических неисправностей.

4)   достижение всех перечисленных целей.

2.   Несвоевременное или некачественное выполнение операций технического обслуживания в полном объеме ведет к...

1)   немедленному   возникновению   отказов   в   работе.

2)   преждевременному износу и уменьшению сроков службы.

3)   увеличению эксплуатационных затрат.

4)   увеличению вероятности появления неисправностей.

3. «Работоспособное состояние» - это такое состояние, когда автомобиль удовлетворяет тем требованиям, которые.

1: позволяют использовать его по назначению.

2: позволяют использовать его по назначению без снижения экономических показателей.

3: предъявляет потребитель.

4: позволяют использовать его по назначению без угрозы безопасности движения.

4. Вил ремонта, при котором не сохраняется принадлежность восстановленных составных частей к определенному экземпляру, к которому они принадлежали до ремонта, называется ...

1: Капитальный                         2: Текущий

3: Средний                                 4: Обезличенный

5. Разрешается ли проводить техническое обслуживание при работающем двигателе?

1)Разрешается во всех случаях.

2)Разрешается, если при проведении ТО требуется запуск двигателя.

3)Не разрешается.

6. Работа двигателя в закрытом помещении при техобслуживании гусеничной самоходной машины:

1)Запрещена.                                      2)Разрешена.

3)Допускается только с выводом выхлопных газов за пределы помещения.

7. Ремонт, техническое обслуживание, чистку и устранение неисправностей проводят:

1)При отключенном приводе.                           2)Заглушённом двигателе.

3)Достаточном освещении.                           4)Правильно п.п. 1, 2.

8. Какая из перечисленных неисправностей не может явиться причиной снижения компрессии?

1)   Износ гильз и поршневых колец.

2)   Отсутствие тепловых зазоров в клапанном  механизме.

3)   Ослабление крепления головки блока цилиндров.

4)   Увеличенные тепловые зазоры в клапанном механизме.

5)   Повреждение  прокладки  между  головкой и  блоком цилиндров.

9.  Снижение мощности двигателя может быть вызвано...

1)   отсутствием тепловых зазоров в клапанном механизме.

2)   неплотным соединением впускной трубы с головкой блока.

3)   неплотным прилеганием тарелок клапанов к седлам.

4)   любой из перечисленных причин.

10.  При измерении компрессии...

1)   выворачивается свеча только на проверяемом цилиндре.

2)   выворачиваются свечи на всех цилиндрах.

11.   Давление   в   цилиндре   при   проверке   компрессии в двигателе Д-240 должно быть не менее...

I) 0,6 МПа.     2) 1,7 МПа.     3) 2,8 МПа. 4) 5,9 МПа.

12.  Тепловые зазоры в клапанных механизмах обычно проверяют и регулируют на двигателе...

1)  холодном.         2)  полностью прогретом.

3) на холодном или прогретом в зависимости от конструктивных особенностей газораспределительного механизма.

13.  Какими щупами измеряют тепловые зазоры?

I)   Плоскими.         2)   Круглыми.         3)  Любыми.

14.   Каким способом не регулируют тепловые зазоры на двигателях изучаемых тракторов?

1)   Изменением положения коромысел относительно стержня клапана.    .

2)   Изменением взаимного расположения распределительного и коленчатого валов.

3)   Изменением расположения рычагов относительно кулачков распределительного вала.

4)   Изменением количества прокладок, на которые воздействуют кулачки распределительного вала.

15. Если при сливе масла будет обнаружено, что система смазки сильно загрязнена большим количеством механических примесей, необходимо промыть ее. При промывке в поддон картера заливают...

1)   индустриальное масло.

2)   веретенное масло.

3)   чистое моторное масло прежней вязкости.

4)   любое из перечисленных масел.

16.  Если после преодоления водной преграды в масле обнаружится вода,...

1)   следует масло слить и заправить двигатель новым маслом нужной марки.

2)   следует продолжить эксплуатацию до ближайшего планового технического обслуживания и затем заменить масло.

3)   можно действовать любым из этих способов.

17.  Ремонтные работы, как правило,...

1)   связаны с разборкой узла или агрегата.

2)   проводятся без разборки узла или агрегата.

18.   Какой метод ремонта требует меньших затрат времени и обеспечивает более высокое качество?

1)  Агрегатный.                    2)  Индивидуальный.

19. При каких условиях агрегат направляется на капитальный ремонт?

1) Базовая деталь нуждается в ремонте, требующем полной разборки агрегата.

2)   Большинство деталей изношено и не может быть восстановлено текущим ремонтом.

3)   При любом из указанных условий.

20.   Если после прохождения трактора установленной нормы выработки выявлено, что этот трактор  еще не требует ремонта, то...

1)   он допускается к дальнейшей эксплуатации.

2)   подлежит капитальному ремонту независимо от технического состояния.

21.Вид ремонта, предназначенный для обеспечения назначенного ресурса трактора и его составных частей путем восстановления их исправности и близкого к полному восстановлению ресурса, называется ...

1: Капитальный                         2: Текущий                               3: Средний

4: Обезличенный                       5: Необезличенный

22.  Интенсивность механического износа деталей трактора определяется....

1)   абсолютной величиной изменения размеров деталей.

2)   отношением значения износа к наработки трактора.

3)   отношением износа к объему транспортной работы.

4)   отношением износа к номинальному размеру детали.

5)   любым из перечисленных параметров.

23.  Интенсивность механического износа тракторных деталей...

1) остается неизменной на протяжении всего периода эксплуатации.

2)  имеет наибольшее значение в период проведения обкатки

3) имеет наибольшее значение в период нормальной эксплуатации.

4) имеет наименьшее значение в период нормальной эксплуатации.

24.  Если износ деталей достиг предельного значения,...

1) допускается   продолжение   эксплуатации   при   отсутствии ударных нагрузок на деталь.

2) запрещается   дальнейшая   эксплуатация   во   всех случаях.

4) запрещается эксплуатация только при возникновении угрозы безопасности дорожного движения.

25. Обработка поверхности детали под ремонтный размер эффективна в случае, если ...

1: на детали нет других дефектов

2: механическая обработка не приведет к ликвидации термически обработанного

поверхностного слоя детали

3: на предприятии отсутствует оборудование для восстановления детали другими способами

4: поверхность после обработки будет иметь установленную техническими требованиями

чистоту

26. Имеется вал. на котором располагаются центровые отверстия, два шипа, две подступицы и резьбовой хвостовик. Все перечисленные поверхности имеют повреждения. В первую очередь восстанавливают ...

1: два шипа

2: две подступицы

3: центровые отверстия

4: резьбовой хвостовик

27. При наличие трещин у гильз цилиндров их (гильзы) ...

1: восстанавливают наплавкой и последующим растачиванием

2: восстанавливают заваркой и обработкой «как чисто»

3: восстанавливают постановкой фигурных вставок

4: выбраковывают

28. Для предотвращения появления микротрещин на поверхности гильзы во время хонингования...

1: операцию производят с небольшой подачей

2: операцию производят при высокой окружной скорости

3: применяют обильное охлаждение

4: операцию производят с нагревом детали

29. При шлифовании коренных шеек коленчатых валов базовыми поверхностями являются ...

1: крайние коренные шейки

2; центровые отверстия

3: шатунные шейки

4: фланец под маховик

30. Для коренных шеек коленчатого вала естественным изнашиванием является ...

1: окислительное изнашивание

2: усталостное изнашивание

3: абразивное изнашивание

4: изнашивание при фреттинге

31. Износ верхнего и нижнего посадочных отверстий в блоке цилиндров под гильзу является следствием ...

1: пластического деформирования

2: фреттинг-коррозии

3: окислительного изнашивания

4; износа при фреттинге

32. Износ верхней части цилиндров в зоне верхней мертвой точке верхнего компрессионного кольца является следствием

1: наличия коррозионной среды

2: исчезновения масляного клина из-за остановки кольца при смене направления движения

3: высоких температур в процессе горения 4: механического воздействия

33. Значительные вмятины на топливном баке ...

1: устраняют постановкой заплат

2: устраняют нравной через отверстие, вырезанное на противоположной стороне бака против вмятины

3: устраняют правкой специальным прутком, приваренным к центру вмятины

4: не устраняют (бракуют)

34. Какие из перечисленных неисправностей тормозов- с пневматическим приводом, могут явиться причинами слабого торможения (тормозной путь, превышает установленные значения)?

1)  Ослабление натяжения приводного ремня компрессора.

2)   Отсутствие зазора между колонками и тормозным барабаном в расторможенном состоянии (при отпущенной тормозной педали).

3)   Свободный ход тормозной педали больше установленной нормы.

4)  Замасливание фрикционных  накладок тормозных колодок.

5)  Повреждение диафрагм в колесных тормозных камерах.

35. В каких местах с\х предприятий размещают трактора для хранения?

1)   На открытых площадках.

2)   Под навесом.

3)   В закрытых помещениях.

4)   Во всех названных.

36.   При постановке трактора на стоянку...

1)   следует выключить двигатель.

2)   надежно затормозить автомобиль.

3)   выполнить оба указанных требования.

37. Какой ширины проход следует оставлять для выезда тракторов?

1)  3~6 м.    2) 6—9 м. - 3) 9—12 м.    4)   12—15 м.

38.   Какие сведения заносятся в карточку учета работы шины?

1)   Размер, модель, серийный номер.

2)   Пробег и техническое состояние шины.

3)   Причина снятия шины.

4)   Все перечисленные.

39. На каком удалении (А) от хлебных массивов должны располагаться временные площадки для хранения машин при проведении массовых полевых работ?

1.Не менее 100 м.

2.Не менее 80 м.

3.Не менее 50 м.

40. На каком удалении (А) от мест временного хранения ГСМ должны располагаться временные площадки для хранения машин при проведении массовых полевых работ?

1.Не менее 10 м.

2.Не менее 20 м.

3.Не менее 30 м.

Критерии оценки теста:

Каждое задание, правильно выполненное в итоговом тесте оценивается в 1 балл.

- тест считается пройденным на "отлично", если правильно выполнено 36 - 40  заданий;

- тест считается пройденным на "хорошо", если правильно выполнено 31 - 35 заданий;

- тест считается пройденным на "удовлетворительно", если правильно выполнено 21 - 30 заданий;

- тест считается не пройденным, если правильных ответов менее или равно 20 заданий.

Варианты правильных ответов:

1 вариант

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответы | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,2 | 1,2,5, | 1,4 |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответы | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2,3 | 2 |
| № вопроса | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ответы | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| № вопроса | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Ответы | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1,3 | 1 | 2 |

2 вариант

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответы | 2 | 2,3,4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2,3 | 5 | 1 | 2 |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответы | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1 |
| № вопроса | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ответы | 2 | 2 | 2,4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| № вопроса | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Ответы | 4 | 2 | 2 | 1,3,4,5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |

БИЛЕТЫ

для проведения экзамена

МДК 01.01 «Технология выполнение работ по ремонту и наладке сельскохозяйственных машин и оборудования» профессия: 35.01.27 «Мастер сельскохозяйственного производства»

Билет №1

1. Общее устройство дизельного двигателя.

2. Способы хранение сельскохозяйственных машин.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет №2

1. Назначение и общее устройство молотильного устройства зерноуборочного комбайна.

2. Виды технического обслуживания для с/х техники.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет №3

1. Назначение и общее устройство КШМ двигателя.

2. Способы восстановления деталей.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет №4

1.  Назначение и общее устройство плугов.

2. Планово-предупредительная система ТО.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 5

1.  Жидкостная система охлаждения двигателя.

2. Устройство и регулировки наклонной камеры комбайна.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 6

1. Назначение и общее устройство сеялки СЗП – 3,6.

2. Обкатка тракторов.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 7

1. Назначение и общее устройство ГРМ двигателя.

2. Сепарирующее устройство зерноуборочного комбайна.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 8

1. Назначение, устройство и наладка навески трактора.

2. Устройство и регулировки пресс-подборщика.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 9

1. Назначение, устройство системы питания турбированного двигателя трактора.

2. Что такое диагностика? Виды диагностики.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 10

1. Устройство, регулировки разбрасывателей минеральных удобрений.

2. Надежность сельскохозяйственных машин.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 11

1. Принцип работы и устройство пускового двигателя.

2. Устройство и работа опрыскивателей.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 12

1. Назначение и общее устройство зерноочистительных машин.

2. Виды ремонта и их отличие.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 13

1 Очистка мойка с\х машин и оборудования.

2. Назначение, устройство однодискового сцепления трактора.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 14

1 Операции ТО-1 для тракторов.

2. Назначение, устройство картофелесажалки.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 15

1 Операции ТО-2 для тракторов.

2. Назначение, устройство гидросистемы тракторов.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 16

1 Операции ТО-3 для колесных тракторов.

2. Оборудование слесарного верстака.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 17

1 Операции ТО-3 для гусеничных тракторов.

2. Устройство и назначение слесарного верстака.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Билет № 18

1 Операции ТО-1 для сельскохозяйственных машин.

2. Назначение и устройство КПП трактора ДТ.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Билет № 19

1. Организация технического обслуживания.

2. Назначение и устройство рулевого управления трактора МТЗ.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Билет № 20

1. Способы восстановления деталей.

2. Назначение и устройство культиваторов.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Билет № 21

1. Монтаж и демонтаж сельскохозяйственных машин и оборудования.

2. Назначение и устройство борон.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Билет № 22

1. Назначение и виды тормозных механизмов и приводов.

2. Сезонное техническое обслуживание.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Билет № 23

1. Дефектовка и выявление причин неисправностей с\х машин и оборудования.

2. Виды и устройство промежуточных соединений тракторов.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Билет № 24

1.Гидрообьемное рулевое управление тракторов.

2. Ежесменное техническое обслуживание.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Билет № 25

1. Назначение и устройство ведущего моста колесного трактора.

2. Восстановление деталей способом ремонтных размеров.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

2.2. Критерии оценки

| Балл | Уровень усвоения | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- |
| «5» | Максимальный уровень | Обучающийся правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. |
| «4» | Средний уровень | Обучающийся ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. |
| «3» | Минимальный уровень | Обучающийся ответил на теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. |
| «2» | Минимальный уровень не достигнут | При ответе на теоретический вопрос билета обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. |

3. ОЦЕНКА ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

3.1. Общие положения
Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка:

1) профессиональных и общих компетенций;

2)  практического опыта и умений.

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

| аттестационный лист по УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ №1 ____________________________________________________, обучающийся на __ курсе по профессии 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства успешно прошел учебную практику по ПМ.01. «Выполнение работ по ремонту и наладке сельскохозяйственных машин и оборудования» «Слесарное дело» в объеме 36 часов: с «____» _______ 20___ г. по «____» ______ 20___ г. Виды и качество выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды и объем работ, выполненных во время практики | Кол-во часов 36 | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| Виды работ: - Организация рабочего места слесаря. Плоскостная и пространственная разметка. - Рубка, гибка и правка металла. - Резка и опиливание металла. - Сверление,.развертывание, зенкерование металла. Нарезание резьбы - Клёпка, пайка, лужение и склеивание - Распиливание и припасовка. Притирка и доводка | 6 6 6 6 6 6 |  |
| Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время учебной практики ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| Мастер производственного обучения _______________________________/_______________/ |  |  |

| аттестационный лист по УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ №2 ____________________________________________________, обучающийся на __ курсе по профессии 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства успешно прошел учебную практику по ПМ.01. «Выполнение работ по ремонту и наладке сельскохозяйственных машин и оборудования» «Техническое обслуживание» в объеме 36 часов: с «____» _______ 20___ г. по «____» ______ 20___ г. Виды и качество выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды и объем работ, выполненных во время практики | Кол-во часов 36 | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| Виды работ: 1. Техническое обслуживание колесных тракторов 2. Техническое обслуживание гусеничных тракторов 3. Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 4. Техническое обслуживание комбайнов 5. Техническое обслуживание машин и механизмов для животноводства 6. Постановку техники на хранение | 6 6 6 6 6 6 |  |
| Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время учебной практики ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| Мастер производственного обучения _______________________________/_______________/ |  |  |

| аттестационный лист по УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ №3 ____________________________________________________, обучающийся на __ курсе по профессии 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства успешно прошел учебную практику по ПМ.01. «Выполнение работ по ремонту и наладке сельскохозяйственных машин и оборудования» «Ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин» в объеме 36 часов: с «____» _______ 20___ г. по «____» ______ 20___ г. Виды и качество выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды и объем работ, выполненных во время практики | Кол-во часов 36 | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| Виды работ: 1. Выполнить разборку (сборку), монтаж(демонтаж) сельскохозяйственных машин и оборудования 2. Произвести восстановление деталей и ремонт узлов и механизмов тракторов 3. Произвести восстановление деталей и ремонт узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования 4. Произвести восстановление деталей и ремонт узлов и механизмов комбайнов 5. Произвести восстановление деталей и ремонт узлов и механизмов машин и оборудования для животноводства 6. Выполнить стендовую обкатку, испытание, регулировку и наладку отремонтированных сельскохозяйственных машин и оборудования | 6 6 6 6 6 6 |  |
| Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время учебной практики ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| Мастер производственного обучения _______________________________/_______________/ |  |  |

| аттестационный лист по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ № 1 ____________________________________________________, обучающийся на __ курсе по профессии 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства успешно прошел производственную практику по ПМ.01. «Выполнение работ по ремонту и наладке сельскохозяйственных машин и оборудования» «Техническое обслуживание» в объеме 36 часов: с «____» _______ 20___ г. по «____» ______ 20___ г. Виды и качество выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды и объем работ, выполненных во время практики | Кол-во часов 36 | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| Виды работ: 1.Выполнить техническое обслуживание при использовании тракторов 2.Выполнить техническое обслуживание при использовании сельскохозяйственных машин и оборудования 3.Выполнить техническое обслуживание при использовании машин и оборудования для животноводства 4. Выполнить техническое обслуживание при хранении тракторов 5. Выполнить техническое обслуживание при хранении сельскохозяйственных машин и оборудования для растениеводства и животноводства 6. Заправлять тракторы и самоходные сельскохозяйственные машины горючесмазочными материалами | 6 6 6 6 6 6 |  |
| Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время производственной практики ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| Мастер производственного обучения _______________________________/_______________/ |  |  |

| аттестационный лист по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ № 2 ____________________________________________________, обучающийся на __ курсе по профессии 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства успешно прошел производственную практику по ПМ.01. «Выполнение работ по ремонту и наладке сельскохозяйственных машин и оборудования» «Ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин» в объеме 72 часов: с «____» _______ 20___ г. по «____» ______ 20___ г. Виды и качество выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды и объем работ, выполненных во время практики | Кол-во часов 72 | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| Виды работ: 1.Провести ремонт с восстановлением деталей двигателей тракторов 2.Провести ремонт с восстановлением деталей трансмиссии тракторов 3.Провести ремонт с восстановлением деталей рулевого управления, тормозной системы, гидронавесной системы тракторов 4. Выполнить обкатку, испытания, регулировки и наладку отремонтированных тракторов 5. Провести ремонт с восстановлением деталей почвообрабатывающих, посевных и посадочных машин 6. Провести ремонт с восстановлением деталей сельскохозяйственных машин для внесения удобрений, защиты растений, заготовки кормов 7. Выполнить обкатку, испытания, регулировки и наладку отремонтированных сельскохозяйственных машин и оборудования 8. Провести ремонт с восстановлением деталей жаток комбайнов 9. Провести ремонт с восстановлением деталей комбайнов 10. Выполнить обкатку, испытания, регулировки и наладку отремонтированных комбайнов 11. Провести ремонт с восстановлением деталей машин и оборудования для животноводства 12. Выполнить обкатку, испытания, регулировки и наладку отремонтированных машин и оборудования для животноводства | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |  |
| Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время производственной практики ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| Мастер производственного обучения _______________________________/_______________/ |  |  |

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области                                                                        «Венгеровский центр профессионального обучения»

ДНЕВНИК

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

курс ____ группа___

Профессия:    35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства

ПМ.01. Выполнение работ по ремонту и наладке сельскохозяйственных машин и оборудования

студент _______________________________________________

Предприятие,  на котором проводится производственная практика

_______________________________________________________

Период практики:                                                                                                                                                                                                                                                      с  « __ »               20___ г         по «__ »                20___ г.

Директор_____________В.П.Вишняков

М.П.

СВЕДЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Венгеровский центр профессионального обучения» НАПРАВЛЕНИЕ на производственную практику студента группы №_______ курс ____ по профессии 35.01.27 Мастер с/х производства ____________________________________________________________ (ФИО) В период с « »_____20___ г по « »_____20____ г по программе ПМ.01. Выполнение работ по ремонту и наладке сельскохозяйственных машин и оборудования в количестве ____ часа (6 дней в неделю по 6 часов в день) Руководитель практики: мастер п/о :__________________/ ./ Директор ___________________ / В.П.Вишняков / М.П.

Дата прибытия на практику     «______»______________20___г

Подпись руководителя практики от организации:

_______________/__________________________________/

М.П.

Дата убытия с места  практики     «______»______________20___г

Подпись руководителя практики от организации:

_______________/__________________________________/

М.П.

Обязанности студента по прибытии на предприятие

- явиться в отдел кадров, отметить путевку/направление (дату прибытия заверить печатью).

- ознакомиться с вводным инструктажем по технике безопасности.

- оформиться с приказом на практику.

- явиться к руководителю практикой от предприятия, ознакомить его с программой практики и индивидуальным заданием.

- установить с руководителями практики от предприятия конкретные рабочие места, последовательность перемещения по рабочим местам (цехам, участкам, отделам). Режим работы, порядок пользования технической и справочной литературой, чертежами, приборами и др.

Обязанности студента во время прохождения практики

- строго соблюдать существующие правила внутреннего распорядка на предприятии.

- при подборе и пользовании материалами неуклонно руководствоваться установленным па предприятии порядком сбора и хранения этих материалов.

- принимать активное участие в общественной жизни предприятия.

- по всем видам работы вести ежедневную запись (дневник) о проделанной работе.

Дневник заполняется аккуратно чернилами, где в краткой форме отражается:

- проделанная за рабочий день работа;

- технологическое оборудование, производственный инвентарь;
-  организация технологических процессов на участках работы;

- схемы, рисунки, эскизы и др.;

- сведения, полученные на лекциях, беседах, экскурсиях, личные наблюдения;

-организация труда на участках

- организация соревнований

5. На основании дневника составляется отчет по практике.

Отчет должен составляться  каждым студентом отдельно, не допускается его составление двум и более студентам.

6. По окончании практики предоставить отчет и дневник руководителю практикой 
от предприятия. Получить от него аттестационный лист,  заверить печатью предприятия.

7. Отчет должен быть написан чернилами с одной стороны на нелинованной бумаге (формат А-4) объемом не более 15-20 листов рукописного текста, не считая эскизов, рисунков, фотографий, образцов документации и др. иллюстраций. С левой стороны иметь поле 20мм для подшивки, поля по остальным сторонам 5мм и соответствующий штамп.

8. По прибытии в образовательную организацию иметь:

дневник, отчет, аттестационный лист, заверенный печатью предприятия,

- направление, заверенное печатью, дату выбытия с предприятия

- отчет, проверенный и подписанный руководителем практики от предприятия (подпись заверить печатью предприятия)

- выписку из протокола о присвоении рабочей профессии или разряда (заверить печатью предприятия)

- программу производственной практики

- билеты в оба конца дороги до места практики (студентам , проходившим практику не по месту жительства).

9. В течение трех дней прибытия с производственной практики сдать отчеты, дневники и др. документацию руководителю практики от образовательной организации

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

- Направление на практику (с датой прибытия и датой убытия)

- Приказ от предприятия о приеме на практику

- Программа производственной практики

- Дневник по производственной практике.

- Три «фотографии» выполненных работ.

- Аттестационный лист

- Производственная характеристика практиканта.

- Отчет по практике

- Выписка из протокола предприятия о присвоении рабочей профессии или разряда.

Руководитель практики от ГБПОУ НСО «Венгеровский центр профессионального обучения»_________________/______________/

| дата | Место работы(цех,участок) /должность | Продолжи тельность работы | Содержание работы | Оценка | Подпись непосредственного руководителя(мастера, бригадира) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Общая оценка за производственную практику ______________

Подпись руководителя от предприятия ___________/________________/

М.П.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

на студента ГБПОУ НСО «Венгеровский центр профессионального обучения»
Курс ______ группа ____ профессия 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства

1. Фамилия, имя, отчество практиканта _____________________________________

2. Где, в какой должности/без занятия должности и под чьим руководством проходил

практику _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3.Отношение практиканта к работе (интерес, инициатива, честность, оперативность, исполнительность, аккуратность, деловитость, дисциплинированность)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Качество выполнения работы (умение применить теоретические знания на практике, самостоятельность в работе, умение принимать конкретные решения)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Степень овладения практическими умениями и навыками 
по профессии( овладел навыками при осуществлении мероприятий  в полном объеме) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Личные качества практиканта практикант проявлял интерес к проводимым работам, показав себя дисциплинированным, овладел учением работать в команде_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Недостатки в теоретической подготовке практиканта

8. На какой самостоятельной работе он может использовать полученные на практике навыки после окончания ПОО

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель производственной практики от предприятия______________________/________________________________/

« 	 » 	 20___г.

Выписка из протокола о присвоении рабочей профессии или разряда

Присвоенная рабочая профессия:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П.

Председатель комиссии от предприятия    ______________________

(подпись)

Руководитель практики от предприятия    ______________________

(подпись)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Новосибирской области

«Венгеровский центр профессионального обучения»

ОТЧЕТ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ по профессии: 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства

ПМ.01. Выполнение работ по ремонту и наладке сельскохозяйственных машин и оборудования

___________________________________________________________________

(место прохождения практики)

Выполнил студент_____________________________________________________

Группа № ____

Руководитель практики от предприятия_____________________/____________________________/

Мастер производственного обучения от ПОО________________________________________________________

Оценка

М.П.

№ темы; Наименование тем и подтем (согласно заданию на практику); Содержание отчета в соостветствии с темами. Тема..

ДОГОВОР

о прохождении студентами производственной практики

от «_____»___________20____г

Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение Новосибирской области «Венгеровский центр профессионального обучения» (далее ПОО)

в лице  директора  учебного заведения   В.П.Вишняков с одной стороны                                                                         и в лице  ________________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем «Предприятие» заключили нижеследующий договор:

«ПОО » обязуется:

1.1    руководствуясь учебными планами и программами для подготовки квалифицированных рабочих направить: на производственную практику по программе СПО по профессии 35.01.27 Мастер с/х производства ( ПМ.01. Выполнение  работ по ремонту и наладке сельскохозяйственных машин и оборудования)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА:   с  «__» ______ 20___ г  по  «__» _________ 20___ г

в количестве____ (                     ) человек:

______________________________________________________________________________        (ф.и.о.практиканта)

______________________________________________________________________________        (ф.и.о.практиканта)

  - обеспечить предварительную профессиональную подготовку учащихся направляемых на предприятия в качестве практикантов изучение и соблюдение ими правил технической эксплуатации производственного оборудования правил и норм безопасности труда. На учащихся в период практики распространяются правила трудового распорядка «Предприятия»

  - через  мастеров п/о: ___________.осуществлять организацию учебной работы и методическое руководство практикой учащихся

«Предприятие» обязуется:

2.1предоставлять для учащихся-практикантов оснащенные рабочие места соответственно профессии; обеспечивать их производственными заданиями, документацией и техническим обслуживанием, не допуская простоев и отвлечения учащихся на работы, не относящиеся профессии, получаемой учащимся в учебном заведении.

2.2 обеспечить безопасные и соответствующие санитарно-техническим нормам условия труда; предоставлять средства индивидуальной защиты; спецодежду, спецобувь, места для хранения инструментов, одежды и т.п. в соответствии с нормами действующими на предприятии для соответствующих категорий работников

2.3 вести учет выполненных учащимися работ

2.4представлять  центру по результатам практики производственную характеристику на каждого  учащегося-практиканта

2.5 за работы выполненные во время производственной практики «Предприятие» начисляет учащимся заработную плату-при сдельной оплате труда-по установленным расценкам за выполненный объем работы, а при повременной оплате труда-по тарифным ставкам    повременщика соответствующим разрядам выполняемых работ. Денежное вознаграждение учащимся выплачивается в установленном порядке___________________________/(другие                                    условия: _без оплаты труда)_________

2.6  при непредоставлении «Предприятием» рабочих мест и работ по профессии для производственной практики отвечающих требованиям учебных программ и необеспечении условий безопасности труда «ПОО» отзывает учащихся с практики на «Предприятии».

3.Дополнительные обязательства сторон:

Наставник работы- ___(Ф.И.О,подпись)________________________________________

Ответственный по охране труда и ТБ- ___(Ф.И.О,подпись)________________________

4.Возникшие по настоящему договору споры разрешаются в установленном порядке

Срок действия договора: ПЕРИОД ПРАКТИКИ

Настоящий договор составлен в __2__экз. и хранится по __1__экз. у каждой из сторон

| «ПОО» Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Венгеровский центр профессионального обучения» 632241 НСО с.Венгерово ул.Ленина 213 Банк Сибирское ГУ Банка России БИК 045004001 р.с. 40601810600043000001 ОКПО-02517248, ОКВЭД-80.22, ОКОГУ-23410,ОКТМО-50608402 Директор ______________ / В.П. Вишняков / МП | «Предприятие» Полное наименование_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Юридический адрес ____________________________________________________________________________________________________________Руководитель ______________ /___________________фио/ МП |
| --- | --- |

Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

I. ПАСПОРТ

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.01. Выполнение работ по ремонту и наладке сельскохозяйственных машин и оборудования 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства

Итогом экзамена является однозначное решение:

вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен»

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГО; ПАКЕТ ДЛЯ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество экзаменационных билетов -25

Время выполнения задания – 1 час.

БИЛЕТЫ

для проведения квалификационного экзамена

ПМ.01 «Выполнение работ по ремонту и наладке сельскохозяйственных  машин и оборудования»

профессия: 35.01.27 «Мастер сельскохозяйственного производства»

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1

Инструкция

Внимательно прочитайте задание

Вы можете воспользоваться альбомом по устройству и ТО тракторов и с/х машин

Время выполнения задания 60 мин

Задание

Провести ЕТО трактора ДТ–75. Устранить подсос воздуха при наличии воздуха в гидросистеме навесного орудия.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 2

Инструкция

Внимательно прочитайте задание

Вы можете воспользоваться альбомом по устройству и ТО тракторов и с/х машин

Время выполнения задания 60 мин

Задание

Провести ТО-1 трактора МТЗ-80 Подготовить, разобрать, очистить и промыть детали плуга ПЛН-5-35. Повысить жесткость подвески сиденья тракториста.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 3

Инструкция

Внимательно прочитайте задание

Вы можете воспользоваться альбомом по устройству и ТО тракторов и с/х машин

Время выполнения задания 60 мин

Задание

Провести ТО-2 трактора ДТ–75. Герметизировать отверстия, щели и полости в тракторе при установке на хранение. Подтянуть крепления сборочных единиц и отрегулировать шарниры тяги при вибрации колёс (виляние влево вправо)

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант №4

Инструкция

Внимательно прочитайте задание

Вы можете воспользоваться альбомом по устройству и ТО тракторов и с/х машин

Время выполнения задания 60 мин

Задание

Произвести ТО аккумуляторной батареи и произвести работу по ее консервации. Отрегулировать оборудование для дозирования кормов.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 5

Инструкция

Внимательно прочитайте задание

Вы можете воспользоваться альбомом по устройству и ТО тракторов и с/х машин

Время выполнения задания 60 мин

Задание

Произвести ТО посевной или посадочной машины и произвести работы по ее консервации. Установите нормальный зазор между лезвиями ножа и барабаном в дробилке. Выберете степень помола кормов на вальцовых мельницах.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 6

Инструкция

Внимательно прочитайте задание

Вы можете воспользоваться альбомом по устройству и ТО тракторов и с/х машин

Время выполнения задания 60 мин

Задание

Провести СТО трактора МТЗ -80. Проведите разборку дискового сошника зерновой сеялки. Обоснуйте последовательность регулировки свободного хода рулевого колеса.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 7

Инструкция

Внимательно прочитайте задание

Вы можете воспользоваться альбомом по устройству и ТО тракторов и с/х машин

Время выполнения задания 60 мин

Задание

Провести ЕТО гидравлической системы трактора ДТ–75. Провести ремонт семипроводов на зерновой сеялке. Устраните подтекание масла в коробке передач.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 8

Инструкция

Внимательно прочитайте задание

Вы можете воспользоваться альбомом по устройству и ТО тракторов и с/х машин

Время выполнения задания 60 мин

Задание

Провести ТО-1 системы пуска трактора ДТ–75. Произведите замену режущего аппарата косилки КС 2,1. Провести замену лопасти мотовила у комбайна.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание

Вы можете воспользоваться альбомом по устройству и ТО тракторов и с/х машин

Время выполнения задания 60 мин

Задание

Провести СТО трактора МТЗ-80. Отрегулировать зазор в подшипниках при увеличенном свободном ходе рулевого колеса. Произвести ТО стояночного тормоза МТЗ

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 10

Инструкция

Внимательно прочитайте задание

Вы можете воспользоваться альбомом по устройству и ТО тракторов и с/х машин

Время выполнения задания 60 мин

Задание

.Провести ЕТО системы охлаждения трактора ДТ–75. Провести замену подшипников мотовила у комбайна. Отрегулировать тормозные механизмы при неполном торможении колёс.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 11

Инструкция

Внимательно прочитайте задание

Вы можете воспользоваться альбомом по устройству и ТО тракторов и с/х машин

Время выполнения задания 60 мин

Задание

Провести ТО плуга и работы по его консервации. Отрегулировать клапана на двигателе Д-240.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 12

Инструкция

Внимательно прочитайте задание

Вы можете воспользоваться альбомом по устройству и ТО тракторов и с/х машин

Время выполнения задания 60 мин

Задание

Провести ТО бороны работы по ее консервации. Демонтаж и монтаж ведущего колеса МТЗ.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 13

Инструкция

Внимательно прочитайте задание

Вы можете воспользоваться альбомом по устройству и ТО тракторов и с/х машин

Время выполнения задания 60 мин

Задание

Провести ТО культиватора и работы по его консервации. Диагностирование работы форсунки на приборе.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 14

Инструкция

Внимательно прочитайте задание

Вы можете воспользоваться альбомом по устройству и ТО тракторов и с/х машин

Время выполнения задания 60 мин

Задание

Провести ТО опрыскивателя и работы по его консервации. Перенастроить навеску ДТ по двух и трехточечной схеме.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 15

Инструкция

Внимательно прочитайте задание

Вы можете воспользоваться альбомом по устройству и ТО тракторов и с/х машин

Время выполнения задания 60 мин

Задание

Провести ТО пресс подборщика и работы по ее консервации.

ЕТО колесного трактора.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 16

Инструкция

Внимательно прочитайте задание

Вы можете воспользоваться альбомом по устройству и ТО тракторов и с/х машин

Время выполнения задания 60 мин

Задание

Провести ТО машины послеуборочной обработки зерна и работу по ее консервации. ЕТО трактора ДТ.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 17

Инструкция

Внимательно прочитайте задание

Вы можете воспользоваться альбомом по устройству и ТО тракторов и с/х машин

Время выполнения задания 60 мин

Задание

Провести ЕТО комбайна. Проверку и натяжение ремней на двигателе Д-240.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 18

Инструкция

Внимательно прочитайте задание

Вы можете воспользоваться альбомом по устройству и ТО тракторов и с/х машин

Время выполнения задания 60 мин

Задание

Провести ТО ходовой части колесного трактора. Настроить плуг ПЛН-4-35 на определенную глубину.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 19

Инструкция

Внимательно прочитайте задание

Вы можете воспользоваться альбомом по устройству и ТО тракторов и с/х машин

Время выполнения задания 60 мин

Задание

Провести ТО системы охлаждения двигателя. Отрегулировать сцепление трактора МТЗ.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 20

Инструкция

Внимательно прочитайте задание

Вы можете воспользоваться альбомом по устройству и ТО тракторов и с/х машин

Время выполнения задания 60 мин

Задание

Провести ТО системы смазки двигателя. Настроить сеялку СЗП-3,6 на определенную норму высева.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 21

Инструкция

Внимательно прочитайте задание

Вы можете воспользоваться альбомом по устройству и ТО тракторов и с/х машин

Время выполнения задания 60 мин

Задание

Провести ТО системы питания двигателя. Ремонт камеры колеса способом вулканизации.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 22

Инструкция

Внимательно прочитайте задание

Вы можете воспользоваться альбомом по устройству и ТО тракторов и с/х машин

Время выполнения задания 60 мин

Задание

Провести ТО гидронавесной системы трактора ДТ. Проверка плотности и уровня электролита в аккумуляторной батареи.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 23

Инструкция

Внимательно прочитайте задание

Вы можете воспользоваться альбомом по устройству и ТО тракторов и с/х машин

Время выполнения задания 60 мин

Задание

Провести ремонт дискового сошника сеялки с заменой подшипников.

ЕТО колесного трактора.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 24

Инструкция

Внимательно прочитайте задание

Вы можете воспользоваться альбомом по устройству и ТО тракторов и с/х машин

Время выполнения задания 60 мин

Задание

Провести ремонт, регулировку ступицы управляемого колеса трактора.

Довести давление в шинах до нормы.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 25

Инструкция

Внимательно прочитайте задание

Вы можете воспользоваться альбомом по устройству и ТО тракторов и с/х машин

Время выполнения задания 60 мин

Задание

Провести ТО рулевого управления комбайна. Замена решет на очистительной машине ОВС в зависимости от культуры.

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

IIIа. УСЛОВИЯ

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 25

Время выполнения задания -60 мин

Оборудование: трактор ДТ-75, МТЗ -80, сельскохозяйственные машины, диагностические приборы, набор слесарных инструментов: ключи гаечные, отвертка, молоток, плоскогубцы

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Оценочная ведомость по профессиональному модулю

| оценочная ведомость по профессиональному модулю Выполнение работ по ремонту и наладке сельскохозяйственных машин и оборудования ФИО ____________________________________________________________ обучающийся на _______ курсе по профессии 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства освоил(а) программу профессионального модуля ПМ01 Выполнение работ по ремонту и наладке сельскохозяйственных машин и оборудования в объеме 226 часов с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Элементы модуля (код и наименование МДК, код практик) | Формы промежуточной аттестации | Оценка |
| МДК 01.01 | Экзамен |  |
| УП | Дифференцированный зачёт |  |
| ПП | Дифференцированный зачёт |  |

4. Литература для учащегося:

Методические пособия:

- Инструкционные карты для лабораторно-практических занятий по устройству трактора ДТ-75М (комплект на 30 листах);

- учебные плакаты.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. Под ред. В.В. Курчаткина. М.: - изд. «Академия». 2019;

2. ПучинЕ.А., КушнаревЛ.И., ПетрищевН.А.. – Техническое обслуживание и ремонт  тракторов. – М.: изд. «Академия» 2018;

Дополнительные источники:

- Техническое обслуживание и ремонт тракторов. Под ред. д-ра техн. наук Е.А. Пучина. – М.: изд. «Академия» 2005;

- ГрибковВ.М., ВороновЕ.П.. Справочник  по оборудованию для технического обслуживания и ремонта тракторов и автомобилей. М.: - Россельхозиздат, 1978;

- ШевченкоА.И., СафроновП.И.. Справочник слесаря по ремонту тракторов.-Машиностроение. 1989;

- БатищевА.Н., КурчаткинВ.В.. Справочник молодого слесаря по ремонту сельскохозяйственной техники. М.: - Высш. шк.. 1983;

- КурчаткинВ.В., ТараторкинВ.М., БатищевА.Н. – Техническое обслуживание и ремонт тракторов. М.: - изд «Академия»;

Интернет-ресурсы:

site/index/uch_tech/index_full.php;

krao.ru › rb-topic_t_538.htm;

tehnicheskoe_obsluzhivanie_traktor,

http://mts-alest.net/details/kak-pravilno-stavit-tehniku-na-hranenie.html