мИНИСТЕРСТВО образования нОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области

«Венгеровский центр профессионального обучения»

Согласовано                                                      УТВЕРЖДАЮ:	___________________
на заседании

Методической комиссии                               ГБПОУ НСО  «Венгеровский

центр профессионального обучения»

заместитель директора по учебно-

производственной работе

О.В. Щербицкая

Протокол №___ от «__»_______2023г.         «____» ___________ 2023г.

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

ПМ.02 Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств механизации

по профессии 35.01.27 «Мастер сельскохозяйственного производства»

срок обучения 1год 10месяцев

Венгерово 2023г.

КОС для текущего контроля разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО)  по профессии 35.01.27 «Мастер сельскохозяйственного производства».

Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области  «Венгеровский  центр профессионального обучения».

Разработчик:

1. Мазнев Борис Викторович, преподаватель

2. Свеженцев Сергей Александрович, мастер п/о

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

2. Комплект материалов для контроля и оценки освоения умений и усвоения знаний по междисциплинарному курсу

2.1. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний

2.1.1. Технология выполнения механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств механизации

2.1.2. Теоретическая подготовка трактористов категории В,С,Е,F

2.2. Критерии оценки

3. Оценка по учебной (или) производственной практике

4. Литература

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Паспорт содержит информацию о комплекте контрольно-оценочных средств. Он может использоваться как самостоятельный документ и в составе комплекта контрольно-оценочных средств. Паспорт помогает сориентироваться в выборе того или иного комплекта, в т.ч. оценить его полноту (наличие материалов для проведения экзамена (квалификационного), аттестации по междисциплинарному(ым) курсам(у), учебной и производственной практике, текущего контроля), используемые показатели оценки, формы и методы контроля и оценки, необходимое материально-техническое обеспечение контрольно-оценочных мероприятий и т.д). Паспорт может размещаться в базах данных контрольно-оценочных средств, в т.ч. в открытых. Кроме этого он играет роль «путеводителя по комплекту».

1.1. Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств (далее КОС) предназначен для проверки результатов освоения «Технология выполнения механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств механизации», в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств механизации .

Формой текущего контроля по дисциплине является тестирование .

Итогом этого тестирования является оценка индивидуальных образовательных достижений  производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать уровень освоения профессионального модуля:

| Владеть навыками | Н 2.1.01/ ПО 2.1.01 Комплектование пахотного агрегата Н 2.1.02/ ПО 2.1.02 Комплектование агрегата для выполнения лущения и дискования Н 2.1.03/ ПО 2.1.03 Комплектование агрегата для выполнения безотвальной обработки почвы Н 2.1.04/ ПО 2.1.04 Вспашка с соблюдением агротехнических требований Н 2.1.05/ ПО 2.1.05 Лущение и дискование почвы с соблюдением агротехнических требований Н 2.1.06/ ПО 2.1.06 Безотвальная обработка почвы с соблюдением агротехнических требований Н 2.1.07/ ПО 2.1.07 Подготовка поля к вспашке Н 2.1.08/ ПО 2.1.08 Текущий контроль качества основной обработки почвы Н 2.1.09/ ПО 2.1.09 Комплектование агрегата для выполнения предпосевной подготовки почвы Н 2.1.10/ ПО 2.1.10 Сплошная культивация почвы с соблюдением агротехнических требований Н 2.1.11/ ПО 2.1.11 Боронование почвы с соблюдением агротехнических требований Н 2.1.12/ ПО 2.1.12 Выравнивание почвы с соблюдением агротехнических требований Н 2.1.13/ ПО 2.1.13 Прикатывание почвы с соблюдением агротехнических требований Н 2.1.14/ ПО 2.1.14 Текущий контроль качества предпосевной подготовки почвы Н 2.2.01/ ПО 2.2.01 Комплектование агрегата для внесения удобрений Н 2.2.02/ ПО 2.2.02 Внесение удобрений с соблюдением агротехнических требований Н 2.2.03/ ПО 2.2.03 Текущий контроль качества внесения удобрений Н 2.3.01/ ПО 2.3.01 Комплектование агрегатов для посева и посадки сельскохозяйственных культур Н 2.3.02/ ПО 2.3.02 Посев зерновых, зернобобовых культур и трав с соблюдением агротехнических требований Н 2.3.03/ ПО 2.3.03 Посев пропашных культур с соблюдением агротехнических требований Н 2.3.05/ ПО 2.3.05 Высадка рассады с соблюдением агротехнических требований Н 2.3.06/ ПО 2.3.06 Текущий контроль качества посева и посадки сельскохозяйственных культур Н 2.3.07/ ПО 2.3.07 Комплектование машинно-тракторного агрегата для опрыскивания посева Н 2.3.08/ ПО 2.3.08Комплектование машинно-тракторного агрегата для междурядной обработки Н 2.3.09/ ПО 2.3.09Междурядная обработка пропашных культур с соблюдением агротехнических требований Н 2.3.10/ ПО 2.3.10 Опрыскивание посева с соблюдением агротехнических требований Н 2.3.11/ ПО 2.3.11Текущий контроль качества работ по уходу за сельскохозяйственными культурами Н 2.4.01/ ПО 2.4.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для заготовки трав Н 2.4.02/ ПО 2.4.02 Комплектование машинно-тракторного агрегата для уборки овощных и технических культур Н 2.4.03/ ПО 2.4.03 Заготовка трав с соблюдением требований и правил агротехники Н 2.4.04/ ПО 2.4.04 Уборка овощей с соблюдением требований и правил агротехники Н 2.4.05/ ПО 2.4.05 Уборка сахарной свеклы с соблюдением требований и правил агротехники Н 2.4.06/ ПО 2.4.06 Заготовка кормов с соблюдением требований и правил агротехники Н 2.4.07/ ПО 2.4.07 Уборка зерновых, зернобобовых и масличных культур с соблюдением требований и правил агротехники Н 2.4.08/ ПО 2.4.08 Текущий контроль качества уборочных работ Н 2.6.01/ ПО 2.6.01 Расчистка мелиорируемых земель от древесно-кустарниковой растительности, пней и камней Н 2.6.02/ ПО 2.6.02Выполнение работ по устройству и содержанию мелиоративных каналов Н 2.6.03/ ПО 2.6.03Планировка поверхности поля в соответствии с агротехническими требованиями Н 2.6.04/ ПО 2.6.04 Текущий контроль качества мелиоративных работ Н 2.7.01/ ПО 2.7.01 Выполнение механизированных работ по разгрузке и раздаче кормов в животноводческих помещениях Н 2.7.02/ ПО 2.7.02 Выполнение механизированных работ по разгрузке и раздаче кормов на выгульных площадках Н 2.7.03/ ПО 2.7.03 Выполнение механизированных работ по уборке навоза в животноводческих помещениях Н 2.7.04/ ПО 2.7.04 Выполнение механизированных работ по уборке кормовых проездов и кормовых столов |
| --- | --- |

| Уметь | У 2.1.01 Настраивать и регулировать плуг на заданный режим работы У 2.1.02 Настраивать и регулировать лущильник на заданный режим работы У 2.1.03 Настраивать и регулировать плоскорез на заданный режим работы У 2.1.04 Выбирать скоростной режим машинно-тракторного агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом допустимых по агротехническим требованиям скоростей движения У 2.1.05 Выбирать различные виды движения машинно-тракторных агрегатов в зависимости от конфигурации поля и состава агрегата У 2.1.07 Настраивать и регулировать агрегаты для выполнения культивации, боронования, прикатывания и выравнивания почвы на заданный режим работы У 2.1.08 Настраивать и регулировать комбинированный агрегат для выполнения предпосевной подготовки почвы на заданный режим работы У 2.1.09 Выбирать способ движения машинно-тракторного агрегата для предпосевной подготовки почвы с учетом конфигурации поля и состава агрегата У 2.1.10 Выбирать скоростной режим машинно-тракторного агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом допустимых по агротехническим требованиям скоростей движения У 2.2.01 Настраивать и регулировать агрегат для внесения удобрений на заданный режим работы У 2.2.02 Выбирать скоростной режим машинно-тракторного агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом допустимых по агротехническим требованиям скоростей движения У 2.3.01 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для посева зерновых, зернобобовых культур и трав на заданный режим работы Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для посева пропашных культур на заданный режим работы У 2.3.03 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для посева и посадки овощных культур на заданный режим работы У 2.3.04 Настраивать и регулировать рассадопосадочный агрегат на заданный режим работы У 2.3.05 Выбирать скоростной режим машинно-тракторного агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом допустимых по агротехническим требованиям скоростей движения У 2.3.07 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для опрыскивания посева на заданный режим работы У 2.3.08 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для междурядной обработки почвы на заданный режим работы У 2.3.09 Выбирать скоростной режим машинно-тракторного агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом допустимых по агротехническим требованиям скоростей движения У 2.3.11 Пользоваться надлежащими средствами защиты У 2.4.01 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для заготовки трав на заданный режим работы У 2.4.02 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для уборки овощных и технических культур на заданный режим работы У 2.4.06 Выбирать скоростной режим машинно-тракторного агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом допустимых по агротехническим требованиям скоростей движения У 2.5.03 Выполнять агрегатирование трактора с навесным оборудованием У 2.5.07 Выполнять технологические операции на стационаре У 2.6.01 Комплектовать машинно-тракторный агрегат для корчевания пней, удаления кустарников и уборки камней У 2.6.02 Комплектовать машинно-тракторный агрегат для устройства и содержания каналов У 2.6.03 Комплектовать машинно-тракторный агрегат для планировки поверхности У 2.6.04 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для устройства и содержания каналов на заданный режим работы У 2.7.01 Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для разгрузки и раздачи кормов У 2.7.01 Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для разгрузки и раздачи кормов У 2.7.04 Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для уборки навоза и отходов животноводства У 2.7.05 Выполнять настройку и регулировку машинно-тракторных агрегатов для уборки навоза и отходов животноводства У 2.7.06 Пользоваться надлежащими средствами защиты |
| --- | --- |
| Знать | З 2.1.01 Основы технологии механизированных работ в растениеводстве З 2.1.02 Типы машинно-тракторных агрегатов и условия их применения З 2.1.03 Виды и способы движения машинно-тракторных агрегатов З 2.1.04 Приемы основной и предпосевной обработки почвы З 2.1.07 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения вспашки, лущения, дискования и безотвальной обработки почвы З 2.1.08 Организация разметочных работ и разбивка поля на загоны З 2.1.09 Контроль и оценка качества основной обработки почвы З 2.1.10 Правила и нормы охраны труда З 2.1.11 Агротехнические требования к предпосевной подготовке почвы З 2.1.13 Технология выполнения работ по предпосевной подготовке почвы в соответствии с агротехническими требованиями и интенсивные технологии производства З 2.1.14 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения культивации, боронования, прикатывания, выравнивания и комбинированных агрегатов З 2.1.15 Контроль и оценка качества предпосевной подготовки почвы З 2.1.16 Правила и нормы охраны труда З 2.2.01 Виды минеральных и органических удобрений З 2.2.02 Технологические схемы внесения удобрений З 2.2.03 Агротехнические требования на внесение минеральных и органических удобрений З 2.2.06 Технология внесения минеральных удобрений З 2.2.07 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для внесения удобрений З 2.2.08 Контроль и оценка качества внесения удобрений З 2.2.09 Правила и нормы охраны труда З 2.3.01 Агротехнические требования к посеву и посадке сельскохозяйственных культур З 2.3.02 Технология посева зерновых, зернобобовых культур и трав З 2.3.03 Технология посева пропашных культур З 2.3.04 Технология посева овощных культур З 2.3.05 Технология посадки рассады З 2.3.08 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения посева и посадки сельскохозяйственных культур З 2.3.09 Технологии посева с использованием оборудования для точного земледелия З 2.3.10 Контроль и оценка качества посева и посадки сельскохозяйственных культур З 2.3.11 Правила и нормы охраны труда З 2.3.12 Способы ухода за посевами и посадками сельскохозяйственных культур З 2.3.15 Технология выполнения междурядной обработки почвы в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства З 2.3.16 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения междурядной обработки почвы З 2.3.17 Методы и способы защиты растений З 2.3.18 Агротехнические требования на опрыскивание сельскохозяйственных культур З 2.3.19 Технология выполнения опрыскивания в соответствии с требованиями агротехники З 2.3.21 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения опрыскивания З 2.3.22 Система параллельного вождения и автопилотирования З 2.3.23 Контроль и оценка качества З 2.3.24 Правила и нормы охраны труда при опрыскивании сельскохозяйственных культур З 2.4.01 Агротехнические требования к уборке сельскохозяйственных культур З 2.4.07 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для уборки сельскохозяйственных культур З 2.4.09 Способы уборки зерновых, зернобобовых и масличных культур З 2.4.10 Способы уборки овощных культур З 2.4.11 Технология и организация работ по уборке зерновых и зернобобовых культур в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства З 2.4.12 Технология уборки кормовых культур в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства З 2.4.13 Технология и организация работ по уборке масличных культур в соответствии с требованиями агротехники З 2.4.14 Технология уборки овощных культур в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства З 2.4.15 Технология уборки сахарной свеклы в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства З 2.4.16 Контроль и оценка качества уборочных работ З 2.4.17 Правила и нормы охраны труда при уборке сельскохозяйственных культур З 2.5.01 Классификация сельскохозяйственных грузов З 2.5.02 Правила погрузки, укладки, строповки грузов на тракторных прицепах и их разгрузки З 2.5.06 Правила охраны труда при проверке технического состояния транспортных агрегатов, проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировке грузов З 2.5.07 Правила агрегатирования трактора с навесными устройствами З 2.5.09 Правила и нормы охраны труда З 2.6.02 Технология выполнения культурно технических работ в соответствии с требованиями агротехники З 2.6.04 Технология выполнения работ по устройству и содержанию каналов в соответствии с требованиями агротехники З 2.6.06 Технология выполнения планировочных работ З 2.6.07 Правила и нормы охраны труда З 2.7.02 Технология выполнения работ по разгрузке и раздаче кормов в животноводческих помещениях З 2.7.04 Правила и нормы охраны труда З 2.7.06 Технология выполнения работ по уборке навоза и отходов животноводства З 2.7.04 Правила и нормы охраны труда З 2.7.06 Технология выполнения работ по уборке навоза и отходов животноводства |

2. Комплект материалов для контроля и оценки освоения умений и усвоения знаний по междисциплинарному курсу.

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний могут представлять собой задачи, перечни вопросов, задания с выбором ответа (с одним или несколькими правильными ответами), задания на установление соответствия, сравнение, анализ, ситуационные задания (задачи, кейсы), в зависимости от этого изменяется форма их представления.

2.1. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний

2.1.1. МДК.02.01  Технология выполнения механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств механизации

Тестовые задания по теме: 1.2. Энергетические средства и типы машинно-тракторных агрегатов. Эксплуатационные показатели МТА. Тема 1.3. Комплектование и показатели работы МТА.

1. Расшифруйте аббревиатуру МТА

А) Механический транспортный агрегат

Б) Машино-транспортный агрегат

В) Машино-тракторный агрегат.

2. Продолжите правильно предложение: «По способу соединения сельскохозяйственных машин с трактором МТА классифицируют на: …»

А) Тяговые и тягово-приводные.

Б) Тяговые, тягово-приводные и самоходные.

В) Тяговые, тягово-приводные, тягово-прицепные, самоходные.

Г) Тяговые, тягово-прицепные и тягово-приводные.

Д) Прицепные, полунавесные, навесные, приводные и самоходные.

3. Выберите правильный ответ на вопрос: «Что называется центром поворота агрегата?»

А) Центром поворота агрегата называют условную геометрическую точку на плоскости движения (поверхности поля) траектория, которой рассматривается как траектория МТА при движении по полю.

Б) Центром поворота агрегата называют точку, расположенную на середине ведущей оси колёсного трактора с жёсткой рамой (МТЗ-80); в центре шарнира для тракторов с шарнирно сочленённой рамой (Т-150К); точки пересечения диагоналей, проведённых через края гусениц – для гусеничных тракторов.

В) Центром поворота агрегата называют точку О1, вокруг которой происходит движение центра агрегата по дуге радиусом R.

4. Что подразумевается в сельскохозяйственном производстве под понятием «Агротехнические требования»?

А) Требования, предъявляемые к качеству выполняемых технологических операций.

Б) Требования, предъявляемые к качеству выполняемых регулировок.

В) Требования, предъявляемые к качеству технического обслуживания.

5. Продолжите правильно предложение: «Машинно-тракторные агрегаты, в состав которых входят комбинированные сельскохозяйственные машины используют с целью…»

А) …предотвращения уплотнения и распыления почвы с одновременной экономией ГСМ, материальных и людских ресурсов.

Б) …проведения работ в сжатые сроки.

В) … предотвращения уплотнения и распыления почвы с одновременной экономией ГСМ, материальных и людских ресурсов, а также проведения работ в сжатые сроки.

6. Продолжите правильно предложение: «По способу производства сельскохозяйственных работ МТА классифицируют на: …»

А) Тяговые и тягово-приводные.

Б) Тяговые, тягово-приводные и самоходные.

В) Тяговые, тягово-приводные, тягово-прицепные, самоходные.

Г) Тяговые, тягово-прицепные и тягово-приводные.

Д) Прицепные, полунавесные, навесные, приводные и самоходные.

Е) Подвижные, ограниченно-подвижные и стационарные.

7. Продолжите правильно предложение: «Машинно-тракторные агрегаты в состав которых входят комбинированные сельскохозяйственные машины предназначены для…»

А) …проведения нескольких технологических операций совместно: таких как: основная и предпосевная обработка почвы, внесение удобрений, посев, прикатывание, внесение почвенных гербицидов.

Б) … проведения нескольких технологических операций совместно: таких как: основная и предпосевная обработка почвы, внесение удобрений, подготовку семян к посеву, посев, прикатывание, внесение почвенных гербицидов.

В) … проведения нескольких технологических операций совместно: таких как: основная и предпосевная обработка почвы, внесение удобрений, посев, прикатывание, внесение почвенных гербицидов и уборочных работ.

Г) … проведения нескольких технологических операций совместно: таких как: основная и предпосевная обработка почвы, внесение удобрений, протравливание семян, посев, прикатывание, внесение почвенных гербицидов.

8. Расшифруйте аббревиатуру МТП

А) Механический транспортный парк

Б) Машино-транспортный парк

В) Машино-тракторный парк

9.Тяговое сопротивление почвообрабатывающих машин-орудий зависит от:                       А) Размеров и конфигурации поля.                                                                                                     Б) Тягового класса трактора.                                                                                                                          В) Глубины обработки почвы.

10. Производительность машинотракторного агрегата измеряется

А) га/час

Б) т/ км

В) га/сек

11. Какие фазы имеет пахотный слой почвы?

А) Мельчайшие, крупные;

Б) Твёрдую, жидкую, газообразную;

В) Капиллярные и некапиллярные.

12. Кто разлагает растительные остатки в почве?

А)Черви;

Б)	Кроты;

В) Микроорганизмы или бактерии.

13. Основные отрасли сельскохозяйственного производства?

А) Растениеводство и животноводство;

Б) Луговодство и полеводство;

В) Полеводство и виноградарство.

14. В какое время года проводится предпосевная обработка почвы?

А) Весной;	                                                                                                                                           Б) Летом;                                                                                                                                   	                    В) Осенью.

15. Какой газ потребляют растения при процессе дыхания?                                                                           А) Кислород;	                                                                                                                                    Б)  Водород;	                                                                                                                                            В) Углекислый.

16. Какие почвы характеризуются более высоким потенциальным плодородием?

А)Черноземы

Б)  Серые лесные почвы

В) Дерново- подзолистые

Варианты правильных ответов:

| № вопр | № отв |
| --- | --- |
| 1 | В |
| 2 | Д |
| 3 | В |
| 4 | А |
| 5 | В |
| 6 | В |
| 7 | А |
| 8 | В |
| 9 | В |
| 10 | А |
| 11 | Б |
| 12 | В |
| 13 | А |
| 14 | А |
| 15 | В |
| 16 | А |

Тестовые задания по теме:  1.5 Технология основной обработки  почвы

1. Какая операция не относится к технологической регулировке плугов?

1. Выравнивание положения рамы относительно поверхности поля.

2. Установка плугов на заданную глубину пахоты.

3.Установка плугов в горизонтальном положении относительно трактора.

4.Заточка лемехов плуга и предплужника.

2. Глубину хода корпусов полунавесного плуга ПЛП-6-35 регулируют?

1. Центральной тягой навесного устройства.

2. Раскосами навесного устройства.

3. Винтовыми механизмами переднего опорного и заднего опорно-транспортного колеса.

4. Винтовым механизмом переднего опорного колеса.

3. Плуг 5-корпусный навесной ПЛН-5-35 предназначен?

1. Для отвальной вспашки почв.

2. Для безотвальной вспашки почв.

3. Для отвальной и безотвальной вспашки почв на глубину до 30 см.

4. На какую глубину обработки  устанавливаются лемеха предплужника?

1. На глубину 10-12 см.

2. На глубину 12-15 см.

3. На глубину 15-17 см.

4. В зависимости от глубины пахоты основного корпуса.

5. При настройке пахотных агрегатов с лемешными плугами установка предплужников не требуется?

1. При вспашке пласта многолетних трав.

2. При вспашке стерни.

3. При перепашке зяби и пара.

6. Какой высоты (А) брусок (подставку) необходимо установить под опорное колесо при регулировке полунавесного плуга для пахоты на глубину 22 см?

1. 22 см.

2. 25 см.

3. 18-19 см.

7. Какое движение пахотного агрегата применяется при запахивании поворотных полос?

1. Всвал.

2. Вразвал.

3. Верно п. 1 и 2.

8. Каким способом запахивают поворотные полосы после вспашки основных загонов?

1. Всвал.

2. Вразвал.

3. Любым из перечисленных, способов.

9. Какое минимальное расстояние (А) между пахотными, посевными и уборочными агрегатами должно быть при групповой работе?

1. Не менее 10 м.

2. Не менее 30 м.

3. Не менее 45 м.

10. Движение пахотного агрегата с чередованием пахоты «всвал» и «вразвал» применяется с целью?

1.Улучшения качества пахоты.

2. Уменьшения холостых переездов на поворотных полосах.

3. Уменьшения размера поворотных полос.

4. Правильно п. 1 и 2.

5. Правильно п. 1-3.

Варианты правильных ответов:

| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 6 | 3 |
| 2 | 3 | 7 | 2 |
| 3 | 3 | 8 | 2 |
| 4 | 1 | 9 | 3 |
| 5 | 3 | 10 | 4 |

Тестовые задания по теме:  Технология предпосевной обработки  почвы.

1.Угол атаки дисков бороны регулируется?

1. Изменением положения батарей относительно рамы.

2. Изменением положения дисков на раме каждой секции.

3. Изменением положения рычагов заднего навесного устройства трактора.

4. Правильно варианты п. 1 и 2.

5. Правильно варианты п. 1-3.

2. Лущильник дисковый предназначен?

1. Для рыхления и подготовки почвы под посев, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков пропашных культур.

2. Для сбора сорняков и пожнивных остатков пропашных культур.

3. Для выравнивания подготовленной почвы под посев.

3. На какую наладку по агротехническому просвету необходимо переоборудовать трактор при работе с зубовыми боронами?

1. На высокую.

2. На среднюю.

3. На низкую.

4. Для обеспечения хорошего качества работы культиватора в агрегате с трактором необходимо?

1. Следить, чтобы стойки рабочих органов, заглубленных в почву, всегда находились в вертикальном положении.

2. Проверять крепления культиватора и подтягивать гайки не реже одного раза в день и после переезда по дорогам.

3. Следить, чтобы опорные колеса культиватора при работе вращались.

4. Правильно п. 1 - 3.

5. Правильно п. 2 и 3.

5. Степень крошения почвы дисковой бороной?

1. Повышается с увеличением скорости агрегата.

2. Снижается с увеличением скорости агрегата.

3. Степень крошения почвы не зависит от скорости агрегата.

6. Дисковые лущильники типа ЛДГ-10 и ЛДГ-15 присоединяют к гусеничным тракторам с помощью?

1. Трехточечной навесной системы.

2. Упряжной серьги прицепного приспособления.

3. Любым из перечисленных способов.

7. При забивании зубьев навесной бороны стеблями растений, корневищами и т. д. необходимо?

1. Остановиться и очистить зубья.

2. Периодически приподнимать борону на ходу.

3. Допускаются оба способа.

8. Чем регулируется глубина культивации при агрегатировании мини-трактора с культиватором оснащенным опорными катками?

1. Расположением рыхлительных лап.

2. Расположением опорных катков.

3. Расположением рыхлительных лап и опорных катков.

9. Что необходимо предпринять при затуплении рабочей кромки рыхлительных лап культиватора КДТ-1.

1. Рабочие кромки заточить.

2. Рабочие кромки развернуть на 180°.

3. Заменить кромки на новые.

10. Правильность соединения дисковой бороны с трактором и оптимальный угол атаки дисков каждого ряда проверяются?

1.Визуально перед началом работы.

2. С помощью измерительных инструментов.

3. В поле посредством контрольного прогона бороны.

Варианты правильных ответов:

| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6 | 2 |
| 2 | 1 | 7 | 2 |
| 3 | 2 | 8 | 3 |
| 4 | 4 | 9 | 2 |
| 5 | 1 | 10 | 2 |

Тестовые задания по теме:   1.7 Внесение удобрений

1.На какую наладку (А) по агротехническому просвету необходимо переоборудовать трактор при использовании его с машинами для внесения удобрений?

1. На высокую.

2. На среднюю.

3. На низкую.

2. Норма внесения удобрений полуприцепом-разбрасывателем ПРТ-10 регулируется?

1. Заслонкой в задней части машины (1).

2. Сменными звездочками, устанавливаемыми на валах привода транспортера (2).

3. Заслонкой и звездочками.

3.Откидные защитные решетки на разбрасывателе минеральных удобрений служат?

1. Для защиты от контакта с вращающей спиралью мешалки.

2. Для защиты рабочих органов от инородных частиц и комков удобрений.

3. Оба варианта верны.

4. Какие удобрения разбрасывает РОУ-6?

1. органические твёрдые ;

2. органические жидкие ;

3. минеральные твердые .

5. Откуда получает привод транспортёр  разбрасывателя 1РМГ-4А?

1. от левого ходового колеса .

2. от ВОМ трактора :

3. от правого ходового колеса ;

6. Под каким углом нужно установить  лоток  разбрасывателя РЖТ -16 для получения  наибольшей  ширины  разлива ?

1. 17 град ;

2. 27 град ;

3. 10 град ;

7. Чем прижимается ролик к ходовому  колесу  1-РМГ-4?

1. стабилизатором.

2. гидроцилиндром ;

3. пружиной;

8. У какого разбрасывателя имеется самосвальная  секция с подкатной тележкой ?

1. РОУ-6.

2. ПРТ-16 ;

3. ПРТ-10 ;

9. На какие виды делятся все удобрения?

1.  на минеральные, органические, бактериальные и микроудобрения;

2.  на минеральные и органические;

3. на органические и бактериальные;

4.  на органические и микроудобрения

10. Что такое сидераты?

1.  перепревшая трава;

2.  запаханная в почву  растительная масса;

3. внесённые в почву листья и мох;

4.  комплексные органические удобрения.

Варианты правильных ответов:

| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | 2 | 7 | 2 |
| 3 | 3 | 8 | 2 |
| 4 | 1 | 9 | 1 |
| 5 | 1 | 10 | 2 |

Тестовые задания по теме:  1.8 Химическая защита растений

1. Какие требования необходимо соблюдать при работе с опрыскивателем при обработке посевов ?

1. Расстояние от распылителей до растений не менее 0,5м.

2. Скорость ветра не более 3м/с.

3. Температура окружающей среды +10 до +25°С.

4. Все перечисленные требования.

2.На какой высоте (А) относительно обрабатываемых культур должны находиться распылители опрыскивателя?

1. 200-300 мм.

2. 300-400 мм.

3. 500-600 мм.

3. Чем разрешается проводить промывку распылителей и их настройку на заданную норму внесения ядохимикатов?

1. Чистой водой.

2. Мало концентрированным рабочим раствором.

3. Рабочим раствором.

4. Бензином или растворителем.

4. Какие методы борьбы применяют с сорными растениями?

1.  агротехнические, химические и биологические;

2.  только химические;

3. агротехнические и биологические.

5. Какие болезни распространены на картофеле?

1. парша, рак;

2. кольцевая гниль, фитофтора;

3. все перечисленные выше.

6. Какие вредители являются самыми распространенными вредителями

цветущих растений?

1. гусеницы, клещики;

2. тли и нематоды;

3.  подходят оба варианта ответов.

7. На какие группы делятся болезни сельхозкультур?

1. инфекционные болезни;

2. неинфекционные болезни;

3. оба ответа верны.

8.Что такое сорняки?

1. это дикие или полудикие растения;

2. это культурные растения других видов, растущие там, где их быть не должно;

3. нет верных ответов.

9. Система защиты растений – это комплекс

1. агротехнических мероприятий;

2.  хозяйственно-организационных  мероприятий;

3. мероприятий  с применением пестицидов;

4. все мероприятия, применяемые для регулирования численности вредных организмов.

10. Истребительные мероприятия – это метод защиты

1. биологический;

2.  агротехнический;

3. физико-механический;

4. химический.

Варианты правильных ответов:

| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 6 | 3 |
| 2 | 3 | 7 | 3 |
| 3 | 1 | 8 | 1 |
| 4 | 1 | 9 | 4 |
| 5 | 3 | 10 | 4 |

Тестовые задания по теме:  1.9 Подготовка и технология посева  зерновых и зернобобовых культур. Технология ухода

1. При составлении посевных агрегатов состоящих из зерновых сеялок типа С3-3,6 их соединяют?

1. Эшелонированным способом (а).

2. Шеренговым способом (б).

3, Любым из перечисленных способов.

2. Расстояние между следами крайних сошников (А) при движении посевных агрегатов челночным способом должно составлять?

1. Ширину гусеницы трактора.

2. Ширину колеса сеялки.

3. Величину основного междурядья.

3. Норма высева зерновой сеялки типа C3-3.6 регулируется?

1. Изменением скорости движения агрегата.

2. Увеличением рабочей части катушек высевающего аппарата и изменением передаточного отношения механизма привода высевающих аппаратов.

3. Изменением натяжения пружин сошников.

4. Глубина заделки семян в почву зависит?

1. От размера опорно-приводных колес сеялки.

2. От рельефа поля.

3. От глубины хода сошников.

5. Подъем и опускание сошников сеялки производится?

1. Перед началом движения агрегата.

2. При движении агрегата вперед.

3. Применяются оба способа.

6. Какие рекомендации необходимо выполнять для бесперебойной работы сеялки-культиватора для полосного посева?

1. Не допускать ослабления втулочно-роликовых цепей и резьбовых соединений, регулярно производить их затяжку.

2. Обратить особое внимание в начальный период работы на затяжку болтовых соединений пневматических колес передней опоры и гаек на батарее катков.

3. Не допускать смещения рабочих органов вдоль брусьев рам сеялок, периодически производить затяжку болтовых соединений.

4. Не допускать попадания смазки на звездочки и втулочно-роликовые цепи.

5. Выполнить перечисленное в п. 1-4.

7. Допускается ли полное опорожнение бункера при посеве семян зерновой сеялкой?

1. Допускается.

2. Не допускается.

3. Минимальное количество оставшихся семян в приемных камерах высевающих аппаратов обеспечит качественный высев.

8. Как регулируется норма высева семян у сеялок с катушечным высевающим аппаратом?

1. Изменением длины рабочей части катушки.

2. Сменой приводных звездочек.

3. Скоростью движения.

4. Выполнением операций, указанных в п. 1 и 2.

5. Выполнением операций, указанных в п. 1-3.

9. Чему равна поворотная полоса при посеве (В - ширина захвата агрегата)?

1. Впов = ЗхВ - 2 м.

2. Впов = 2хВ - 2 м.

3. Впов = 4хВ - 2 м.

10. Какова допустимая величина отклонения от установленной глубины посева должна быть согласно агротехническим требованиям, предъявляемым к сеялкам?

1.  ± 2 см.

2. ± 5 см.

3. ± 3 см.

4.  ± 1 см.

Варианты правильных ответов:

| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6 | 5 |
| 2 | 3 | 7 | 2 |
| 3 | 2 | 8 | 4 |
| 4 | 3 | 9 | 1 |
| 5 | 2 | 10 | 4 |

Тестовые задания по теме:  1.10 Технология уборки зерновых и зернобобовых культур.

1. Какой зазор устанавливается между гребенками транспортера и днищем наклонной камеры зерноуборочного комбайна?

1. Этот зазор не регулируется.

2. В месте расположения нижнего вала зазор должен быть 5-10 мм.

3. В центре наклонной камеры нижняя ветвь транспортера должна свободно касаться ее днища.

2. Укажите правильное положение граблин мотовила при уборке полеглого хлебостоя:

1. Под углом 30 град. назад.

2. Вертикально.

3. Под углом 15 град. вперед.

3.  Высота среза жатки “Дон 1500” при копировании рельефа поля:

1. 50 мм; 100 мм; 130 мм; 180 мм.

2. 100 мм; 150 мм; 180 мм.

3. 100 мм; 130 мм; 180 мм.

4. Комбайн “Дон-1500”, увеличенные сходы зерна в колосовой шнек. Необходимо:

1. Открыть жалюзи нижнего решета.

2. Увеличить скорость движения комбайна.

3. Открыть жалюзи верхнего решета.

5. Укажите допустимые потери зерна за жаткой зерноуборочного комбайна:

1. 0,5% при полеглости хлебостоя до 20%, 1% — если более 20%.

2. 1% при полеглости хлебостоя до 20%, 2% — если более 20%.

3. 1,5% во всех случаях.

6. Как осуществляется установочная регулировка зазоров молотильного устройства “Дон-1500”?

1. Изменением длины тяг инструментом, входящим в комплект комбайна не из кабины.

2. Изменением длины тяг, гидравлически.

3. Рычагом из кабины комбайнера.

7. Как осуществляется эксплуатационная регулировка зазоров молотильного устройства зерноуборочного комбайна?

1. Рычагом из кабины.

2. Изменением длины тяг инструментом, входящим в комплект комбайна не из кабины.

3. Изменением длины тяг гидравлически.

8. Укажите правильное положение граблин мотовила по высоте при уборке полеглого хлебостоя:

1. Концы граблин должны касаться почвы.

2. 0,25 от длины срезанных стеблей.

3. 0,5 от длины срезанных стеблей.

9.  Комбайн “Дон-1500”. Потери с половой необмолоченного колоса. Необходимо:

1. Увеличить частоту вращения барабана, уменьшить зазоры в под барабанье.

2. Открыть жалюзи удлинителя и верхнего решета, увеличить частоту вращения вала вентилятора очистки.

3. Выполнить операции, указанные в пунктах 1 и 2.

4. Увеличить скорость движения комбайна.

10. Комбайн “Дон-1500.” Повышенные потери щуплого зерна в полове. Необходимо:

1. Уменьшить частоту вращения вала вентилятора очистки.

2. Открыть жалюзи верхнего решета.

3. Выполнить все операции, указанные в пунктах 1 и 2.

4. Снизить скорость движения комбайна.

11. Укажите положение граблин мотовила при уборке низкорослого (30-40 см) хлебостоя:

1 Под углом 15 град. вперед (а).

2. Вертикально (б).

3. Под углом 15 град. назад (в).

12. Укажите правильный вариант регулировки зазора между шнеком и днищем жатки:

1. Вариант а.

2. Вариант б.

3. Вариант в.

13. Неустойчиво работает вариатор мотовила и гидроцилиндры барабанов. Причина:

1. Наличие воздуха в маслопроводах и гидроцилиндрах.

2. Недостаточный уровень масла в гидробаке.

3. Неисправен гидрораспределитель.

14. Допустимые потери зерна за зерноуборочным комбайном на примере “Дон-1500”:

1. 2% при полеглости хлебостоя до 20%, 3%, если — более 20%.

2. 3% при полеглости хлебостоя до 20%, 2,5%, если — более 20%.

3. 1,5% при полеглости хлебостоя до 20%, 2,5%, если — более 20%.

15.Укажите допустимые потери зерна за молотилкой зерноуборочного комбайна  на  примере “Дон-1500”:*

1. 1,5%.

2. 1,5% при полеглости хлебостоя до 20%, 2,5% — если более 20%.

3. 2,5%.

16. Комбайн “Дон-1500”. Механическое повреждение зерна (дробление). Необходимо:

1. Уменьшить частоту вращения барабана.

2. Увеличить зазоры в подбарабанье, проверить состояние подбарабанья.

3. Выполнить все операции, указанные в пунктах 1 и 2.

4. Снизить скорость движения комбайна.

17. Как устанавливают правильную величину натяжения ремней привода рабочих органов комбайна?

1. Величина натяжения клиновых ремней привода на состояние и работу узлов не влияет.

2. От усилия в 60 Н приложенного в центре пролета между шкивами прогиб должен соответствовать норме для данной передачи.

3. Натяжение должно быть таким, чтобы шкив пробуксовывал при проворачивании его от руки.

18. Пределы копирования высоты среза жатки комбайна “Енисей-1200” в поперечном направлении:

1. ± 200 мм.

2. ± 250 мм.

3. ± 100 мм.

19. Укажите правильный вариант регулировки зазора между пальцами шнека и днищем жатки?

1. Вариант а.

2. Вариант б.

3. Вариант в.

20.  Укажите правильный вариант регулировки зазора между пальцами битера проставки и днищем жатки:

1. Вариант а.

2. Вариант б.

3. Вариант в.

21. Как осуществляется контроль за частотой вращения молотильного барабана зерноуборочного комбайна?

1. Электронной системой комбайна.

2. Ручным тахометром с рабочего места комбайнера.

3. Ручным тахометром непосредственно на валу мотовила.

22. Комбайн “Дон-1500”. Недомолот и дробление зерна одновременно. Необходимо:

1. Изменить длину тяг, установить равномерный зазор в подбарабанье.

2. Увеличить частоту вращения барабана и скорость движения комбайна.

3. Уменьшить зазоры в подбарабанье, увеличить частоту вращения вала вентилятора очистки.

23. Укажите правильное соотношение окружной скорости граблин мотовила и поступательной скорости комбайна:

1. Первая должна быть больше второй в 1,1 раза.

2. Они должны быть равны.

3. Первая должна быть больше второй в 1,5 раза.

24. При какой частоте вращения вала двигателя допускается включение механизма привода наклонной камеры комбайна “Дон-1500”?

1. Не более 100 об/ мин

2. При любой.

3. Не более 1000 об/ мин

25. Укажите пределы копирования высоты среза жатки комбайна “Енисей-1200” в продольном направлении:

1. ± 150 мм.

2. ± 250 мм.

3. ± 100 мм.

26. Комбайн “Дон-1500”, в бункер поступает сорное зерно. Необходимо:

1. Увеличить частоту вращения вала вентилятора очистки, прикрыть жалюзи нижнего решета, прикрыть жалюзи верхнего решета.

2. Увеличить частоту вращения вала вентилятора очистки, открыть жалюзи нижнего решета.

3. Увеличить частоту вращения вала вентилятора очистки, увеличить частоту вращения барабана.

27. Укажите правильные зазоры между сегментами и вкладышами режущего аппарата жатки комбайна:

1. В передней части до 0,8 мм, в задней – 0,3-1,5 мм.

2. В передней части до 0 мм, в задней – 0,3-1,5 мм.

3. В передней части до 0,8 мм, в задней – 0-1,5 мм.

28. Укажите правильное направление движения комбайна при прямом комбайнировании полеглых хлебов:

1. Под углом 45 град.

2. По полеглости.

3. Перпендикулярно полеглости.

29. Комбайн “Дон-1500”, колосовой шнек перегружен мелким ворохом. Необходимо:

1. Увеличить частоту вращения вала вентилятора очистки, приоткрыть жалюзи удлинителя, прикрыть жалюзи верхнего решета.

2. Уменьшить частоту вращения вала вентилятора очистки, прикрыть жалюзи верхнего решета.

3. Увеличить частоту вращения вала вентилятора очистки, открыть жалюзи верхнего решета.

30.Укажите положение граблин мотовила при уборке высокого (свыше 80 см) хлебостоя:

1. Под углом 15 град.вперед (а).

2. Вертикально (б).

3.Под углом 15 град.назад (в).

31. Укажите правильное положение граблин мотовила по высоте при уборке нормального прямостоящего хлебостоя?

1. От 0,33 длины срезанных стеблей до уровня среза.

2. 0,75 от длины срезанных стеблей.

3. 0,5 от длины срезанных стеблей.

32. Комбайн “Дон-1500”, замедленная выгрузка зерна из бункера. Необходимо:

1. Открыть регулировочные щитки над шнеком бункера, в конце выгрузки воспользоваться вибратором бункера.

2. Открыть регулировочные щитки над шнеком бункера, снизить частоту вращения двигателя.

3. Открыть регулировочные щитки над шнеком бункера, увеличить частоту вращения двигателя.

33. Комбайн “Дон-1500”. В соломе колосья с неполным выделением зерна. Необходимо:

1. Увеличить частоту вращения барабана, уменьшить зазоры в подбарабанье.

2. Увеличить частоту вращения барабана, уменьшить зазоры в подбарабанье, увеличить скорость движения

3. Увеличить частоту вращения барабана, уменьшить зазоры в подбарабанье, увеличить частоту врашения вала вентилятора очистки.

34. Комбайн “Дон 1500”. Повышенные потери  вымолоченного зерна в соломе. Что необходимо сделать?

1. Проверить состояние подбарабанья, клавиш соломотряса, уменьшить частоту вращения барабана, увеличить зазор в подбарабанье.

2. Уменьшить частоту вращения барабана, увеличить зазор в подбарабанье, уменьшить скорость движения комбайна.

3. Выполнить все операции, указанные в пунктах 1 и 2.

4. Снизить скорость.

35. Укажите диапазон поперечного копирования для жатки комбайна “Енисей-1200”:

1. ±200 мм.

2. ±400 мм.

3. ±100 мм.

36. Как осуществляется регулировка частоты вращения вала вентилятора очистки “Дон-1500”?

1. Вручную, клиноременным вариатором.

2. Клиноременным вариатором с гидроуправлением с рабочего места комбайнера.

3. Клиноременным вариатором с гидроуправлением с рабочей площадки.

37.Какова высота среза жатки “Енисей-1200” без копирования рельефа поля?

1. 100 -900 мм.

2. 80-500 мм.

3. 100-650 мм.

38. Укажите допустимое дробление зерна зерноуборочными комбайнами:

1. 2%.

2. 3%.

3. 5%.

39. Укажите допустимое содержание сорной примеси в зерновой массе бункера:

1. 3%.

2. 5%.

3. 2%.

40. Укажите положение граблин мотовила при уборке нормального прямостоящего хлебостоя:

1. Вертикально (а).

2. Под углом 15 град. вперед (б).

3. Под углом 15 град. назад (в).

Варианты правильных ответов:

| № вопр | № отв | № вопр | № отв | № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 11 | 3 | 21 | 1 | 31 | 3 |
| 2 | 1 | 12 | 1 | 22 | 1 | 32 | 1 |
| 3 | 1 | 13 | 1 | 23 | 1 | 33 | 1 |
| 4 | 1 | 14 | 1 | 24 | 3 | 34 | 3 |
| 5 | 1 | 15 | 1 | 25 | 1 | 35 | 1 |
| 6 | 1 | 16 | 3 | 26 | 1 | 36 | 2 |
| 7 | 1 | 17 | 2 | 27 | 1 | 37 | 1 |
| 8 | 1 | 18 | 1 | 28 | 1 | 38 | 1 |
| 9 | 3 | 19 | 2 | 29 | 1 | 39 | 3 |
| 10 | 3 | 20 | 3 | 30 | 1 | 40 | 1 |

Тестовые задания по теме: 1.11 Технология посадки картофеля. Уход за  посадками. Технология уборки картофеля

1. При регулировке картофелесажалки СН-4Б зазор между сошником и днищем питательного ковша должен составлять?

1. 20 мм.

2. 25 мм.

3. 35 мм.

2. Чем регулируется шаг посадки картофеля у картофелесажалки КСМ-4?

1. Редуктором.

2. Вариатором.

3. Сменой звёздочек на вторичном валу редуктора и валу контрпривода.

4. Изменением числа ложечек на посадочном аппарате.

3. Чем регулируется глубина подкапывания картофеля у картофелекопателя КСТ-1,4А?

1. Навеской трактора.

2. Гидроцилиндром навески трактора.

3. Винтовым регулятором опорного колеса.

4. Способы посадки картофеля?

1. Рядовой.

2. Квадратно-гнездовой.

3. Ленточный.

4. Правильно п. 1-3.

5. Правильно п. 2 и 3.

5. Для чего на комбайне КПК-2 (КПК-3) установлены разделительные пальчиковые горки?

1. Разделяют картофель на фракции.

2. Отделяют ботву от других примесей.

3. Отделяют картофель от примесей.

6.  Какой уровень потерь клубней допускается при уборке картофелеуборочным комбайном?

1. Менее 3%.

2. Менее 1,5%.

3. Не более 0,6 т/га.

4. Верно пункты 1 и 3.

7. Какой уровень механических повреждений клубней картофеля допускается при механизированной уборке?

1. Не более 5%.

2. Не более 10%.

3. Не регламентируется.

8. Какие потери клубней картофеля допускаются при уборке комбайнами?

1. Не более 3 %.

2. Не более 5 %.

3. Не более 0,5 т/га.

4. Верно пункты 1 и 3.

9. Допустимая чистота клубней картофеля в поле при уборке комбайном:

1. Не меньше 70%.

2. Не меньше 80%.

3. Не меньше 90%.

10. Допустимая величина повреждения клубней картофеля:

1. Не более 10%.

2. Не более 12%.

3. Не более 15%.

Варианты правильных ответов:

| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6 | 4 |
| 2 | 3 | 7 | 2 |
| 3 | 3 | 8 | 4 |
| 4 | 4 | 9 | 2 |
| 5 | 3 | 10 | 1 |

Тестовые задания по теме:  1.12 Технология  возделывания льна и овощных культур.

1. Какие сеялки, различающиеся по способу высева, применяют при посеве сахарной свеклы?

1. Только механические.

2. Только пневматические.

3. Механические и пневматические.

4. Вакуумные.

2. Для чего предназначен передний каток высевающей секции с параллелограмной навеской свекловичной сеялки?

1. Обеспечивает равномерную глубину укладки семян

2. Обеспечивает надежное укрытие семян почвой и ее уплотнение.

3. Обеспечивает обе перечисленные функции.

3. Укажите способ установки высевающих дисков в высевающий аппарат пневматической сеялки?

1. Фаски на отверстиях диска должны располагаться со стороны вакуумной крышки.

2. Фаски на отверстиях диска должны располагаться со стороны корпуса высевающего аппарата.

3. Точное расположение фасок на отверстиях дисков для высева семян значения не имеет.

4. На каком минимально допустимом расстоянии можно находиться посторонним лицам при работе свеклоуборочного комбайна?

1.Слева и справа на расстоянии 2 м., впереди на расстоянии 20 м.

2. Слева и справа на расстоянии 6 м., сзади комбайна на расстоянии 10 м., впереди на расстоянии 100 м.

3. Все комбайны сконструированы и изготовлены по последним требованиям безопасности.

4. Правильно п. 1-3.

5. Правильно п. 2 и 3.

5. Какие условия должны быть соблюдены для обеспечения безопасной уборки свеклоуборочных комбайнов на косогоре до 8° с полным бункером?

1. Косогорные гидроопоры исправны.

2.  имеет достаточную несущую способность.

3. Соблюдено предписанное давление в шинах.

4. Должны быть соблюдены все условия.

6. В чем состоит особенность работы интегрального ботвосрезателя свеклоуборочных комбайнов?

1. Подает ботву на ленточный транспортер для погрузки в тележку.

2. Укладывает срезанную ботву между рядками.

3. Подает ботву в лоток шнека.

7.  Какое количество ботвы на корнеплодах допустимо при уборке свеклы самоходными машинами?

1. Не более 1%.

2. Не более 1,5%.

3. Не более 2%.

8. Допустимые общие потери корнеплодов по массе:

1. Не более 0,5%.

2. Не более 1,5%.

3. Не более 5%.

9.  Какое количество ботвы на корнеплодах допустимо при уборке сахарной свеклы?

1. Не более 2%.

2. Не более 3%.

3. Не более 5%.

10. Какое требование должно выполняться при срезе ботвы у корнеплодов сахарной свеклы?

1. Плоскость среза не выше 2 см от основания листьев.

2. Плоскость среза не ниже зоны спящих глазков.

3. Положение плоскости среза не регламентируется.

4. Верно пункты 1 и 2.

Варианты правильных ответов:

| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 6 | 2 |
| 2 | 1 | 7 | 1 |
| 3 | 1 | 8 | 2 |
| 4 | 2 | 9 | 2 |
| 5 | 4 | 10 | 1 |

Тестовые задания по теме:  1.13 Технология возделывания трав.

1. Изменяется ли зазор (А) между спиралями шнека и чистиком жатки для уборки трав косилками- плющилками?

1. Не изменяется.

2. Этот зазор устанавливается при сборке или ремонте и в дальнейшем не регулируется.

3. Изменяется в зависимости от состояния убираемой культуры и способа уборки в пределах 2-18 мм.

2. Настройка высоты среза многосекционной косилки производится?

1. Для каждого режущего агрегата отдельно.

2. Одновременно для всех режущих агрегатов.

3. Любым из указанных способов.

3. Что необходимо сделать при закупорке пресс-подборщика?

1. Прекратить передвижение машины без выключения привода пресса.

2. Выбрать рабочую скорость машины в зависимости от объема материала.

3. Отрегулировать фрикционную муфту.

4. Правильны п. 1 и 2.

5. Правильны п. 1-3.

4. Настройка ширины валка самоходной косилки производится?

1. С помощью передних щитков косилки.

2. С помощью боковых щитков косилки.

3. С помощью отводных щитков на задней стороне дисковых режущих агрегатов.

5. В чем причина неполного забора соломы (потерь) с поля работающего пресс-подборщика?

1. Барабан подборщика расположен слишком высоко над почвой.

2. Слишком высокая скорость передвижения.

3. Повышенное давление в шинах опорных колес подборщика.

4. Правильно п. 1 и 2.

5. Правильно п. 1-3.

6. Какое максимальное значение наклона (а) допускается при работе пресс-подборщика высокой степени прессования на откосах?

1. Не более 8%.

2. Не более 12%.

3. Не более 15%.

7. При установке рабочих колес граблей зубья в верхней части колеса должны быть направлены?

1. В сторону заднего конца рамы.

2. В сторону переднего конца рамы.

3. Строго вертикально.

8. Грабли валковые колесные предназначены?

1. Для сгребания скошенной травы в прокосах.

2. Для сгребания провяленной травы из прокосов в валки, ворошения ее в прокосах и оборачивания валков.

3. Для образования валков и последующей уборки.

9. Ширина валка роторной прицепной косилки регулируется?

1. Перемещением ходовых колес косилки.

2. Количеством пластинчатых ножей на роторах режущего бруса.

3. Перемещением крыльев валко образователей.

10. Рабочая скорость мини-трактора с косилкой выбирается в зависимости?

1. От рельефа местности.

2. От плотности травостоя.

3. От влажности почвы.

11. Регулировка, очистка, устранение неисправностей граблей валковых колесных производятся?

1. При достаточном освещении.

2. После приведения граблей в транспортное положение.

3. При выключенном двигателе.

12. На какую наладку по агротехническому просвету необходимо переоборудовать трактор при использовании его с поперечными граблями?

1. На высокую.

2. На среднюю.

3. На низкую.

13. Как нужно вести трактор, чтобы режущий аппарат косилки работал на всю ширину захвата?

1. Чтобы внешний башмак шел как можно дальше от края нескошенной травы.

2. Чтобы внутренний башмак шел как можно ближе к краю нескошенной травы.

3. Чтобы внутренний башмак шел от края нескошенной травы на расстоянии 20 см.

14. Рекомендуемая рабочая скорость прицепной роторной косилки?

1. При ровном рельефе местности - 25 км/ч, на неровных участках - до 15 км/ч.

2. При ровном рельефе местности - 20 км/ч, на неровных участках - до 5 км/ч.

3. При ровном рельефе местности - 15 км/ч, на неровных участках - до 10 км/ч.

15. Каким может быть наибольший зазор (А) между гладким вальцом и чистиком измельчающего аппарата кормоуборочного комбайна?

1. Не более 2 мм.

2. Не более 1 мм.

3. Не более 0,5 мм.

16. Комбайн КДП-3000 предназначен?

1. Для скашивания высокостебельных культур (кукурузы, сорго, подсолнечника и т.д.).

2. Для скашивания сеяных и естественных трав.

3. Для подбора из валков подвяленных трав.

4. Для измельчения и погрузки в транспортное средство скашиваемых культур.

5. Для выполнения всех перечисленных операций.

17. При агрегатировании прицепного силосоуборочного комбайна с трактором он присоединяется?

1. К прицепной скобе.

2. К упряжной серьге.

3. К заднему навесному устройству.

18. Для повышения качества уборки и производительности кормоуборочного комбайна не следует?

1. Работать продолжительное время по направлению полеглости травостоя.

2. Работать поперек склона.

3. Работать поперек борозд при некачественной вспашке поля.

4. Работать при сильном попутном ветре.

5. Выполнить всё перечисленное.

19. Допустимый зазор (А) между кромками режущих ножей и противорежущей пластиной измельчающего аппарата кормоуборочного комбайна?

1. Не более 2,2 мм.

2. Не более 1,5 мм.

3. Не более 0,8 мм.

20. Жатка для грубо стебельных культур, навешиваемая на измельчитель комбайна, предназначена?

1. Для скашивания кукурузы, подсолнечника и других высокостебельных культур.

2. Для скашивания естественных трав.

3. Для подбора валков подвяленных трав.

Варианты правильных ответов:

| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 11 | 3 |
| 2 | 1 | 12 | 2 |
| 3 | 5 | 13 | 2 |
| 4 | 3 | 14 | 3 |
| 5 | 4 | 15 | 2 |
| 6 | 2 | 16 | 5 |
| 7 | 1 | 17 | 1 |
| 8 | 2 | 18 | 5 |
| 9 | 3 | 19 | 3 |
| 10 | 1 | 20 | 1 |

Тестовые задания по теме:  1.14 Технология мелиоративных работ.

1. Культуртехническая мелиорация направлена на регулирование:

1. водного режима

2. питательного режима

3. на исправление дневной поверхности

2. Под поливом понимается:

1. распределение воды по орошаемой площади

2. сбор воды

3. сброс воды

3. По принципу действия дождевальные машины подразделяются на:

1. позиционного

2. оппозиционного

3. синхронного

4.  Гидромелиорации в основном влияют на режим:

1. световой

2. дневной

3. водный

5. Дождеватель ДДН-100 навешивают на гусеничный трактор на заднее навесное устройство, налаженное?

1. По двухточечной схеме

2. По трехточечной схеме.

3. Правильно п. 1 и 2.

6. В зоне избыточного увлажнения проводится:

1. осушение

2. обводнение

3. противоэрозийная обработка

7. На солонцовых почвах рекомендуется проводить:

1. известкование

2. гипсование

3. боронование

8. В степной зоне проводится:

1. осушение

2. орошение

3. известкование

9. Важный фактор развития эрозии при орошении:

1. структура почвы

2. цвет поверхности почвы

3. уклон поверхности почвы

9. Химические мелиорации осуществляются путем:

1. боронования

2. вспашки

3. гипсования

Варианты правильных ответов:

| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | 1 | 7 | 2 |
| 3 | 3 | 8 | 2 |
| 4 | 3 | 9 | 3 |
| 5 | 3 | 10 | 3 |

Тестовые задания по теме:1.15 Машины и оборудование для переработки и приготовления кормов. Тема 1.16 Машины и оборудование для раздачи кормов.

1. 17 Машины и установки для удаления, транспортировки навоза.

1. Мобильный раздатчик КТУ-10А (КТП-10) предназначен для:

1.  транспортировка, раздачи и смешивания кормов

2.  транспортировки и раздачи кормов

3.  раздачи и смешивания кормов

4.  раздача, измельчения и смешивания кормов

2. Крупность продукта в молотковой дробилке КДУ-2А (ДКМ-5, ДМ-Ф-4) регулируют:

1. изменением количества молотков на роторе

2. изменением схемы размещения молотков

3. изменением решета

4. регулировочной заслонкой

3.  По какому принципу измельчаются корма в молотковом аппарате кормодробилок?

1. раздавливания

2.  перетирания

3. разбивания

4. резки

4. К механическому способу подготовки кормов к скармливанию относятся:

1. сушка, измельчение, смешивание

2. очистка, измельчение, смешивание, запаривание

3. очистка, измельчение, смешивание, прессование

4.очистка, измельчение, смешивание, сушка

5. Какие типы дробилок можно использовать для измельчения фуражного зерна?

1. ножевые

2. штифтовая

3.  молотковые

4. вальцевые

6. Для кормления птицы на птицефабриках и птицеводческих фермах используют преимущественно кормораздатчики:

1.  мобильные

2.  координатные

3. стационарные

4. координатные и гидравлические

7. Скребковый конвейер типа ТСН предназначен для:

1. загрузка навоза в транспортные средства

2. удаления навоза из животноводческих помещений

3. удаления навоза из животноводческих помещений и одновременного его погрузку в транспортные средства

4. удаления навоза из животноводческих помещений и транспортировкой его к навозохранилища

8. Скреперная установка совершает:

1.  поступательное движение

2. возвратно-поступательное движение

3. круговое движение

4. вибрационное движение

9. Гидравлический способ раздачи кормов наиболее надежен и эффективен при:

1. кормления комбикормом в жидком состоянии

2. кормления кормовыми мешанками

3. кормления комбикормом в полужидком состоянии

4.  кормления комбикормом с другими компонентами

10. Измельчитель ИКМ-Ф-10 предназначен для:

1. измельчения

2. мытья

3.  мытья и измельчения

4. мытья, запаривание и разминание

Варианты правильных ответов:

| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 6 | 3 |
| 2 | 3 | 7 | 3 |
| 3 | 3 | 8 | 2 |
| 4 | 3 | 9 | 1 |
| 5 | 3 | 10 | 3 |

2.2. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний

2.2. МДК 02.02. Теоретическая подготовка трактористов -машинистов категории «В», «С», «Е», «F».

Тестовые задания по теме: Тема 1.1

Общие положения. Основные понятия и термины.

1. На каком рисунке изображена дорога с разделительной полосой?

1. На рисунке А

2. На рисунке Б

3. На обоих рисунках

4. Ни на одном

2. Сколько пересечений проезжих частей имеет этот перекресток?

1. Одно.

2. Два.

3. Четыре.

3. На каком рисунке изображено механическое транспортное средство?

1. А, В, С.

2. В, С, D.

3. В.

4. На всех.

4. Выезд со двора или с другой прилегающей территории считается:

1. Равнозначным перекрестком

2. Неравнозначным перекрестком

3. Не считается перекрестком

5. Что означает термин «Недостаточная видимость»?

1. Видимость дороги менее 100 м вблизи опасных поворотов и переломов продольного профиля дороги

2. Видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и т. п., а также в сумерки

3. Видимость дороги менее 150 м в ночное время суток

6.  На каких рисунках показана главная дорога?

1. Только на А и В

2. Только на В и С

3.  на С и D

4. Только на А и D

5. На всех

7. Какая часть дороги является проезжей частью?

1. Только А

2. Только В

3. Только С

8. Что называется разрешенной максимальной массой транспортного средства?

1. Максимально допустимая для перевозки масса груза, установленная предприятием-изготовителем.

2. Масса снаряженного транспортного средства без учета массы водителя, пассажиров и груза, установленная предприятием-изготовителем.

3. Масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и пассажирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально допустимой.

9. Сколько перекрестков изображено на рисунке?

1. Один

2. Два

3. Четыре

10. Какими действиями должно быть обозначено транспортное средство при дорожно транспортном происшествии?

1. Включить аварийную сигнализацию

2. Выставить знак аварийной остановки

3. Включить аварийную сигнализацию, а также выставить знак аварийной остановки

11. Являются ли тротуары и обочины элементом дороги?

1. Являются

2. Являются только обочины

3. Не являются

12. Что означает термин «Ограниченная видимость»?

1. Видимость дороги, ограниченная рельефом местности, геометрическими параметрами дороги или другими объектами.

2. Видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада, а также в сумерки.

3. Видимость дороги менее 150 м в ночное время.

13. На каком рисунке изображен регулируемый перекресток?

1. А

2. В

3. С

4. А и В

14. Количество полос для движения на проезжей части определяется:

1. Только разметкой

2. Только соответствующими знаками

3. Разметкой или знаками, а если их нет, то самими водителями

15. Что обязаны сделать в первую очередь водители, причастные к ДТП?

1. Немедленно остановить транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию

2. Принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим

3. Сообщить о случившемся в полицию

4. Все перечисленное в п. 1 — 3

16. Разрешается ли водителю пользоваться мобильным телефоном во время движения?

1. Разрешается

2. Разрешается только при использовании технического устройства, позволяющего вести переговоры без использования рук

3. Разрешается только при движении со скоростью менее 40 км/ч

4. Запрещается

17. Сколько проезжих частей имеет данная дорога?

1. Одну

2. Две

3. Четыре

18. На каких рисунках изображён перекрёсток?

1. На левом (а)

2. На правом (б)

3. На обоих

4. Ни на одном

19. Что должен знать и соблюдать участник дорожного движения?

1. Требования Правил, относящихся к нему.

2. Значения разметки, знаков, светофора.

3. Выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение установленными сигналами.

4. Соблюдать все перечисленные требования.

20. Дневные ходовые огни предназначены для:

1. Улучшения видимости движущегося транспортного средства в светлое время суток как спереди, так и сзади.

2. Улучшения видимости движущегося транспортного средства в светлое время суток только спереди.

3. Улучшения видимости движущегося транспортного средства в светлое время суток только сзади.

Варианты правильных ответов:

| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 11 | 1 |
| 2 | 2 | 12 | 1 |
| 3 | 2 | 13 | 4 |
| 4 | 3 | 14 | 3 |
| 5 | 2 | 15 | 4 |
| 6 | 2 | 16 | 2 |
| 7 | 1 | 17 | 1 |
| 8 | 3 | 18 | 4 |
| 9 | 1 | 19 | 4 |
| 10 | 3 | 20 | 2 |

Тестовые задания по теме:  1.2 Дорожные знаки

1. По какой траектории водитель транспортного средства, габариты которого превышают установленные нормы, может выполнить разворот?

1. По траектории А.

2. По траектории В.

3. Обе траектории правильные.

2.  Что обозначает данный знак?*

1. Начало населенного пункта, где не действуют требования ПДД, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах.

2. Начало населенного пункта, где действуют требования ПДД, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах.

3. Что означают данные знаки?*

1. Парковочное место для мотоколясок и автомобилей, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид»

2. Парковочное место, кроме мотоколясок и автомобилей, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид»

4. Разрешено ли водителю транспортного средства продолжить движение в прямом направлении?*

1. Разрешено

2. Запрещено

3. Разрешено при обслуживания предприятий в этой зоне

5. Какие знаки устанавливают непосредственно перед железнодорожным переездом?*

1. Только А

2. Только Б

3. Только В

4. А и В

6. В каком случае Вам необходимо двигаться со скоростью до 40 км/ч?*

1. Во всех случаях.

2. Только в том случае, когда покрытие на дороге влажное.

7. На каком расстоянии до пересечения дорог устанавливается этот знак вне населенного пункта?*

1. 20 — 50 м

2. 50 — 100 м

3. 100 — 150 м

4. 150 — 300 м

8. Как должен поступить в данной ситуации водитель самоходной машины?*

1. Проехать первым

2. Пропустить грузовой автомобиль

9. О чем предупреждает установленный знак?*

1. При въезде в тоннель будет затруднен разъезд со встречными транспортными средствами.

2. Отсутствует искусственное освещение.

3. Очередность движения регулируется светофором.

10. Что обозначает данный знак?*

1. Предварительный указатель перестроения на другую проезжую часть

2. Указатель перестроения на другую полосу движения

3. Предварительный указатель перестроения на другую дорогу

11. Какие знаки информируют Вас, что на данной дороге действуют требования ПДД, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах?*

1. Только А.

2. Только А и Б.

3. Все.

12. По какой траектории водитель имеет право продолжить движение?*

1. А.

2. А и В.

3. С.

4. По любой траектории.

13. Разрешена ли Вам стоянка в указанном месте?*

1. Разрешена.

2. Разрешена, но только в светлое время суток.

3. Запрещена.

14. Разрешено ли продолжить движение через перекресток прямо, если Вы не живете и не работаете в зоне действия данного знака?*

1. Разрешено

2. Запрещено

3. Разрешено в субботние, воскресные и праздничные дни

15. Какие знаки требуют обязательной остановки?*

1. Только А и Б.

2. Только Б.

3. Только Б и В.

4. Только Г.

16. В каких направлениях разрешено продолжить движение?*

1. B и D

2. В, С, D

3. В любых, кроме С

17. Что означает данная комбинация знаков?*

1. Указывает, что в зоне железнодорожного переезда осуществляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме

2. Указывает, что в зоне железнодорожного переезда запрещаются фото и видеосъемка

18. Какой из знаков предоставляет водителю преимущество перед встречным движением?*

1. D

2. В и С

3. А, С и D

4. А

5. Все знаки

19. Разрешена ли Вам подача звукового сигнала в населенном пункте?

1. Разрешена

2. Запрещена

3. Разрешена для предотвращения ДТП

20. Чем необходимо руководствоваться, если значения временных дорожных знаков и линий разметки противоречат друг другу?*

1. Требованиями линий разметки

2. Требованиями временных дорожных знаков

3.  эту ситуацию не регламентируют

Варианты правильных ответов:

| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 11 | 2 |
| 2 | 1 | 12 | 2 |
| 3 | 1 | 13 | 1 |
| 4 | 3 | 14 | 3 |
| 5 | 3 | 15 | 2 |
| 6 | 2 | 16 | 3 |
| 7 | 4 | 17 | 1 |
| 8 | 2 | 18 | 4 |
| 9 | 2 | 19 | 3 |
| 10 | 1 | 20 | 2 |

Тестовые задания по теме:  1.3 Дорожная разметка и ее характеристики

1. Эта разметка, нанесенная на полосе движения:*

1. Разрешает Вам только поворот налево

2. Разрешает Вам только разворот

3. Разрешает Вам поворот налево и разворот

2. Позволяет ли Вам данная разметка выполнить обгон трактора?*

1. Да.

2. Да, при скорости трактора менее 30 км/ч.

3. Нет.

3. Выполнение какого маневра запрещает Вам данная линия разметки?*

1. Только обгона

2. Только объезда

3. Только разворота

4. Ничего не запрещает

4. Что обозначают прерывистые линии на перекрестке?*

1. Обязательное направление движения на перекрестке.

2. Границы полос движения в пределах перекрестка.

5. Водитель какого транспортного средства не нарушает ПДД?*

1. Автомобиля (А).

2. Мотовездехода (Б).

3. Никто не нарушает.

6. Разрешен ли разворот на указанном участке дороги?*

1. Разрешен

2. Не разрешен

3. Разрешен только при видимости дороги более 100 м

7. Что обозначает оранжевая линия разметки?*

1. Границы полос в пределах перекрестка

2. Временная линия разметки, обозначающая границы полос на перекрестке

3. Границы полос на перекрестке, где разрешено перестроение

8. Что обозначает желтая линия разметки?*

1. Место, где запрещена стоянка.

2. Место, где запрещена остановка.

3. Место остановки маршрутных транспортных средств.

9. Что обозначает данная вертикальная разметка?*

1. Ограничение габаритной высоты транспортных средств

2. Нижний край моста

10. О чем предупреждает данная линия разметки с изображением стрелки?*

1. О приближении к сужению проезжей части.

2. О возможности перестроения на другую полосу движения.

3. О приближении к перекрестку с поворотом направо.

Варианты правильных ответов:

| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 6 | 3 |
| 2 | 1 | 7 | 2 |
| 3 | 4 | 8 | 2 |
| 4 | 2 | 9 | 2 |
| 5 | 2 | 10 | 1 |

Тестовые задания по теме: 1.4 Порядок движения, остановка и стоянка самоходных машин

1. Какими должны быть действия водителя трактора при перестроении?*

1. Имеет право проехать первым, чтобы объехать препятствие.

2. Должен пропустить автомобиль, движущийся по соседней полосе.

2. Кто должен уступить дорогу при взаимном перестроении?*

1. Водитель комбайна

2. Водитель трактора

3. Обязан ли водитель, начиная движение с обочины дороги, включить указатели поворота?*

1. Обязан

2. Не обязан

3. Обязан при наличии рядом других транспортных средств

4. Разрешено ли водителю развернуться в тоннеле?*

1. Разрешено.

2. Запрещено.

5. Должен ли водитель мотовездехода уступить дорогу легковому автомобилю?*

1. Должен.

2. Не должен.

6. Разрешено ли водителю трактора продолжить движение по данной полосе при выполнении уборочных работ?*

1. Разрешено

2. Запрещено

7. Какую скорость должен соблюдать водитель при возникновении опасности для движения?*

1. Предельно малую.

2. Должен принять необходимые меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

3.  движение, не снижая скорости, чтобы покинуть опасное место.

8. С какой полосы Вы должны совершить поворот налево?*

1. С крайней правой

2. Со средней

3. С любой

9. Где указана дистанция между транспортными средствами?*

1. А и С

2. В

3. А, В и С

10. Что нарушает водитель самоходного комбайна при движении по дороге?*

1. Правил не нарушает

2. Движется с малой скоростью

3. Не занял соответствующую полосу для движения

11. Разрешен ли Вам обгон в данной ситуации?*

1. Да

2. Да, если обгон будет завершен до перекрестка

3. Нет

12.  По какой траектории водитель может совершить поворот направо?*

1. А

2. В

3. По любой

13. В каких случаях водителю разрешено выезжать на среднюю полосу движения?*

1. При обгоне

2. При объезде

3. Для поворота налево или разворота

4. Во всех перечисленных случаях

14. Должны ли Вы уступить дорогу встречному грузовому автомобилю?*

1. Да

2. Нет

15. Разрешен ли обгон на перекрестках?*

1. Разрешен только на нерегулируемых перекрестках

2. Разрешен только на нерегулируемых перекрестках при движении по главной дороге

3. Запрещен во всех случаях

16. Разрешено ли водителю самоходной машины остановиться на краю тротуара, граничащего с проезжей частью?*

1. Разрешено

2. Запрещено

3. Разрешено, если не будет создано помех движению пешеходов

17. В каком месте водителю транспортного средства разрешена остановка?*

1. А (за перекрестком)

2. В (напротив перекрестка)

3. С (перед перекрестком)

4. В любом

5. А и В

18. Разрешено ли ставить на стоянку самоходную машину в данном месте?*

1. Разрешено.

2. Запрещено.

3. Разрешено для проведения ремонтных работ.

19. Разрешена ли остановка в данном месте?*

1. Разрешена

2. Запрещена

20. Разрешена ли водителю самоходной машины остановка в данном месте?*

1. Разрешена

2. Запрещена

Варианты правильных ответов:

| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 11 | 2 |
| 2 | 2 | 12 | 2 |
| 3 | 1 | 13 | 4 |
| 4 | 2 | 14 | 2 |
| 5 | 1 | 15 | 2 |
| 6 | 1 | 16 | 2 |
| 7 | 2 | 17 | 1 |
| 8 | 2 | 18 | 2 |
| 9 | 2 | 19 | 2 |
| 10 | 3 | 20 | 2 |

Тестовые задания по теме: 1.5 Регулирование дорожного движения

1. Значения каких дорожных знаков отменяются сигналами светофора?*

1. Знаков приоритета

2. Запрещающих знаков

3. Предписывающих знаков

4.  перечисленных

2. Разрешается ли Вам продолжить движение, если регулировщик поднял руку вверх после того, как Вы въехали на перекресток?*

1. Не разрешается

2. Разрешается, только если Вы поворачиваете направо

3. Разрешается

3. Что означает данный сигнал светофора?*

1. Разрешает движение в любом направлении.

2. Разрешает движение только в направлении В.

3. Запрещает движение в направлении А.

4. Как должен поступить водитель трактора?*

1. Уступить дорогу легковому автомобилю.

2. Первым проехать перекресток.

5. Как Вы должны поступить в данной ситуации?*

1. Остановиться у стоплиний, затем продолжить движение

2. Продолжить движение без остановки

6. Каким транспортным средствам разрешено движение прямо?*

1. Только мотовездеходу и грузовому автомобилю

2. Только грузовому автомобилю

3. Только грузовому автомобилю и автобусу

4. Всем транспортным средствам

7. В каких направлениях разрешено продолжить движение?*

1. А и В

2. А

3. Запрещено во всех направлениях

8. При желтом мигающем сигнале светофора, двигаясь прямо, Вы должны:*

1. Продолжить движение после включения зеленого сигнала светофора.

2. Уступить дорогу гужевой повозке.

3. Проехать перекресток одновременно со встречным автомобилем.

9. Должны ли Вы остановиться по требованию регулировщика в указанном им месте?*

1. Да.

2. Да, но только с заездом на тротуар.

3. Нет.

10. В каких направлениях можно продолжить движение?*

1. В любом

2. С и D

3. Во всех, кроме А

Варианты правильных ответов:

| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6 | 2 |
| 2 | 1 | 7 | 3 |
| 3 | 2 | 8 | 2 |
| 4 | 2 | 9 | 1 |
| 5 | 2 | 10 | 1 |

Тестовые задания по теме: 1.6 Проезд перекрестков

1. Какое транспортное средство первым проедет перекресток?*

1. Автомобиль

2. Самоходная машина

2. В каких направлениях можно продолжить движение?*

1. В любом

2. С и D

3. Во всех, кроме А

3. В каких направлениях разрешено продолжить движение на перекрестке?*

1. В любых

2. А и В

3. С

4. В и С

4. О чем информирует Вас сигнал светофора в виде стрелки красного цвета?*

1. На этом перекрестке всегда запрещен поворот направо.

2. Поворот направо разрешен, но необходимо уступить дорогу пешеходам.

3. При включении зеленого сигнала светофора движение будет разрешено только направо.

5. Что означает желтый мигающий сигнал светофора?*

1. Перекресток считается нерегулируемым

2. Скоро включится красный сигнал светофора

3. Скоро включится зеленый сигнал светофора

6. Должен ли водитель самоходной машины уступить дорогу пешеходам при повороте налево?*

1. Должен

2. Не должен

7. При желтом мигающем сигнале светофора, двигаясь прямо, Вы должны:*

1. Продолжить движение после включения зеленого сигнала светофора.

2. Уступить дорогу гужевой повозке.

3. Проехать перекресток одновременно со встречным автомобилем.

8. Разрешено ли продолжить движение?*

1. Разрешено прямо и направо

2. Разрешено в любом направлении

3. Запрещено

9. При движении прямо нужно ли уступать дорогу встречному автомобилю, поворачивающему налево?*

1. Нужно.

2. Не нужно.

10. Что означает данный сигнал светофора?*

1. Разрешает движение в любом направлении.

2. Разрешает движение только в направлении В.

3. Запрещает движение в направлении А.

11.Укажите очередность проезда перекрестка транспортными средствами.*

1. Легковой автомобиль одновременно с гужевой повозкой, трактор

2. Легковой автомобиль, трактор, гужевая повозка

3. Трактор, гужевая повозка, легковой автомобиль

12. Последним перекресток проедет:*

1. Грузовой автомобиль

2. Трактор

3. Гужевая повозка

13. Транспортные средства проедут перекресток в следующем порядке:*

1. Трактор, трамвай, грузовой автомобиль

2. Трамвай, трактор, грузовой автомобиль

3. Грузовой автомобиль, трактор, трамвай

14. Кто проедет перекресток первым?*

1. Трактор

2. Легковой автомобиль

15. Как Вы намерены продолжить движение прямо при желтом мигающем сигнале светофора:*

1. Проехать перекресток первым.

2. Уступить дорогу только грузовому автомобилю.

3. Уступить дорогу только трамваю.

4. Уступить дорогу обоим транспортным средствам.

16. Вы намерены повернуть налево. Кому следует уступить дорогу?*

1. Только автобусу

2. Только велосипедисту

3. Никому

17. Водитель какого транспортного средства правильно въезжает на перекресток с круговым движением?*

1. Мотовездехода А.

2. Трактора В.

3. Оба водителя — правильно.

4. Оба водителя — неправильно.

18. Какое транспортное средство проедет перекресток вторым?*

1. Легковой автомобиль

2. Мотовездеход

3. Комбайн

19. Транспортные средства проедут перекресток в следующем порядке:*

1. Автобус, трактор, комбайн

2. Комбайн, автобус, трактор

3. Комбайн, одновременно с ним трактор, автобус

20. Должен ли водитель самоходной машины уступить дорогу мотоциклу?*

1. Должен

2. Не должен

Варианты правильных ответов:

| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 11 | 1 |
| 2 | 1 | 12 | 1 |
| 3 | 3 | 13 | 1 |
| 4 | 3 | 14 | 1 |
| 5 | 1 | 15 | 1 |
| 6 | 1 | 16 | 3 |
| 7 | 2 | 17 | 3 |
| 8 | 3 | 18 | 2 |
| 9 | 1 | 19 | 2 |
| 10 | 1 | 20 | 1 |

Тестовые задания по теме:  1.7 Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов.

1. Разрешено ли водителю самоходной машины продолжить движение, если в пределах видимости приближается поезд?*

1. Разрешено.

2. Запрещено.

2. Разрешено ли проехать через железнодорожный переезд, если скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч?*

1. Разрешено

2. Запрещено

3. Разрешено только с разрешения начальника дистанции пути железной дороги

3. Разрешено ли продолжить движение через железнодорожный переезд?*

1. Разрешено при отсутствии приближающегося поезда

2. Запрещено

4. Разрешено ли водителю транспортного средства проехать через железнодорожный переезд, если навесное оборудование не фиксируется в транспортном положении?*

1. Разрешено

2. Запрещено

3. Разрешено, если навесное оборудование не повредит переезд

5. Разрешено ли продолжение движения через железнодорожный переезд?*

1. Разрешено

2. Разрешено при отсутствии приближающегося поезда

3. Запрещено

6. В каком месте должен остановиться водитель самоходной машины в случаях, когда движение через переезд запрещено?*

1. Не ближе 5 м до ближайшего рельса

2. Не ближе 10 м до ближайшего рельса

3. Непосредственно перед железнодорожным переездом

7. В каком месте разрешен разворот?*

1. А

2. В

3. С

4. А и С

8. Как Вы должны действовать в данной ситуации?*

1. Проехать железнодорожный переезд без остановки перед знаком

2. Остановиться перед знаком и продолжить движение сразу же после проезда поезда

3. Остановиться перед знаком и продолжить движение, убедившись в отсутствии приближающегося поезда

9. Что необходимо предпринять при вынужденной остановке на переезде?*

1.Оставаться около трактора и подавать сигналы общей тревоги

2. При появлении поезда бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки

3. Верно п. 1, 2

10. Разрешено ли продолжение движения через железнодорожный переезд при открытом шлагбауме и запрещающем сигнале светофора?*

1. Разрешено, если Вы убедились в отсутствии приближающегося поезда

2. Запрещено

Варианты правильных ответов:

| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 6 | 2 |
| 2 | 3 | 7 | 4 |
| 3 | 2 | 8 | 3 |
| 4 | 2 | 9 | 3 |
| 5 | 3 | 10 | 2 |

Тестовые задания по теме: 1.8 Особые условия движения. 1.9 Перевозка грузов.

1. Разрешено ли буксировать трактор с недействующей тормозной системой, если его масса превышает половину массы Вашего транспортного средства?*

1. Разрешено

2. Разрешено на жесткой сцепке при скорости не более 30 км/ч

3. Запрещено

2. Разрешается ли перевозить людей на грузовом прицепе?*

1. Разрешается, если они сопровождают груз.

2. Разрешается только при наличии оборудованных мест для сидения.

3. Запрещается.

3. Нарушил ли водитель правила перевозки грузов?*

1. Нарушил, так как выступающий сзади груз не обозначен знаком «Крупногабаритный груз»

2. Не нарушил

4. Каким способом должно быть обозначено буксируемое транспортное средство при неисправной аварийной световой сигнализации?*

1. Должны быть включены внешние световые приборы

2. На задней части должен быть закреплен знак аварийной остановки

3. На задней части должен быть закреплен знак «Прочие опасности»

5. Разрешено ли водителю транспортного средства перевозить людей в салоне буксируемого автобуса?*

1. Разрешено.

2. Запрещено.

6. Кто из водителей нарушил правила остановки?*

1. Только водитель трактора.

2. Только водитель грузового автомобиля.

3. Оба нарушили.

7. Что обязан контролировать водитель перед началом и во время перевозки грузов?*

1. Размещение, крепление и состояние груза во избежание его падения

2. Что груз не создаст помех для движения

3. Оба перечисленных требования

8.  Кто из водителей нарушает правила дорожного движения?*

1. Все водители

2. Никто из водителей

3. Только водитель трактора

4. Только водитель легкового автомобиля

5. Водители грузового автомобиля и трактора

9. На каком рисунке изображено транспортное средство, водитель которого не нарушает правила перевозки грузов?*

1. Только на А.

2. Только на Б.

3. На обоих.

10. На каком рисунке изображен автомобиль, водитель которого не нарушает правил перевозки грузов?*

1. Только на А.

2. Только на Б.

3. На обоих.

Варианты правильных ответов:

| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 6 | 3 |
| 2 | 3 | 7 | 3 |
| 3 | 2 | 8 | 5 |
| 4 | 2 | 9 | 2 |
| 5 | 2 | 10 | 3 |

Тестовые задания по теме:  1.10 Техническое состояние и оборудование трактора

1. При отсутствии каких предметов запрещается эксплуатировать трактор?*

1. Аптечки.

2. Огнетушителя.

3. Знака аварийной остановки.

4. Противооткатных упоров.

5. При отсутствии любого предмета из перечисленного.

2. При какой неисправности запрещается движение самоходной машины?*

1. Неисправно рулевое управление.

2. Разбито или отсутствует хотя бы одно из внешних зеркал заднего вида.

3. Неисправен датчик указателя уровня топлива.

3. При какой неисправности запрещается движение самоходной машины?*

1. Отсутствуют ремни безопасности, если их установка предусмотрена конструкцией самоходной машины.

2. Неисправно сцепное устройство при буксировке прицепа, полуприцепа.

3. Неисправен механизм регулировки сиденья водителя.

4. При какой неисправности запрещается движение самоходной машины?*

1. Не горящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

2. Стеклоочиститель не работает в установленном режиме во время дождя или снегопада.

3. Неисправен датчик указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя.

5. Можно ли эксплуатировать самоходную машину при неисправном гидроусилителе руля?

1. Можно, при движении со скоростью до 5 км/ч.

2. Можно только на полевых работах.

3. Нельзя.

6. Чем должна быть оборудована система выпуска отработавших газов двигателя самоходной машины при выполнении работ в поле, лесу?

1. Глушителем.

2. Глушителем и искрогасителем.

3. Можно обойтись без глушителя и искрогасителя.

7. Можно ли эксплуатировать самоходную машину с неисправными замками дверей?

1. Можно, на полевых работах.

2. Можно, если замка нет только с правой стороны.

3. Нельзя.

4. Можно, если пристегнуты ремни безопасности.

8. Допускается ли работа при неисправной регулировке сиденья водителя?

1. Допускается, кроме транспортных работ.

2. Нет.

3. Допускается в любых условиях.

9. Можно ли эксплуатировать самоходную машину при неисправности устройства, исключающего пуск двигателя при включенной передаче?

1. Можно на полевых работах.

2.  внутри хозяйства.

3. Нельзя.

10. Какие неисправности самоходных машин приводят к загрязнению окружающей среды?

1. Подтекание масла и охлаждающей жидкости.

2. Повышенная дымность дизеля.

3. Обе неисправности ведут к загрязнению окружающей среды.

Варианты правильных ответов:

| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6 | 2 |
| 2 | 1 | 7 | 3 |
| 3 | 2 | 8 | 2 |
| 4 | 1 | 9 | 3 |
| 5 | 3 | 10 | 3 |

Тестовые задания по теме: Правовая ответственность тракториста

1. Какое взыскание накладывается на граждан при эксплуатации механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо с превышением нормативов уровня шума?*

1. Предупреждение.

2. Административный штраф.

3. Одно из перечисленных взысканий.

2. Какое взыскание на граждан влечет нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования?*

1. Предупреждение.

2. Наложение административного штрафа.

3. Лишение права управления транспортными средствами.

4. Одно из перечисленные взысканий.

3. Какое взыскание влечет за собой пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда?*

1. Предупреждение.

2. Административный штраф.

3. Лишение права управления транспортными средствами.

4. Одно из указанных взысканий в пунктах 1-3.

5. Одно из взысканий указанных в пунктах 2, 3.

4. Начало исчисления срока лишения права управления транспортными средствами:*

1. С момента вынесения судом решения о лишении права управления транспортными средствами.

2. С момента внесения в базу лишенных права управления транспортными средствами.

3. С момента сдачи либо изъятия удостоверения органом, исполняющим этот вид административного наказания.

5. Что требуется для возврата водительского удостоверения после истечения срока лишения права управления, назначенного за нарушение норм эксплуатации машин?*

1. Только проверка знаний Правил дорожного движения.

2. Проверка знаний Правил дорожного движения и после уплаты наложенных на него административных штрафов за административные правонарушения.

3. Проверка знаний Правил дорожного движения, а также медицинского освидетельствования данного лица на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.

6. В каких случаях водители могут быть привлечены к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортных средств?*

1. Повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

2. Повлекшее по неосторожности причинение повреждений вне зависимости от степени тяжести, а также нанесение крупного материального ущерба.

3. Повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека.

7. Административная ответственность наступает в случае нарушения правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства:*

1. Повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего либо материального ущерба.

2. Повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

3. Повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего либо материального ущерба.

8. Какие виды административных наказаний могут применяться к водителям самоходных машин за нарушение правил эксплуатации или ПДД?*

1. Предупреждение, штраф, конфискация орудия или предмета совершения административного правонарушения, лишение специального права, предоставленного физическому лицу, административный арест, обязательные работы.

2. Только предупреждение, штраф или лишение специального права (лишение права управления ТС), предоставленного физическому лицу

3. Только предупреждение или штраф.

9. У водителя, совершившего административное правонарушение, при котором лицо лишается права управление транспортными средствами, удостоверение изымается:*

1. Немедленно после вынесения постановления о лишении права управления.

2. После вступления постановления в законную силу, если оно не было обжаловано или опротестовано.

3. При выявлении и пресечении правонарушения, влекущего за собой лишение права управления транспортными средствами.

10. Какое административное взыскание влечет за собой управление транспортным средством с не читаемыми или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками?*

1. Наказание в виде административного штрафа.

2. Наказание в виде административного предупреждения.

3. Наказание в виде отстранения от управления транспортным средством.

4. Наказание в виде административного штрафа или в виде предупреждения.

11. Какое административное взыскание влечет за собой управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками?*

1. Наказание в виде административного штрафа.

2. Наказание в виде административного предупреждения.

3. Наказание в виде лишения права управления транспортным средством.

4. Наказание в виде административного штрафа или лишения права управления транспортным средством.

5. Наказание в виде административного штрафа или предупреждения.

12. Какое взыскание предусмотрено при движении транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановки на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения?*

1. Административный штраф.

2. Лишение права управления транспортными средствами.

3. Возможно любое из перечисленных взысканий.

13. Какое административное взыскание влечет за собой управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения?*

1. Лишение права управления транспортными средствами.

2. Задержание транспортного средства, с отстранением водителя от управления и направлением его на медицинское освидетельствование.

3. Наложение наказания в виде административного штрафа.

4. Указанное в пунктах 1 и 2.

5. У казанное в пунктах 1 и З.

14.Что происходит со временем реакции при воздействии на организм алкоголя?*

1. Время реакции увеличивается.

2. Время реакции уменьшается.

3. Время реакции остается неизменным.

15. Какое взыскание накладывается на граждан при управлении транспортным средством в состоянии опьянения?*

1. Административный штраф.

2. Лишение права управления транспортными средствами.

3. Все перечисленные взыскания.

16. При совершении административного правонарушения, которое влечет за собой задержание транспортного средства, оно задерживается до:*

1. Составления протокола об административном нарушении.

2. Вступления постановления в законную силу в соответствии с составленным протоколом.

3. Устранения причины задержания.

17. Неуплата административного штрафа в срок влечет:*

1. Наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

2. Наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей.

3. Наложение административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

18. Какое взыскание накладывается на граждан при несоблюдении требований обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств?*

1. Административный штраф.

2. Лишение права управления транспортными средствами.

3. Предупреждение.

4. Все перечисленные взыскания.

19. Какое административное взыскание влечет за собой управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе свидетельства о регистрации транспортного средства?*

1. Предупреждение или наложение административного штрафа.

2. Задержание транспортного средства с отстранением водителя от управления.

3. Наложение административного штрафа.

4. Все указанное в пунктах 2 и З.

20. Повторное совершение административного правонарушения в течение календарного года, выразившееся в управлении транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, влечет за собой административное наказание:*

1. Только в виде административного штрафа.

2. Только в виде административного предупреждения.

3. Только в виде лишения права управления транспортным средством.

4. В виде административного штрафа или лишения права управления транспортным средством.

Варианты правильных ответов:

| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 11 | 3 |
| 2 | 4 | 12 | 1 |
| 3 | 5 | 13 | 5 |
| 4 | 3 | 14 | 1 |
| 5 | 2 | 15 | 3 |
| 6 | 3 | 16 | 3 |
| 7 | 2 | 17 | 1 |
| 8 | 1 | 18 | 1 |
| 9 | 2 | 19 | 1 |
| 10 | 4 | 20 | 4 |

Тестовые задания по теме: Оказания первой помощи пострадавшим

1. Что обязаны сделать в первую очередь водители, причастные к ДТП?*

1. Немедленно остановить транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию.

2. Принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим.

3. Сообщить о случившемся в полицию.

4. Все перечисленное в п. 1-3.

2. Для чего накладывается асептическая повязка?*

1. Для защиты раны от внешних воздействий и попадания в нее микробов.

2. Для обеспечения необходимой неподвижности поврежденных частей тела.

3. Для медленного и постепенного согревания места повреждения.

3. Для остановки артериального кровотечения из конечности накладывается кровоостанавливающий жгут. Затяжку жгута ведут?
*

1. До прекращения кровотечения,

2. До вдавливания жгута в тело.

3. До возникновения болей у пострадавшего.

4. Разрешено ли пострадавшему при оказании первой помощи давать лекарственные средства?*

1. Запрещено.

2. Разрешено в случае крайней необходимости.

3. Разрешено.

5. Характерными признаками сотрясения мозга являются:*

1. Головная боль, тошнота и рвота, потеря сознания.

2. Покраснение кожных покровов, учащенное дыхание.

3. Сонливость, вялость, потемнение в глазах, учащенное сердцебиение.

6. Как остановить кровотечение при ранении некрупных артерий и вен?*

1. Наложить жгут ниже места ранения.

2. Наложить жгут выше места ранения.

3. Наложить давящую повязку на место ранения.

7. В чем заключается первая помощь пострадавшему при подозрении на травму позвоночника?*

1. Уложить пострадавшего на бок.

2. Лежащему на спине пострадавшему, подложить под шею валик из одежды и приподнять ноги.

3. Не меняя положения пострадавшего, необходимо наложить на шею импровизированную шину.

8. Когда необходимо начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего?*

1. При затруднении дыхания и наличии болей в области сердца.

2. При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса и дыхания.

3. При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на сонной артерии и признаков дыхания.

9. При каких видах повреждений обязательно лежачее положение пострадавшего при транспортировке?*

1. При переломах позвоночника, костей таза, нижних конечностей.

2. При черепно-мозговой травме, проникающем ранении брюшной полости.

3. Во всех перечисленных случаях.

10. Какими действиями должно быть обозначено транспортное средство при дорожно транспортном происшествии?

1. Включить аварийную сигнализацию

2. Выставить знак аварийной остановки

3. Включить аварийную сигнализацию, а также выставить знак аварийной остановки

Варианты правильных ответов:

| № вопр | № отв | № вопр | № отв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 6 | 3 |
| 2 | 1 | 7 | 3 |
| 3 | 1 | 8 | 2 |
| 4 | 1 | 9 | 3 |
| 5 | 1 | 10 | 3 |

БИЛЕТЫ

для проведения экзамена

МДК.02.01  «Технология выполнения механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств механизации»  профессия: 35.01.27 «Мастер сельскохозяйственного производства»

Билет №1

1.Перечислите производственные процессы в сельском хозяйстве. Дайте классификацию технологических операций, их характеристику, приведите примеры.

2.Классификация почвообрабатывающих машин

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет №2

1.Дайте определение понятия машинно-тракторного агрегата (МТА). Назовите состав МТА.

2.Дайте классификацию сеялок. Назовите основные элементы устройства машин для посева зерновых, технических культур.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет №3

1.Перечислите способы посева и посадки сельскохозяйственных культур. Дайте их краткую характеристику. Назовите основные типы сеялок и посадочных машин.

2.Назовите пути экономии топлива при эксплуатации МТА.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет №4

1.Понятие о почве и её плодородии. Виды плодородия почвы.

2.Назовите способы оборота пласта, дайте их краткую характеристику. Перечислите виды отвальной вспашки.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 5

1.Назовите основные элементы устройства культиваторов для сплошной и междурядной обработки почвы, опишите рабочий процесс. Перечислите агротехнические требования.

2.Дайте определение понятия «производительность машинотракторных агрегатов». Назовите виды производительности, перечислите их особенности и практическое использование.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 6

1.Назовите типы, основные элементы устройства картофелепосадочных машин, опишите рабочий процесс. Перечислите агротехнические требования и порядок определения качества посадки.

2. Сформулируйте понятие «технологическая карта». Раскройте назначение, содержание технологических карт, перечислите требования, предъявляемые к ним.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 7

1.Охарактеризуйте методы защиты растений. Назовите ядохимикаты и способы их применения

2.Опишите устройство, рабочий процесс и основные регулировки косилки КРН – 2,1

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 8

1. Напишите уравнение баланса времени смены работы машинно-тракторных агрегатов, дайте характеристику его составляющих.

2.Назовите основные способы движения машинно – тракторных агрегатов и их практическое использование. Проиллюстрируйте ответ с помощью схем.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 9

1. Назовите виды машин для внесения удобрений, основные элементы их устройства

2.Дайте классификацию машин для заготовки кормов. Приведите примеры.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 10

1.Сформулируйте определение понятия « система машин». Перечислите основные требования, предъявляемые к ней.

2.Перечислите основные этапы подготовки поля к работе. Назовите факторы, влияющие на выбор направления движения машинно – тракторных агрегатов

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 11

1. Дайте классификацию поворотов машинно-тракторных агрегатов

2.Опишите общее устройство, назначение культиватора для сплошной обработки почвы КПС – 4. Типы и назначение рабочих органов.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 12

1.Как проверить и отрегулировать сеялку СЗ – 3,6 на равномерность высева зерна

2.Дайте характеристику опрыскивателям, опыливателям и другим машинам для защиты растений

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 13

1. Основные требования, предъявляемые к вспашке почвы.

2.Назовите виды удобрений. Перечислите способы подготовки и внесения удобрений, дайте им характеристику

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 14

1.Назовите эксплуатационные свойства машинно-тракторных агрегатов, дайте краткую характеристику

2.Назначение и устройство отвала корпуса плуга. Их типы и характеристика

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 15

1. Назовите основные элементы устройства лущильников и борон, опишите рабочий процесс, сформулируйте основные агротехнические требования.

2.Сформулируйте понятие «расход топлива». Напишите формулы расчёта расхода топлива: часового, сменного и удельного.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 16

1.Сформулируйте понятие «технологическая карта». Раскройте назначение, содержание технологических карт, перечислите требования, предъявляемые к ним.

2.Назовите основные типы машин и рабочих органов для безотвальной обработки почвы. Сформулируйте агротехнические требования к безотвальной обработке почвы.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 17

1. Классификация сорных растений. Меры борьбы с сорными растениями.

2.Опишите способы внесения удобрений, технологические схемы внесения удобрений

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Билет № 18

1.Понятие о почве и её плодородии. Виды плодородия почвы.

2. Комплекс машин для послеуборочной обработки зерна и опишите технологию их применения.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Билет № 19

1.  Перечень групп факторов, с помощью которых можно добиться повышения производительности МТА.

2. Назовите основные элементы устройства лущильников и борон, опишите рабочий процесс, сформулируйте основные агротехнические требования.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Билет № 20

1. Комплекс машин для послеуборочной обработки зерна и технологию их применения.

2. Технологический процесс заготовки грубых кормов.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Билет № 21

1.  Виды и способы уборки подсолнечника и кукурузы на силос.

2. Основные элементы кинематики агрегата. Виды поворотов и их длина.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Билет № 22

1. Порядок комплектования агрегатов. Выбор тракторов и с/х машин.

2. .Современные понятия, технологии и организация производства механических работ в растениеводстве.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Билет № 23

1. 3.Способы уборки урожая и агротехнические требования к ним.

Хранение и переработка зерна.

2. Значение севооборотов и их классификация.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Билет № 24

1. Понятие о системах земледелия и классификация систем земледелия.

2. Способы борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Билет № 25

1.Биологические особенности сорных растений, вред причиняемый сельскому хозяйству и борьба с ними.

2. Норма высева и глубина заделки семян. Уход за посевами зерновых и пропашных культур.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.                                                                               Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

2.2. Критерии оценки

| Балл | Уровень усвоения | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- |
| «5» | Максимальный уровень | Обучающийся правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. |
| «4» | Средний уровень | Обучающийся ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. |
| «3» | Минимальный уровень | Обучающийся ответил на теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. |
| «2» | Минимальный уровень не достигнут | При ответе на теоретический вопрос билета обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. |

БИЛЕТЫ

для проведения экзамена

МДК.02.02 Теоретическая подготовка трактористов категории В,С,Е,F  профессия: 35.01.27 «Мастер сельскохозяйственного производства»

Эталон ответов определяет электронная программа «Экзамен. Трактор и спец техника  «В», «С», «Е», «F»»

3. ОЦЕНКА ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

3.1. Общие положения
Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка:

1) профессиональных и общих компетенций;

2)  практического опыта и умений.

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

| аттестационный лист по УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ №1 ____________________________________________________, обучающийся на __ курсе по профессии 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства успешно прошел учебную практику по ПМ.02. «Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств механизации» «ТППР» в объеме 72 часа: с «____» _______ 20___ г. по «____» ______ 20___ г. Виды и качество выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды и объем работ, выполненных во время практики | Кол-во часов 72 | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| Виды работ: 1. Подготовка к работе агрегата для скашивания трав на сено 2. Подготовка к работе агрегата для ворошения сена 3. Подготовка к работе агрегата для сгребания сена 4. Подготовка к работе агрегата для подбора и прессования сена 5. Подготовка к работе агрегата для погрузки и транспортировки рулонов сена - Подготовка к работе агрегата для скашивания зеленой массы - Подготовка к работе агрегата с картофелекопателем. - Подготовка к работе агрегата для погрузки органических и минеральных удобрений - Подготовка к работе агрегата для внесения органических удобрений - Подготовка к работе агрегата для ухода за картофелем - Подготовка к работе агрегата для скашивания зерновых в валки - Подготовка к работе комбайна для раздельной уборки | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |  |
| Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время учебной практики ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| Мастер производственного обучения _______________________________/_______________/ |  |  |

| аттестационный лист по УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ №2 ____________________________________________________, обучающийся на __ курсе по профессии 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства успешно прошел учебную практику по ПМ.02. «Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств механизации» «МТА» в объеме 36 часов: с «____» _______ 20___ г. по «____» ______ 20___ г. Виды и качество выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды и объем работ, выполненных во время практики | Кол-во часов 36 | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| Виды работ: - Ознакомление с производством. Требования безопасности труда и противопожарные мероприятия при работе на МТА в поле. 2.Подготовка к работе и работа на МТА для основной обработки почвы (вспашка). ДТ -75М - Подготовка к работе и работа на МТА для основной обработки почвы (вспашка). МТЗ-82 - Подготовка к работе и работа на МТА для предпосевной обработки почвы. Дискование. - Подготовка к работе и работа на МТА для предпосевной обработки почвы. Боронование. 6.Подготовка к работе и работа на МТА для предпосевной обработки почвы. Прикатывание | 6 6 6 6 6 6 |  |
| Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время учебной практики ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| Мастер производственного обучения _______________________________/_______________/ |  |  |

| аттестационный лист по УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ №3 ____________________________________________________, обучающийся на __ курсе по профессии 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства успешно прошел учебную практику по ПМ.02. «Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств механизации» «МЖФ» в объеме 18 часов: с «____» _______ 20___ г. по «____» ______ 20___ г. Виды и качество выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды и объем работ, выполненных во время практики | Кол-во часов 18 | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| Виды работ: - Подготовка к работе машин для приготовления кормов. - Подготовка к работе машин для раздачи кормов - Подготовка к работе машин для удаления навоза. | 6 6 6 |  |
| Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время учебной практики ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| Мастер производственного обучения _______________________________/_______________/ |  |  |

| аттестационный лист по УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ №4 ____________________________________________________, обучающийся на __ курсе по профессии 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства успешно прошел производственную практику по ПМ.02. «Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств механизации» «Грузоперевозки» в объеме 18 часов: с «____» _______ 20___ г. по «____» ______ 20___ г. Виды и качество выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды и объем работ, выполненных во время практики | Кол-во часов 18 | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| Виды работ: 1. Перевозка жидких грузов. 2.Перевозка сельскохозяйственных грузов. 3.Перевозка грузов в контейнерах и пакетами. | 6 6 6 |  |
| Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время учебной практики ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| Мастер производственного обучения _______________________________/_______________/ |  |  |

| аттестационный лист по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ № 1 ____________________________________________________, обучающийся на __ курсе по профессии 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства успешно прошел производственную практику по ПМ.02. «Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств механизации» «МТА» в объеме 36 часов: с «____» _______ 20___ г. по «____» ______ 20___ г. Виды и качество выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды и объем работ, выполненных во время практики | Кол-во часов 36 | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| 1Ознакомление с производством. Требования безопасности труда и противопожарные мероприятия при работе на МТА в поле. 2.Выполнение работ на МТА для основной обработки почвы (вспашка). ДТ -75М 3.Выполнение работ на МТА для основной обработки почвы (вспашка). МТЗ-82 4. В Выполнение работ ыполнение работ на МТА для предпосевной обработки почвы. Дискование. 5. Выполнение работ на МТА для предпосевной обработки почвы. Боронование. 6. Выполнение работ на МТА для предпосевной обработки почвы. Прикатывание | 6 6 6 6 6 6 |  |
| Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время производственной практики ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| Мастер производственного обучения _______________________________/_______________/ |  |  |

| аттестационный лист по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ № 2 ____________________________________________________, обучающийся на __ курсе по профессии 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства успешно прошел производственную практику по ПМ.02. «Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств механизации» «ТППР» в объеме 36 часов: с «____» _______ 20___ г. по «____» ______ 20___ г. Виды и качество выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды и объем работ, выполненных во время практики | Кол-во часов 36 | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| 1. Выполнение работ на машинно-тракторных агрегатах для ранневесеннего боронования зубовыми боронами (прибивка влаги). 2. Выполнение работ на машинно-тракторных агрегатах для ранневесеннего боронования пружинными боронами (прибивка влаги). 3. Выполнение работ на машинно-тракторных агрегатах для предпосевной обработки почвы – культивация. 4. Выполнение работ на машинно-тракторных агрегатах на посеве зерновых культур прессовыми сеялками. 5. Выполнение работ на машинно-тракторных агрегатах на посеве зерновых культур стерневыми сеялками. 6. Выполнение работ на машинно-тракторных агрегатах на посеве пропашных культур | 6 6 6 6 6 6 |  |
| Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время производственной практики ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| Мастер производственного обучения _______________________________/_______________/ |  |  |

| аттестационный лист по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ № 3 ____________________________________________________, обучающийся на __ курсе по профессии 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства успешно прошел производственную практику по ПМ.02. «Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств механизации» «МЖФ» в объеме 18 часов: с «____» _______ 20___ г. по «____» ______ 20___ г. Виды и качество выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во часов 18 | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| 1.Выполнение работ для приготовления кормов. 2.Выполнение работ для раздачи кормов 3.Выполнение работ для удаления навоза | 6 6 6 |  |
| Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время производственной практики ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| Мастер производственного обучения _______________________________/_______________/ |  |  |

| аттестационный лист по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ № 4 ____________________________________________________, обучающийся на __ курсе по профессии 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства успешно прошел производственную практику по ПМ.02. «Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств механизации» «Грузоперевозки» в объеме 18 часов: с «____» _______ 20___ г. по «____» ______ 20___ г. Виды и качество выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во часов 18 | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| 1.Выполнить перевозку жидких грузов. 2.Выполнить перевозку сельскохозяйственных грузов. 3.Выполнить перевозку грузов в контейнерах и пакетами | 6 6 6 |  |
| Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время производственной практики ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| Мастер производственного обучения _______________________________/_______________/ |  |  |

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области                                                                        «Венгеровский центр профессионального обучения»

ДНЕВНИК

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

курс ____ группа___

Профессия:    35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства

ПМ.02. «Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств механизации»

студент _______________________________________________

Предприятие,  на котором проводится производственная практика

_______________________________________________________

Период практики:                                                                                                                                                                                                                                                      с  « __ »               20___ г         по «__ »                20___ г.

Директор_____________В.П.Вишняков

М.П.

СВЕДЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Венгеровский центр профессионального обучения» НАПРАВЛЕНИЕ на производственную практику студента группы №_______ курс ____ по профессии 35.01.27 Мастер с/х производства ____________________________________________________________ (ФИО) В период с « »_____20___ г по « »_____20____ г по программе ПМ.02. «Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств механизации» в количестве ____ часа (6 дней в неделю по 6 часов в день) Руководитель практики: мастер п/о :__________________/ ./ Директор ___________________ / В.П.Вишняков / М.П.

Дата прибытия на практику     «______»______________20___г

Подпись руководителя практики от организации:

_______________/__________________________________/

М.П.

Дата убытия с места  практики     «______»______________20___г

Подпись руководителя практики от организации:

_______________/__________________________________/

М.П.

Обязанности студента по прибытии на предприятие

- явиться в отдел кадров, отметить путевку/направление (дату прибытия заверить печатью).

- ознакомиться с вводным инструктажем по технике безопасности.

- оформиться с приказом на практику.

- явиться к руководителю практикой от предприятия, ознакомить его с программой практики и индивидуальным заданием.

- установить с руководителями практики от предприятия конкретные рабочие места, последовательность перемещения по рабочим местам (цехам, участкам, отделам). Режим работы, порядок пользования технической и справочной литературой, чертежами, приборами и др.

Обязанности студента во время прохождения практики

- строго соблюдать существующие правила внутреннего распорядка на предприятии.

- при подборе и пользовании материалами неуклонно руководствоваться установленным па предприятии порядком сбора и хранения этих материалов.

- принимать активное участие в общественной жизни предприятия.

- по всем видам работы вести ежедневную запись (дневник) о проделанной работе.

Дневник заполняется аккуратно чернилами, где в краткой форме отражается:

- проделанная за рабочий день работа;

- технологическое оборудование, производственный инвентарь;
-  организация технологических процессов на участках работы;

- схемы, рисунки, эскизы и др.;

- сведения, полученные на лекциях, беседах, экскурсиях, личные наблюдения;

-организация труда на участках

- организация соревнований

5. На основании дневника составляется отчет по практике.

Отчет должен составляться  каждым студентом отдельно, не допускается его составление двум и более студентам.

6. По окончании практики предоставить отчет и дневник руководителю практикой 
от предприятия. Получить от него аттестационный лист,  заверить печатью предприятия.

7. Отчет должен быть написан чернилами с одной стороны на нелинованной бумаге (формат А-4) объемом не более 15-20 листов рукописного текста, не считая эскизов, рисунков, фотографий, образцов документации и др. иллюстраций. С левой стороны иметь поле 20мм для подшивки, поля по остальным сторонам 5мм и соответствующий штамп.

8. По прибытии в образовательную организацию иметь:

дневник, отчет, аттестационный лист, заверенный печатью предприятия,

- направление, заверенное печатью, дату выбытия с предприятия

- отчет, проверенный и подписанный руководителем практики от предприятия (подпись заверить печатью предприятия)

- выписку из протокола о присвоении рабочей профессии или разряда (заверить печатью предприятия)

- программу производственной практики

- билеты в оба конца дороги до места практики (студентам , проходившим практику не по месту жительства).

9. В течение трех дней прибытия с производственной практики сдать отчеты, дневники и др. документацию руководителю практики от образовательной организации

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

- Направление на практику (с датой прибытия и датой убытия)

- Приказ от предприятия о приеме на практику

- Программа производственной практики

- Дневник по производственной практике.

- Три «фотографии» выполненных работ.

- Аттестационный лист

- Производственная характеристика практиканта.

- Отчет по практике

- Выписка из протокола предприятия о присвоении рабочей профессии или разряда.

Руководитель практики от ГБПОУ НСО «Венгеровский центр профессионального обучения»_________________/______________/

| дата | Место работы(цех,участок) /должность | Продолжи тельность работы | Содержание работы | Оценка | Подпись непосредственного руководителя(мастера, бригадира) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Общая оценка за производственную практику ______________

Подпись руководителя от предприятия ___________/________________/

М.П.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

на студента ГБПОУ НСО «Венгеровский центр профессионального обучения»
Курс ______ группа ____ профессия 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства

1. Фамилия, имя, отчество практиканта _____________________________________

2. Где, в какой должности/без занятия должности и под чьим руководством проходил

практику _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3.Отношение практиканта к работе (интерес, инициатива, честность, оперативность, исполнительность, аккуратность, деловитость, дисциплинированность)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Качество выполнения работы (умение применить теоретические знания на практике, самостоятельность в работе, умение принимать конкретные решения)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Степень овладения практическими умениями и навыками 
по профессии( овладел навыками при осуществлении мероприятий  в полном объеме) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Личные качества практиканта практикант проявлял интерес к проводимым работам, показав себя дисциплинированным, овладел учением работать в команде_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Недостатки в теоретической подготовке практиканта

8. На какой самостоятельной работе он может использовать полученные на практике навыки после окончания ПОО

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель производственной практики от предприятия______________________/________________________________/

« 	 » 	 20___г.

Выписка из протокола о присвоении рабочей профессии или разряда

Присвоенная рабочая профессия:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П.

Председатель комиссии от предприятия    ______________________

(подпись)

Руководитель практики от предприятия    ______________________

(подпись)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Новосибирской области

«Венгеровский центр профессионального обучения»

ОТЧЕТ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ по профессии: 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства

ПМ.02. «Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств механизации»

___________________________________________________________________

(место прохождения практики)

Выполнил студент_____________________________________________________

Группа № ____

Руководитель практики от предприятия_____________________/____________________________/

Мастер производственного обучения от ПОО________________________________________________________

Оценка

М.П.

№ темы; Наименование тем и подтем (согласно заданию на практику); Содержание отчета в соостветствии с темами. Тема..

ДОГОВОР

о прохождении студентами производственной практики

от «_____»___________20____г

Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение Новосибирской области «Венгеровский центр профессионального обучения» (далее ПОО)

в лице  директора  учебного заведения   В.П.Вишняков с одной стороны                                                                         и в лице  ________________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем «Предприятие» заключили нижеследующий договор:

«ПОО » обязуется:

1.1    руководствуясь учебными планами и программами для подготовки квалифицированных рабочих направить: на производственную практику по программе СПО по профессии 35.01.27 Мастер с/х производства ПМ.02. «Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств механизации»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА:   с  «__» ______ 20___ г  по  «__» _________ 20___ г

в количестве____ (                     ) человек:

______________________________________________________________________________        (ф.и.о.практиканта)

______________________________________________________________________________        (ф.и.о.практиканта)

  - обеспечить предварительную профессиональную подготовку учащихся направляемых на предприятия в качестве практикантов изучение и соблюдение ими правил технической эксплуатации производственного оборудования правил и норм безопасности труда. На учащихся в период практики распространяются правила трудового распорядка «Предприятия»

  - через  мастеров п/о: ___________.осуществлять организацию учебной работы и методическое руководство практикой учащихся

«Предприятие» обязуется:

2.1предоставлять для учащихся-практикантов оснащенные рабочие места соответственно профессии; обеспечивать их производственными заданиями, документацией и техническим обслуживанием, не допуская простоев и отвлечения учащихся на работы, не относящиеся профессии, получаемой учащимся в учебном заведении.

2.2 обеспечить безопасные и соответствующие санитарно-техническим нормам условия труда; предоставлять средства индивидуальной защиты; спецодежду, спецобувь, места для хранения инструментов, одежды и т.п. в соответствии с нормами действующими на предприятии для соответствующих категорий работников

2.3 вести учет выполненных учащимися работ

2.4представлять  центру по результатам практики производственную характеристику на каждого  учащегося-практиканта

2.5 за работы выполненные во время производственной практики «Предприятие» начисляет учащимся заработную плату-при сдельной оплате труда-по установленным расценкам за выполненный объем работы, а при повременной оплате труда-по тарифным ставкам    повременщика соответствующим разрядам выполняемых работ. Денежное вознаграждение учащимся выплачивается в установленном порядке___________________________/(другие                                    условия: _без оплаты труда)_________

2.6  при непредоставлении «Предприятием» рабочих мест и работ по профессии для производственной практики отвечающих требованиям учебных программ и необеспечении условий безопасности труда «ПОО» отзывает учащихся с практики на «Предприятии».

3.Дополнительные обязательства сторон:

Наставник работы- ___(Ф.И.О,подпись)________________________________________

Ответственный по охране труда и ТБ- ___(Ф.И.О,подпись)________________________

4.Возникшие по настоящему договору споры разрешаются в установленном порядке

Срок действия договора: ПЕРИОД ПРАКТИКИ

Настоящий договор составлен в __2__экз. и хранится по __1__экз. у каждой из сторон

| «ПОО» Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Венгеровский центр профессионального обучения» 632241 НСО с.Венгерово ул.Ленина 213 Банк Сибирское ГУ Банка России БИК 045004001 р.с. 40601810600043000001 ОКПО-02517248, ОКВЭД-80.22, ОКОГУ-23410,ОКТМО-50608402 Директор ______________ / В.П. Вишняков / МП | «Предприятие» Полное наименование_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Юридический адрес ____________________________________________________________________________________________________________Руководитель ______________ /___________________фио/ МП |
| --- | --- |

Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

I. ПАСПОРТ

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.02. Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств механизации 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства

Итогом экзамена является однозначное решение:

вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен»

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГО; ПАКЕТ ДЛЯ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество экзаменационных билетов -25

Время выполнения задания – 1 час.

БИЛЕТЫ

для проведения квалификационного экзамена

ПМ.02 «Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств механизации»

профессия: 35.01.27 «Мастер сельскохозяйственного производства»

Билет № 1

1. Оформите путевой лист и товарно-транспортную накладную на выполнение работ для транспортировки продукции с поля.

2. Проведите ежесменное техническое обслуживание трактора перед выездом на линию.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.

Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 2

1. Выполните маневрирование трактора в ограниченных проездах при подъезде к выгрузному шнеку комбайна.

2. Перевезите груз с поля до места назначения, согласно путевому листу, соблюдая правила перевозки грузов.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.

Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 3

1. Оформите путевой лист и товарно-транспортную накладную на выполнение работ для транспортировки картофеля от места хранения к месту переработки.

2. Окажите первую медицинскую помощь пострадавшему в ДТП при потере сознания и отсутствие дыхания.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.

Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 4

1. Выполните маневрирование трактора задним ходом в ограниченных проездах при подъезде к месту загрузки.

2. Перевезите груз согласно путевому листу, соблюдая правила перевозки грузов.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.

Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 5

1. Оформите путевой лист и товарно-транспортную накладную на выполнение работ для транспортировки пиломатериалов от места хранения к месту переработки.

2. Проведите ежесменное техническое обслуживание трактора перед выездом на линию.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.

Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 6

1. Выполните маневрирование трактора задним ходом в ограниченных проездах при подъезде к месту загрузки в пилораме.

2. Перевезите груз согласно путевому листу, соблюдая правила перевозки грузов.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.

Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 7

1. Оформите путевой лист и товарно-транспортную накладную на выполнение работ по вывозке снега к месту складирования.

2. Проведите ежесменное техническое обслуживание трактора перед выездом на линию.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.

Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет №8

1. Что называется машинно-тракторным агрегатом?

2.  Техника безопасности при составлении МТА.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.

Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет №9

1 Какие части плуга относятся к рабочим?

2. Техника безопасности при работе с плугами.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.

Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 10

1. Сколько сошников устанавливается на сеялкуСЗ-3,6А при рядовом посеве?

2.Техника безопасности при работе с сеялками.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.

Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет №11

1. Сколько батарей у лущильникаЛДГ-10А?

2. Техника безопасности при работе с лущильником.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.

Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет №12

1.  Цель прикатывания почвы.

2. Техника безопасности при обработки  почвы.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.

Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 13

- Что такое севооборот и его значение?

- Назвать способы защиты растений.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.

Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 14

- Какой агрегат называется полуприцепным?

2.Что такое севооборот и его значение?

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.

Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 15

1. Правило установки дискового ножа и предплужника.

2.Техника безопасности при работе с плугом.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.

Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 16

1. Способы борьбы с сорняками.

2. Способ определения физической спелости почвы.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.

Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 17

1.  Что называется технологической операцией?

2. Выполнить  обслуживание систем водоснабжения.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.

Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 18

1. Выявите неисправности и перечислить способы их устранения, если при проведении ежесменного технического обслуживания трактора давление воздуха в шинах не соответствует номинальному.

2. Оформите путевой лист и товарно-транспортную накладную на выполнение работ по вывозке снега к месту складирования.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.

Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 19

1. Выполнить  обслуживание систем удаления и утилизации навоза.

2. Что называется технологической операцией?

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.

Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 20

- Агротехнические требования для лущильника ЛДГ-10А.

- Подготовить к работе доильную установку.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.

Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 21

1.Выполнить техническое обслуживание систем водоснабжения.

2.Составить машинно-тракторный агрегат для основной обработки почвы.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.

Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 22

1. Чем регулируется глубина вспашки плуга ПЛН-4-35?

2. Цель безотвальной обработки почвы.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.

Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 23

- Составить машинно-тракторный агрегат для основной обработки почвы.

- Классификация сорных растений. Меры борьбы с сорными растениями.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.

Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 24

1.Назовите основные типы машин и рабочих органов для безотвальной обработки почвы.

2.Сформулируйте агротехнические требования к безотвальной обработке почвы.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.

Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

Билет № 25

1.Назовите виды удобрений.

2.Перечислите способы подготовки и внесения удобрений, дайте им характеристику.

Согласовано: зам директора по УПР _________Щербицкая О.В.

Протокол МК от «____»__________201___г   №_____

Преподаватель ____________/_____________________________/

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

IIIа. УСЛОВИЯ

Количество билетов для экзаменующегося – 25

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Оценочная ведомость по профессиональному модулю

| оценочная ведомость по профессиональному модулю Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств механизации ФИО ____________________________________________________________ обучающийся на _______ курсе по профессии 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства освоил(а) программу профессионального модуля ПМ02. Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств механизации. в объеме 432 часа с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Элементы модуля (код и наименование МДК, код практик) | Формы промежуточной аттестации | Оценка |
| МДК 01.01 | Экзамен |  |
| УП | Дифференцированный зачёт |  |
| ПП | Дифференцированный зачёт |  |

4. Литература для учащегося:

Методические пособия:

- Инструкционные карты для лабораторно-практических занятий по устройству трактора ДТ-75М (комплект на 30 листах);

- учебные плакаты.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. Под ред. В.В. Курчаткина. М.: - изд. «Академия». 2019;

2. ПучинЕ.А., КушнаревЛ.И., ПетрищевН.А.. – Техническое обслуживание и ремонт  тракторов. – М.: изд. «Академия» 2018;

Дополнительные источники:

- Техническое обслуживание и ремонт тракторов. Под ред. д-ра техн. наук Е.А. Пучина. – М.: изд. «Академия» 2005;

- ГрибковВ.М., ВороновЕ.П.. Справочник  по оборудованию для технического обслуживания и ремонта тракторов и автомобилей. М.: - Россельхозиздат, 1978;

- ШевченкоА.И., СафроновП.И.. Справочник слесаря по ремонту тракторов.-Машиностроение. 1989;

- БатищевА.Н., КурчаткинВ.В.. Справочник молодого слесаря по ремонту сельскохозяйственной техники. М.: - Высш. шк.. 1983;

- КурчаткинВ.В., ТараторкинВ.М., БатищевА.Н. – Техническое обслуживание и ремонт тракторов. М.: - изд «Академия»;

Интернет-ресурсы:

site/index/uch_tech/index_full.php;

krao.ru › rb-topic_t_538.htm;

tehnicheskoe_obsluzhivanie_traktor,

http://mts-alest.net/details/kak-pravilno-stavit-tehniku-na-hranenie.html